VYHODNOCENÍ SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
HL. M. PRAHY za rok 2025

- Obsah

1	Úvod	1

2	Vyhodnocení celkových dat	2

3	Možnosti odevzdání odpadů, předcházení vzniku odpadu a zpětný odběr	4

3.1	Směsný komunální odpad	8

3.2	Stanoviště tříděného odpadu	10

3.3	Sběrné dvory	12

3.4	Objemný odpad	14

3.5	Bioodpad	16

3.5.1	Sběr kuchyňských zbytků z domácností	17

3.5.2	Sběr gastroodpadu ze školních jídelen	18

3.5.3	Sběr vánočních stromků	18

3.6	Nebezpečné odpady	19

3.7	Předcházení vzniku odpadů	21

3.7.1	Reuse/opětovné použití	21

3.7.2	Textil	22

3.7.3	Tiskové kazety	22

3.7.4	Předcházení vzniku bioodpadu	23

3.8	Zpětný odběr	24

4	Náklady na systém nakládání s odpady odevzdanými občany	25

4.1	Náklady na směsný komunální odpad	25

4.2	Celkové náklady	27

5	Výpočet plnění cíle odděleného soustřeďování komunálních odpadů	30

6	Soustava indikátorů odpadového hospodářství obce	32

7	Seznam tabulek	42

# Úvod

Vyhodnocení obecního systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy je zpracováno za účelem informování zejména občanů hlavního města o možnostech odevzdání jednotlivých druhů odpadů, o výsledcích sběru prostřednictvím analýz hmotností odevzdaných odpadů v průběhu let a finančních nákladech na jednotlivé služby zajišťované pro občany prostřednictvím oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále také „OCP MHMP“).

Hmotnosti odpadů uváděné ve vyhodnocení představují odpady odevzdávané občany hlavního města na místa určená městem. Hmotnosti jsou pro úplnost v některých případech doplněny o hmotnosti odpadů odevzdané občany na místa určená městskými částmi. V popiscích přiložených tabulek a grafů je vždy specifikováno jaké odpady jsou v jednotlivých kapitolách zahrnuty.

Legislativní rámec

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech) určuje v § 60 odst. 4 obcím povinnost zveřejňovat kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního odpadového systému. Zveřejněním níže uvedených dat tak dochází ke splnění uvedené povinnosti. Vybraná data jsou rovněž zveřejňována na stránkách oddělení odpadů MHMP: https://praha.eu/web/portalzp/w/odpady-v-praze-souhrnne-informace

Vyhodnocení systému vychází z hodnot uvedených v Ročním hlášení o produkci odpadů hl. m. Prahy za příslušný rok dle § 95 odst. 3 zákona o odpadech. Informaci o zařízeních na využití nebo odstranění odpadů, kam byly odpady města předány, poskytují městu svozové společnosti jakožto smluvní partneři, kteří předmětné odpady od města přebírají. Poměry využití a odstranění odpadů ve Vyhodnocení jsou stanoveny dle činnosti, kterou má dané zařízení povoleno. Pokud míří odpady na třídící linku, jedná se o materiálové využití odpadů, pokud byly využity v ZEVO, jedná se o energetické využití odpadů atd.

# Vyhodnocení celkových dat

Z hlediska hierarchie nakládání s odpady, dané zákonem o odpadech je prioritou předcházení vzniku odpadu, nelze-li vzniku odpadu předejít, pak následuje jeho příprava k opětovnému použití, dále recyklace a jiné využití, včetně energetického. Není-li možné odpad využít, pak následuje jeho odstranění.  Obsahem této kapitoly je rozlišení, jakým způsobem je odpad od občanů a další odpady, jejichž původcem je hl. m. Praha, využit případně odstraněn. V případě materiálového odstranění je vykazováno celkové množství předané na třídicí linky jako materiálové využití.

Tabulka č. 1   Celková produkce odpadů hl. m. Prahy

| Rok | Celkové množství odpadů (kt) | Odstranění (kt) |  |  | Využití (kt) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skládkování | Jiné odstranění | Termické | Energetické (ZEVO) | Materiálové (např. třídicí linky) | Celkem využití |
| 2016 | 423,5 | 50,8 | 13,2 | 0,6 | 245,9 | 113,0 | 358,9 |
| 2017 | 430,3 | 54,8 | 16,9 | 0,6 | 241,3 | 116,7 | 358,1 |
| 2018 | 432,8 | 62,7 | 7,7 | 0,7 | 245,3 | 116,4 | 361,7 |
| 2019 | 440,9 | 63,8 | 7,5 | 0,7 | 249,1 | 119,6 | 368,6 |
| 2020 | 451,8 | 64,3 | 10,7 | 0,1 | 251,3 | 125,5 | 376,8 |
| 2021 | 446,0 | 84,3* | 0,01 | 0,1 | 233,7* | 127,9 | 361,6 |
| 2022 | 443,4 | 63,2 | 0,02 | 0,1 | 238,1 | 133,0 | 371,1 |
| 2023 | 459,3 | 46,8 | 0,005 | 0,0004 | 268,7 | 143,8 | 412,5 |
| 2024 | 481,4 | 50,6 | 0,024 | 0,0004 | 274,3 | 156,4 | 430,7 |
| 2025 | 490,7 | 45,8 | 0,023 | 0,0005 | 280,5 | 164,3 | 444,8 |

*Z důvodu požáru v ZEVO Malešice v roce 2021 byl omezen provoz a část směsného komunálního odpadu, která by zde byla energeticky využita, musela být skládkována. Tím došlo k navýšení skládkovaných odpadů a naopak snížení množství odpadů energeticky využitých.

V celkovém množství odpadů v tabulce č. 1 jsou zahrnuty odpady odložené občany na místa určená Magistrátem hl. m. Prahy a úřady městských částí, odpady podnikatelské od subjektů smluvně zapojených do obecního systému a produkce z budov úřadu.

Z celkové hmotnosti 490 650,72 tun v roce 2025 činily odpady odložené občany na místa zajištěná Magistrátem a úřady městských částí celkem 477 040 tun odpadů. Za služby zajištěné úřady městských částí se z této hmotnosti jednalo o produkci 9 989 tun odpadů. Podnikatelské odpady zapojené do systému města činily 12 577 tun, odpady z budov úřadu a služeben městské policie činily 1 034 tuny.

Tabulka č. 2   Předání k materiálovému a energetickému využití

| Rok | Předání k materiálovému využití (% hmotnosti) | Předání k materiálovému využití a energetické využití (% hmotnosti) |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 26,7 | 84,8 |
| 2017 | 27,1 | 83,1 |
| 2018 | 26,9 | 83,5 |
| 2019 | 27,1 | 83,6 |
| 2020 | 27,8 | 83,4 |
| 2021 | 28,7 | 81,1 |
| 2022 | 30,0 | 83,7 |
| 2023 | 31,3 | 89,8 |
| 2024 | 32,5 | 89,5 |
| 2025 | 33,5 | 90,7 |

Graf č. 1  Nakládání s veškerými odpady, jejichž původcem je hl. m. Praha, v roce 2025

Většina produkovaných odpadů je energeticky využita v Zařízení na energetické využití odpadu. Jedná se zejména o směsný komunální odpad, který v roce 2025 představuje 55 % z celkových produkovaných odpadů. V roce 2025 bylo 97 % z celkového generovaného množství směsného komunálního odpadu energeticky využito a díky tomu je také celková míra energetického využití veškerých odpadů vysoká. Energeticky využívána je dále také část objemného odpadu. Energeticky využíván je také gastroodpad, a sice na bioplynové stanici v Přibyšicích u Benešova a BPS Kompag v Mladé Boleslavi.

Do materiálového využití jsou započteny veškeré využitelné odpady, které míří na třídicí linky a k recyklaci. Podíl odpadů předaných na zařízení k materiálovému využití dosáhl v roce 2025 celkem 34 %. Podíl odpadů předávaných k materiálovému využívání odpadů se v posledních letech mírně zvyšuje.

Na skládky bylo v roce 2025 uloženo pouze cca 9 % produkovaných odpadů. Jedná se o část produkce směsného odpadu a objemného odpadu.

# Možnosti odevzdání odpadů, předcházení vzniku odpadu a zpětný odběr

Systém sběru komunálních a stavebních odpadů od občanů je od roku 2023 definován obecně závaznou vyhláškou č. 20/2022 Sb. HMP. Vyhláška obsahuje informace, které druhy komunálních odpadů je potřeba třídit a kam je možné je na území hl. m. Prahy odevzdat.

Podrobnosti k jednotlivým způsobům sběru jsou k dispozici na stránkách oddělení odpadů: odpady.praha.eu.

Občané mohou odevzdávat tříděné komunální odpady (papír, plast, sklo, nápojové kartony a kovy) zejména na stanovištích tříděného odpadu, nejbližší stanoviště je možné nalézt zadáním požadované adresy na mapě stanovišť zde: https://odpady.mojepraha.eu/

Komunální odpady větších rozměrů a odpady stavební je možné odevzdat na sběrných dvorech, nejbližší sběrný dvůr je možné nalézt na mapě zde: https://odpady.mojepraha.eu/sberne-dvory

Systém sběru odpadů od občanů je každoročně rozšiřován. Dochází ke zvyšování počtu stanovišť tříděných odpadů, která jsou vybavena nádobou na sběr drobných kovových odpadů, zvyšuje se počet nádob na sběr bioodpadu z pražských domácností a zahušťována je také síť o další nádoby na sběr potravinářských olejů. V roce 2024 byl zaveden sběr barevného a čirého skla do jedné nádoby čímž se opět zahušťuje síť sběru a třídění odpadů je jednodušší. Probíhají pilotní projekty k ověření možnosti sběru specifických odpadů tak, aby byla možnost jejich odevzdání pro občany města co nejsnazší a nejdostupnější.

Podrobnosti k jednotlivým možnostem odevzdání komunálních a stavebních odpadů na území hl. m. Prahy budou specifikovány v následujících kapitolách.

Jaké druhy komunálních odpadů je v současné době nutné třídit a kam je možné je odevzdat:

- papír a lepenka

  - nádoby na odložení papíru a lepenky jsou umístěny na všech veřejně přístupných stanovištích tříděného odpadu a na 90 % stanovišť v domovním vybavení

  - dále je možné odevzdání na všech sběrných dvorech

- plast a nápojové kartony

  - nádoby na odložení těchto odpadů jsou umístěny na všech veřejně přístupných stanovištích tříděného odpadu a na 99 % stanovišť v domovním vybavení

  - dále je možné odevzdání na všech sběrných dvorech

- sklo

- do nádob na stanovištích tříděného odpadu (nádoba na sklo na 99 % veřejných stanovišť, z domovních stanovišť je nádobou na sklo osazeno 67 %)

- na všech sběrných dvorech

- kovové odpady

  - menší kovové odpady lze odevzdat do nádob na stanovištích tříděného odpadu

(nádobou na kovy je osazeno 64 % venkovních stanovišť; v případě domovních stanovišť lze kovy odevzdat do jedné nádoby společně s plasty a nápojovými kartony – vybaveno 99 % domovních stanovišť)

  - na všech sběrných dvorech

- biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu

  - do hnědých nádob poskytovaných bezplatně přímo k domu

  - do velkoobjemových kontejnerů určených pro sběr bioodpadu umísťovaných na ulicích v pravidelných intervalech

  - na všech sběrných dvorech

  - na stabilním sběrném místě v Praze 10 Malešicích

  - v kompostárně hl. m. Prahy ve Slivenci

- potravinářský olej a tuk

- lze odevzdat na veřejně přístupných stanovištích tříděného odpadu (celkem 1003 stanovišť, 28 % venkovních stanovišť)

- na všech sběrných dvorech

- v rámci mobilního sběru

- dřevěný odpad

  - na všech sběrných dvorech

- nebezpečné složky komunálního odpadu (rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad obsahující rtuť, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, čisticí prostředky a nepoužitelné léky)

  - na všech sběrných dvorech

  - při mobilním sběru

- objemný odpad

  - do velkoobjemových kontejnerů umísťovaných na ulicích v pravidelných intervalech

  - na všech sběrných dvorech zdarma do 750 kg na osobu a rok

- směsný komunální odpad

- do sběrných nádob umístěných v domovním vybavení každé nemovitosti, případně na pozemní komunikaci

Kromě komunálních odpadů mohou občané odevzdávat také

- stavební odpady bez nebezpečných vlastností

  - na všech sběrných dvorech zdarma do 4 m3

- výrobky zpětného odběru (pneumatiky, elektro, baterie)

  - na všech sběrných dvorech, drobné elektro a baterie je možné odevzdat do červených kontejnerů v ulicích

V rámci předcházení vzniku odpadu mohou občané odevzdávat

- obnošený textil a obuv

  - na všech sběrných dvorech

- předměty v rámci tzv. reuse point

  - na vybraných sběrných dvorech viz další kapitoly

Výše uvedené způsoby sběru, které jsou organizovány Magistrátem hl. m. Prahy a hrazeny z rozpočtu města, mohou být doplněny na jednotlivých městských částech (dále také „MČ“) na základě iniciativy úřadů městských částí o další služby. Některé městské části provozují vlastní sběrný dvůr (Praha 4, Praha 6), dále organizují přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad nebo bioodpad, zajišťují umísťování sběrných kontejnerů na textil v režimu předcházení vzniku odpadu, nebo umísťování nádob na jedlé oleje na základě vlastní smlouvy s vybranou společností. Původcem odpadů odevzdaných občany na místech zajištěných úřady MČ je hl. m. Praha a tyto hmotnosti jsou zahrnuty v celkových číslech produkce v kapitole 2. V kapitolách níže jsou publikována data za služby zajištěné Magistrátem a v případě významnější produkce odpadů ze služeb zajištěných městskými částmi, je daná produkce uvedena na konci kapitol. Náklady na služby zajištěné městskými částmi nejsou v tomto dokumentu zahrnuty.

Přehled možností odevzdání odpadů a dalších komodit v systému hl. m. Prahy

Nádoby v ulicích a v domovním vybavení, sběrné dvory

Papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovy, textil

Komunální odpady

(Skupina 20 Katalogu odpadů)

Nádoby v domovním vybavení, kompostárna Slivenec, sběrné místo Malešice, sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery

Rostlinný bioodpad

V rámci pilotního projektu na vybraných stanovištích tříděného odpadu

Kuchyňské zbytky

Sběrné dvory, mobilní svoz, stanoviště tříděného odpadu

Potravinářský olej a tuk

Sběrné dvory, menší kovové předměty do nádob v ulicích a domovním vybavení

Kovy

Sběrné dvory

Dřevo

Sběrné dvory, mobilní sběr, léčiva v lékárnách

Nebezpečné odpady

Velkoobjemové kontejnery, sběrné dvory

Objemný odpad

Nádoby umístěné v domovním vybavení případně umístěné v ulicích

Směsný komunální odpad

Další odpady

Sběrné dvory

Stavební odpady bez nebezpečných vlastností

Sběrné dvory, drobné elektro a baterie do červených kontejnerů v ulicích

Elektrospotřebiče, tonery, baterie a akumulátory, zářivky, pneumatiky

Zpětný odběr

Sběrné dvory, nádoby v ulicích

Předcházení vzniku odpadu

Textil, obuv

Reuse pointy na vybraných sběrných dvorech

Movité věci jako nábytek, hračky a další

## Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad z domácností mohou občané města odevzdávat výlučně do nádob určených na tento odpad, které mají umístěny v domovním vybavení, nebo před domem (dále také „nádoby na SKO“). Vlastníci objektů jsou v podmínkách hl. m. Prahy povinni zajistit k bytovým objektům dostatečný objem (kapacitu) sběrných nádob na směsný komunální odpad na základě obecně závazné vyhlášky č. 20/2022 Sb. HMP tak, aby nedocházelo k přeplňování těchto nádob. Je tedy nutné zvolit dostatečný objem a frekvenci svozu dle počtu osob obývajících příslušnou nemovitost, kterou je rodinný nebo bytový objekt. Dostatečný objem sběrných nádob lze v případě důsledného třídění využitelných složek komunálního odpadu optimalizovat tak, aby byly náklady spojené se svozem směsného odpadu pro jednotlivé objekty, co možná nejnižší. Na konci roku 2025 činil celkový počet sběrných nádob na směsný komunální odpad na území města 125 736 ks.

Výše poplatku za směsný komunální odpad závisí na objemu sběrné nádoby a frekvenci jejího svozu. V případě, že tento objem není dostačující, je potřeba objednat si objem větší, nebo v případě jednorázového přeplnění je možné objednat si na své náklady odvoz svozovou společností. Obec je povinna zajistit nakládání pouze s takovým množstvím směsného odpadu, který odpovídá objemu dané nádoby. Poplatek je stanoven v obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy a bude se mu blíže věnovat samostatná kapitola.

Tabulka č. 3 Produkce směsného komunálního odpadu z domácností (z černých nádob přiřazených k jednotlivým domům)

| Rok | Množství odpadu v tis. t | Počet obyvatel | Skládkování (kt) | Energetické využití (kt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 249,2 | 1 280 508 | 12,5 | 236,8 |
| 2017 | 250,2 | 1 294 513 | 19,6 | 230,6 |
| 2018 | 253,8 | 1 308 632 | 17,6 | 236,2 |
| 2019 | 255,5 | 1 324 277 | 14,8 | 240,7 |
| 2020 | 257,8 | 1 335 084 | 18,3 | 239,4 |
| 2021 | 260,5 | 1 274 562 | 32,5 | 228,0 |
| 2022 | 256,0 | 1 275 406 | 21,5 | 234,5 |
| 2023 | 253,8 | 1 357 326 | 10,3 | 243,5 |
| 2024 | 255,6 | 1 384 732 | 6,5 | 249,1 |
| 2025 | 255,9 | 1 397 880 | 5,7 | 250,2 |

Graf č. 2 Vývoj množství směsného komunálního odpadu odevzdaného občany do nádob na SKO

Množství směsného komunálního odpadu odevzdaného do nádob na SKO se v průběhu let zvýšilo z 210 500 tun v roce 1998 až na zatím maximální množství 260 547 tun v roce 2021. V roce 2022 byl zaveden bezplatný sběr bioodpadu prostřednictvím nádob, které jsou občanům poskytnuty přímo k bytovým nebo rodinným domům. Díky této službě došlo ke snížení biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu a poklesu množství SKO v černých nádobách o 4 537 tun oproti roku 2021 na 256 010 tun v roce 2022. V roce 2023 se hmotnost směsného komunálního odpadu z nádob opět meziročně snížila o 2 203 tun na 253 806 tun. V roce 2024 došlo k mírnému nárůstu oproti roku 2023, a to o 1 803 tun na 255 609 tun. V roce 2025 zůstává celková hmotnost směsného komunálního odpadu téměř na shodné hodnotě, a sice celkových 255 928 tun (navýšení o 319 tun).

Směsný komunální odpad je převážně energeticky využit. V roce 2025 bylo v zařízeních na energetické využití odpadu zpracováno celkem 250 244,67 tun směsného komunálního odpadu odevzdaného občany do nádob na SKO, tedy 97,78 % tohoto odpadu.

Kromě směsného komunálního odpadu od občanů z nádob v domovním vybavení nebo v ulicích, tedy směsného odpadu, který je předmětem poplatku, bylo hl. m. Praha v roce 2025 původcem směsného odpadu od živnostníků zapojených do systému města (v roce 2025 činil 7 326 tun), dále směsného odpadu z malých odpadkových košů v ulicích (7 948 tun) a SKO z budov Magistrátu a městské policie (557 tun). Celkem tedy bylo hlavní město Praha v roce 2025 původcem 271 759 tun směsného komunálního odpadu.

## Stanoviště tříděného odpadu

Ke konci roku 2025 bylo na území města zřízeno celkem 7 134 stanovišť tříděného odpadu včetně tzv. „domovních“ stanovišť. Tato stanoviště slouží ke třídění papíru, skla, plastů, nápojových kartonů, drobných kovových odpadů, od roku 2020 jedlých olejů a od roku 2025 také ke sběru textilu v režimu odpadů. Od roku 2022 byl postupně zaveden společný sběr plastů, nápojových kartonů a kovů do jedné nádoby v domovních stanovištích, v průběhu roku 2023 byl zaveden společný sběr plastů a nápojových kartonů do jedné nádoby na venkovních stanovištích.

V hlavním městě jsou realizovány dva typy sběru tříděného odpadu:

1)	Venkovní stanoviště – volně přístupný

Přímo v ulicích města bylo na konci roku 2025 rozmístěno 3 520 stanovišť, z toho na 147 stanovištích jsou pouze podzemní kontejnery. V přepočtu na počet obyvatel hl. m. Prahy tak slouží jedno sběrné místo 397 obyvatelům. Objemy a typy nádob na těchto místech se pohybují od 240 l – 5 000 l s horním nebo spodním výsypem.

Zefektivňování třídění odpadu a zlepšování služeb Pražanům patří mezi dlouhodobé priority hlavního města. V průběhu roku 2023 přistoupilo město ke změně v systému sběru a došlo k zavedení tzv. multikomoditního sběru (dále jen „MKS“), což v rámci venkovních stanovišť v praxi znamená, že je nově možné vhazovat do jedné nádoby plasty společně s nápojovými kartony. Kovy se i nadále sbírají na venkovních stanovištích samostatně.

Na všech volně přístupných venkovních stanovištích jsou umístěny nádoby na papír a MKS. Na většině stanovišť je dále umístěna nádoba na sklo a kovy. Nádobou na jedlé oleje bylo osazeno celkem 1003 stanovišť a od roku 2025 lze v režimu odpadu využít také nádoby na textil na vybraných stanovištích.

Samotné umístění venkovních stanovišť určují příslušné městské části po konzultaci se svozovými společnostmi. Snahou Odboru ochrany prostředí MHMP je optimalizovat počet sběrných míst a přizpůsobit jejich počet a četnost svozu počtu obyvatel a typu zástavby v dané lokalitě. Každé sběrné místo má svůj tzv. evidenční list a je zřízeno na základě platného souhlasu se zvláštním užívání komunikace (pokud je umístěno na pozemní komunikaci – na vozovce, na chodníku apod.).

2)	Domovní stanoviště – umístěná v domovním vybavení, na dvorcích apod.

Během let 2017–2018 ve spolupráci s úřady městských částí Praha 7 a Praha 8 proběhly na těchto MČ pilotní projekty na podporu zřizování domovních stanovišť. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu na tento typ sběru je vznik domovních stanovišť podporován i na dalších MČ, zejména na těch s převládajícím typem činžovní zástavby. Na konci roku 2025 byla domovní stanoviště umístěna celkem v 3 614 objektech. Po započtení domovních stanovišť spadá na 1 sběrné místo tříděného odpadu 196 obyvatel, čímž dochází k plnění cíle stanoveného v POH obce, zajistit 1 sběrné místo pro max. 300 spádových obyvatel.

V domovních stanovištích jsou umístěny nádoby o objemu 120 – 1 100 litrů, do kterých je možné odložit papír, MKS a sklo. Také u domovních stanovišť došlo během roku 2022 k přechodu na multikomoditní sběr odpadu, avšak v domovní zástavbě byla na základě dobré praxe získaná z pilotního projektu na území MČ Praha – Štěrboholy, zachován sběr tří komodit do jedné nádoby (plasty, nápojové kartony a kovy). Blíže k tomuto projektu – níže.

V období 2019 - 2022 probíhal na území MČ Praha – Štěrboholy pilotní projekt zabývající se ověřením multikomoditního sběru odpadu v zástavbě rodinných domku, přičemž nádoby odpad byly umístěny v domovním vybavení. Testoval se tzv. sběr 3v1 – tedy do jedné nádoby bylo možné vhazovat/sbírat více komodit (plast, nápojové kartony a kovy). Nedílnou součástí tohoto projektu bylo porovnání čistoty a kvality tohoto sběru oproti sběru z veřejně dostupných stanovišť. Do tohoto pilotního projektu bylo zapojeno 117 účastníků.  Ze všech zjištěných údajů a analýz je patrné, že zavedení MKS v rámci vytypovaného území mělo kladné výsledky. Byl zjištěn rozdíl skladby odpadu v nádobách na SKO, dále bylo zjištěno, že vysbíraný materiál v multikomoditních nádobách byl mnohem čistší (obsahoval pouze dané komodity), než je tomu v případě venkovních stanovišť. Oslovení účastníci ve většině uvítali možnost si nádobu na MKS ponechat a třídit komodity v rámci tohoto sběru ve svém domovním vybavení i nadále.

Sběr tříděného odpadu na území hlavního města Prahy je řešen ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., což je autorizovaná obalová společnost, zajišťující sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.

Výše uvedené druhy odpadů je v Praze možné odevzdat i na sběrných dvorech viz následující kapitola.

Tabulka č. 4 Výsledky tříděného sběru ze sběrných nádob v ulicích a v domovním vybavení v tunách

| Rok | Papír | Sklo barevné | Sklo čiré | Plasty | Nápojové kartony | Kovy | Jedlé oleje | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 21 426 | 13 282 | 3 402 | 12 827 | 937 | 21 |  | 51 895 |
| 2017 | 22 488 | 13 181 | 3 436 | 13 897 | 981 | 144 |  | 54 127 |
| 2018 | 23 602 | 13 931 | 3 465 | 14 689 | 1 000 | 262 |  | 56 949 |
| 2019 | 24 703 | 15 033 | 3 397 | 15 677 | 1 081 | 421 |  | 60 312 |
| 2020 | 23 947 | 15 069 | 3 368 | 15 458 | 1 120 | 629 | 6 | 59 597 |
| 2021 | 24 729 | 14 363 | 4 685 | 16 039 | 1 116 | 757 | 180 | 61 869 |
| 2022 | 25 766 | 14 811 | 4 329 | 16 625 | 1 127 | 831 | 161 | 63 650 |
| 2023 | 26 817 | 15 330 | 4 006 | 17 141 | 947 | 925 | 110 | 65 276 |
| 2024 | 27 838 | 15 184 | 3 698 | 19 002 | 233 | 954 | 76 | 66 985 |
| 2025 | 27 962 | 15 842 | 2 100 | 20 047 | 266 | 1 042 | 77 | 67 336 |

Graf č. 3  Vývoj sběru odpadů na stanovištích tříděného odpadu v tunách

Veškeré množství odpadů uvedených v této kapitole bylo předáno k materiálovému využití.

## Sběrné dvory

Sběrné dvory hl. m. Prahy jsou k dispozici všem občanům města bez rozlišení, na jaké městské části má občan hlášen trvalý pobyt. V roce 2025 bylo na území hl. m. Prahy v provozu celkem 20 sběrných dvorů. Nejbližší sběrný dvůr je možné nalézt zde: https://odpady.mojepraha.eu/sberne-dvory

Na sběrných dvorech mohou občané odkládat následující druhy odpadů:

- objemný odpad - od roku 2025 zdarma do 750 kg na osobu a rok (množství odevzdaného odpadu je na sběrných dvorech evidováno a sčítáno za všechny využité sběrné dvory)

- bioodpad rostlinného původu

- dřevo

- kovové odpady

- papír, sklo, plasty, nápojové kartony

- nebezpečné složky komunálního odpadu (rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, čisticí prostředky, fotochemikálie, odpady s obsahem rtuti)

- jedlé oleje a tuky

- textil

- stavební odpady bez nebezpečných vlastností - od roku 2025 zdarma do 4 m3 na osobu a rok

Tabulka č. 5   Výsledky tříděného sběru na sběrných dvorech hl. m. Prahy

| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet SD | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Počet návštěv | 375 218 | 388 602 | 391 079 | 424 411 | 429 409 | 419 745 | 354 857 | 386 910 | 427 976 | 431 949 |
|  | Množství odpadu v tunách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební odpad | 28 684 | 26 855 | 25 952 | 27 234 | 28 814 | 29 420 | 26 594 | 27 942 | 30 580 | 30 618 |
| Objem. odpad | 25 180 | 26 562 | 30 174 | 33 538 | 36 394 | 37 624 | 35 236 | 34 991 | 40 169 | 38 937 |
| Dřevo | 12 192 | 12 774 | 13 239 | 13 565 | 10 931 | 11 016 | 11 111 | 12 068 | 13 499 | 15 300 |
| Kovy | 1783 | 1816 | 1838 | 2 020 | 2 266 | 2 299 | 1 969 | 2 193 | 2 384 | 2 520 |
| Bio | 7651 | 6976 | 6477 | 7 466 | 6 729 | 8 027 | 6 554 | 6 118 | 6 570 | 6 517 |
| Pneu | 260 | 285 | 246 | 254 | 241 | 241 | 257 | 46 | 0 | 0** |
| NO* | 490 | 532 | 515 | 549 | 563 | 539 | 478 | 290 | 355 | 387 |
| Papír | 467 | 452 | 465 | 522 | 599 | 625 | 578 | 571 | 605 | 681 |
| Sklo | 184 | 189 | 197 | 207 | 225 | 230 | 249 | 263 | 289 | 246 |
| Plast | 131 | 112 | 122 | 122 | 131 | 140 | 165 | 203 | 222 | 203 |
| Nápojový karton | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 4,6 | 5,2 | 7,3 | 6,9 | 4,3 | 1,4 |
| Jedlý olej | 0,16 | 5 | 8 | 9 | 13 | 15,5 | 9,6 | 5,1 | 5,3 | 5,4 |
| Textil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Celkem | 77 024 | 76 559 | 79 236 | 85 488 | 86 911 | 89 641 | 83 208 | 84 724 | 94 683 | 95 435 |

Pozn.:  * nebezpečné odpady odevzdané občany na SD hl. m. Prahy a stabilních sběrných místech hl. m. Prahy

** v režimu zpětného odběru bylo vysbíráno v roce 2025 celkem 755,52 t pneumatik

Záměrem města je udržovat počet sběrných dvorů v minimálním počtu 20, což se v posledních letech daří plnit viz tabulka č. 5 výše. V roce 2018 došlo na žádost provozovatele k uzavření sběrného dvora na území MČ Praha 14 a dále byl k 31. 12. 2022 uzavřen sběrný dvůr na Praze 8 – Voctářova, z důvodu pokračující výstavby na Rohanském ostrově. V roce 2023 byly otevřeny dva nové sběrné dvory, a to sběrný dvůr na Praze 5 a dále na Praze 10. Od tohoto roku je zatím celkový počet dvaceti sběrných dvorů zachován.

Město se snaží rozšiřovat možnosti odevzdání jednotlivých druhů odpadů a dalších komodit, od roku 2016 je možné při návštěvě sběrných dvorů odložit také odpady jedlých olejů a tuků. Od roku 2023 se množství odevzdaných jedlých olejů a tuků ustálilo na hmotnosti okolo 5 tun za rok.

V průběhu roku 2023 byl zaveden sběr pneumatik mimo režim odpadů, tedy v rámci zpětného odběru. Množství sebraných pneumatik dokazuje, že tato forma sběru má velký úspěch. V roce 2022 bylo na sběrných dvorech odevzdáno celkem 257 tun pneumatik v režimu odpadu a v následujícím roce již bylo odevzdáno celkem 549 tun pneumatik (z toho již ve zpětném odběru celkem 505 tun). V roce 2025 činila hmotnost odevzdaných pneumatik již 756 tun. V rámci zpětného odběru mohou občané na sběrných dvorech odevzdat také elektrospotřebiče a baterie. Na vybraných sběrných dvorech je možné odevzdávat také komodity v režimu předcházení vzniku odpadů viz následující kapitoly.

Graf č. 4  Zastoupení hlavních druhů odpadů odevzdávaných na sběrných dvorech města v tunách

## Objemný odpad

Objemný odpad mohou občané odkládat do velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK) o minimálním objemu 10 m3 přistavovaných v ulicích města. V roce 2025 bylo přistaveno celkem 4 475 kontejnerů. VOK jsou přidělovány městským částem podle počtu obyvatel s tím, že každá městská část má k dispozici minimálně 10 VOK na rok jako prevenci vzniku černých skládek. Městské části samy rozhodují o místech a termínech přistavení dle vlastní potřeby. Některé městské části na své náklady přistavují dle svého uvážení další VOK. Další možností odevzdání objemného odpadu je využití sběrných dvorů.

S účinností od 1. 7. 2021 je nastaven nový princip nakládání s objemným odpadem, který je vysbírán v rámci služby přistavování VOK. V minulosti byl veškerý svezený objemný odpad z VOK bohužel převážně skládkován, nově má svozová společnost za povinnost zajistit u objemného odpadu jeho přednostní využití tak, aby poměr využití objemného odpadu činil v každém roce minimálně 40 %, tzn., že odstranit skládkováním je přípustné maximálně 60 % skutečné hmotnosti objemného odpadu odloženého do VOK. V roce 2025 bylo v ZEVO využito 68 % objemného odpadu odloženého do přistavených VOK. Z objemného odpadu odloženého v rámci sběrných dvorů se třídí plast, dřevo a kovy. Ze zbytkové části objemného odpadu po vytřídění bylo v ZEVO ještě využito celkem 10 769 tun odpadu.

Mapa s přehledem míst přistavení velkoobjemového odpadu je dostupná zde: https://ksnko.praha.eu/map-bulky/

Tabulka č. 6   Produkce objemného odpadu v tunách

| Rok | VOK | SD | MSD* | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 4 258 | 25 019 | 55 | 29 658 |
| 2017 | 4 238 | 26 562 | 46 | 30 846 |
| 2018 | 3 979 | 30 174 | 52 | 34 205 |
| 2019 | 3 975 | 33 538 | 72 | 37 585 |
| 2020 | 4 157 | 36 394 | 76 | 40 627 |
| 2021 | 2 145 | 37 624 | 36 | 39 805 |
| 2022 | 2 046 | 35 236 |  | 37 282 |
| 2023 | 2 881 | 34 990 |  | 37 871 |
| 2024 | 3 249 | 40 169 |  | 43 418 |
| 2025 | 3 108 | 38 937 |  | 42 045 |

*Služba mobilních sběrných dvorů, zajišťovaná od roku 2012 do roku 2021

Graf č. 5  Vývoj množství odevzdaného objemného odpadu v tunách

V tabulce výše není započítáno množství objemného odpadu sebraného v rámci služeb poskytovaných úřady městských částí hl. m. Prahy, který v roce 2025 činil 2 534 tun. Dále město zajišťuje úklid kolem stanovišť tříděného odpadu (nábytek a další odpad větších rozměrů), který v roce 2025 činil 6 621 tun.

## Bioodpad

Pro sběr bioodpadu bylo v roce 2025 celkem přistaveno 1352 ks velkoobjemových kontejnerů a podařilo se získat celkem 672 tun bioodpadu. Další způsoby pro odkládání bioodpadu jsou sběrné dvory města, stabilní sběrné místo v Praze 10 Malešicích a od roku 2017 také kompostárna hl. m. Prahy v Praze Slivenci. Provoz první pražské kompostárny byl zahájen 3. 7. 2017. Bioodpad od občanů hl. m Prahy je zde bezplatně přijímán v maximálním množství 250 kg na osobu/měsíc.

V roce 2017 a 2018 proběhly dva pilotní projekty na ověření možností sběru bioodpadu (zejména kuchyňského původu) v podmínkách hl. m. Prahy. Jeden z projektů probíhal na území MČ Prahy 13 v zástavbě činžovních bytových domů, kde byly přistaveny hnědé sběrné nádoby o objemu 120 a 240 l na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. Druhý pilotní projekt probíhal na Praze 15 a byl zaměřen na sběr bioodpadu v sídlištní zástavbě. Výsledky a zkušenosti z projektu sloužily jako další podklad pro zavedení celoplošného nádobového sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu rostlinného původu na území hl. m. Prahy, který byl na území města zahájen dne 1. 1. 2020 na základě dodatku č. 4 ke smlouvě č. INO/54/11/010585/2016 uzavřené mezi hl. m. Prahou a konsorciem Pražské odpady 2016–2025. V roce 2021 bylo sváženo celkem 16 065 nádob. Od 1. 1. 2022 jsou tyto nádoby poskytovány bezplatně, což se projevilo vysokou poptávkou ze strany obyvatelstva a umožnilo navýšení na celkový počet 46 913 kusů ke konci roku 2025 (nárůst oproti roku 2024 činil 3 188 kusů). Množství vysbíraného bioodpadu prostřednictvím těchto nádob se po zavedení bezplatného sběru skokově zvýšilo z 6 714 tun v roce 2021 na 13 140 tun v roce 2022, což se projevilo také snížením produkce směsného komunálního odpadu. V roce 2025 bylo prostřednictvím hnědých nádob vysbíráno celkem 19 871 tun bioodpadu a jak je patrné z tabulky níže, nárůst množství vysbíraného bioodpadu již mezi lety 2024 a 2025 není tak výrazný jako v počátku zavedení bezplatného sběru, ale množství stále stoupá a nadále se do tohoto systému sběru přihlašují další domácnosti. O nádobu na bioodpad je možné zažádat zde: https://bio.praha.eu/formular/

Mapa s přehledem přistavení kontejnerů na bioodpady je dostupná zde: https://ksnko.praha.eu/map-bulky/

Tabulka č. 7   Produkce bioodpadu v tunách

| Rok | Bio VOK | SD města | Kompostárna – Slivenec | Stabilní místo – Malešice | MSD* | Nádoby u domu | Kuchyňské zbytky | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 1 008 | 7 651 |  | 959 | 57 |  |  | 9 675 |
| 2017 | 1 202 | 6 976 | 140 | 1 016 | 35 | 27 |  | 9 396 |
| 2018 | 1 058 | 6 477 | 411 | 866 | 43 | 85 |  | 8 940 |
| 2019 | 1 280 | 7 466 | 631 | 1 181 | 42 |  | 1 | 10 601 |
| 2020 | 1 268 | 6 729 | 699 | 1 063 | 53 | 4 994 | 41 | 14 847 |
| 2021 | 849 | 8 027 | 648 | 1 380 | 21 | 6 714 | 42 | 17 648 |
| 2022 | 583 | 6 554 | 624 | 1 170 |  | 13 140 |  | 22 071 |
| 2023 | 718 | 6 118 | 645 | 932 |  | 15 265 | 16 | 23 694 |
| 2024 | 727 | 6 570 | 721 | 863 |  | 16 656 | 25 | 25 562 |
| 2025 | 672 | 6 517 | 725 | 734 |  | 19 871 | 104 | 28 623 |

* Mobilní sběrné dvory (služba probíhající v letech 2012 - 2021)

Graf č. 6  Vývoj množství odevzdaného bioodpadu v tunách

V tabulce výše nejsou uvedeny bioodpady vysbírané v rámci služeb organizovaných úřady městských částí v množství 2 534 tun za rok 2025.

### Sběr kuchyňských zbytků z domácností

V prosinci 2019 byl na území MČ Praha 5, 6 a 7 zahájen pilotní projekt k ověření možností sběru a svozu kuchyňských zbytků z pražských domácností v bytových domech. Snahou města je zvyšovat míru třídění, využití a recyklace využitelných složek komunálního odpadu a postupně snižovat množství směsného komunálního odpadu.

Důslednou separací zbytků z kuchyní dochází ke snížení objemu tzv. mokré složky ve směsném odpadu a ke zvýšení efektivity jeho energetického využití v ZEVO Malešice. Kuchyňské zbytky sebrané v rámci pilotního projektu byly odváženy do bioplynové stanice v Přibyšicích u Benešova k dalšímu využití. Projekt byl ukončen 31. 12. 2021. Za dobu jeho trvání se zapojilo 75 bytových domů a přibližně 1000 domácností. Během projektu bylo vysbíráno 39,59 t kuchyňských zbytků.

V listopadu 2023 byl spuštěn pilotní projekt sběru kuchyňských zbytků pomocí sdílených nádob, umístěných na stanovištích tříděného odpadu. Projet probíhá na osmi městských částech v zástavbě rodinných domů ve východní části Prahy s menší hustotou obyvatel. Konkrétně byly vybrány městské části: Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Nedvězí a Újezd na Lesy. Na příslušných městských částech bylo v roce 2024 vybráno 58 stanovišť separovaného sběru, kde byly umístěny plnostěnné nádoby o velikosti 240 l s těsnícím lemem a západkou víka. Ty jsou určeny pro sběr kuchyňských zbytků rostlinného i živočišného původu, tzv. K-Brko (kuchyňský biologicky rozložitelný komunální odpad). Dále sběr může obsahovat prošlé potraviny v původním obalu. Nádoby jsou volně přístupné bez uzamčení s frekvencí svozu 1x týdně + 2x týdně v letním období. Předpokládaná délka pilotního projektu je stanovena na 12-18 měsíců. Vysbíraný odpad je odvážen k využití na bioplynovou stanici.  Za měsíc a půl fungování pilotního projektu (listopad a prosinec 2023) bylo takto svezeno 2,28 t odpadu. Za rok 2024 bylo v rámci projektu vysbíráno již 25 tun kuchyňských zbytků. V roce 2025 byl tento projekt rozšířen o oblast v sídlištní zástavbě v MČ Praha 11, kde bylo rozmístěno 143 nádob na kuchyňské zbytky u 111 SVJ, která se účastnila sběru rostlinného bioodpadu. Za rok 2025 bylo z obou částí projektu vysbíráno celkem 104 t kuchyňských zbytků.

### Sběr gastroodpadu ze školních jídelen

Dalším projektem organizovaným městem je sběr gastroodpadu z jídelen školních zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha. Od října 2021 byl 28 školám zajištěn bezplatný svoz gastroodpadu ze školních jídelen. Za rok 2022 bylo svezeno 255 t gastroodpadu, který byl rovněž využit v bioplynové stanici v Přibyšicích.

V roce 2023 byl svoz gastroodpadu významně rozšířen o školy zřizované jak MHMP, tak i městskými částmi. Během roku 2024 bylo umožněno zapojení také sociálních zařízení (domovy seniorů, domy s pečovatelskou službou apod.) Ke konci roku 2024 bylo do svozu zapojeno 421 školních a sociálních zařízení a bylo svezeno 2036 t gastroodpadu. Gastroodpad je rovněž využíván v bioplynové stanici. Během roku 2025 se do svozu zapojila další školní zařízení, takže k 30. 12. 2025 bylo registrováno 480 zařízení a celkem se svezlo 2 129 tun gastroodpadu.

### Sběr vánočních stromků

Vánoční stromky mají obyvatelé možnost odkládat v období Vánoc a začátku nového roku (prosinec až únor) ke sběrným nádobám na směsný komunální odpad, odkud jsou svezeny samostatným sběrným vozidlem a předány ke zpracování na kompost, tedy materiálově využity. Celkem bylo v roce 2025 sesbíráno 539 tun stromků.

## Nebezpečné odpady

Sběr nebezpečného odpadu (dále jen ”NO”), konkrétně rozpouštědel, kyselin, zásad, fotochemikálií, pesticidů, odpadů obsahujících rtuť, olejů a tuků (vyjma jedlého), barev, tiskařských barev, lepidel, pryskyřic, detergentů a léčiv probíhá na území hl. m. Prahy v několika úrovních:

- mobilní sběr – v roce 2025 bylo realizováno celkem 255 tras průměrně s 8 zastávkami

- stabilní sběr – v roce 2025 bylo v provozu celkem 22 stabilních shromažďovacích míst NO

- sběr nepoužitelných léčiv – ke konci roku 2025 využívalo službu svozu léčiv z lékáren městskou společností celkem 329 lékáren

Mobilní sběr je provozován každoročně v období od února do listopadu. Sběr NO probíhá převážně od 1500 do 1900 hodin, na žádost městských částí je v některých lokalitách prováděn také od 800 do 1200 hodin. Občané mohou tímto způsobem odevzdat vybrané druhy NO. V jednotlivých městských částech je sběr prováděn minimálně 3x ročně podle pevně stanoveného harmonogramu. Počet sběrových tras a zastávek odpovídá počtu obyvatel příslušné městské části a zároveň je přizpůsoben zájmu občanů o tuto službu v předchozích letech. Na určených zastávkách ve stanoveném čase osádka vozidla přebírá od občanů veškeré výše vyjmenované nebezpečné odpady a nově také jedlé oleje a tuky jako doplňkovou službu. Mapa mobilních svozů je dostupná zde: Mapa mobilního svozu nebezpečného odpadu | MHM Praha

Stabilní sběr byl v roce 2025 zajištěn na 22 stabilních shromažďovacích místech s celoročním provozem, kde mohou občané odevzdávat NO. Z toho 20 stabilních sběren bylo zřízeno v rámci sběrných dvorů, jejichž provoz hradí hl. m. Praha.

Sběr nepoužitelných léčiv probíhá ve všech lékárnách na území města. Lékárny mohou využívat ke svozu léčiv městskou společnost. Díky využívání této služby, dochází k nižšímu dopravnímu zatížení města a lékárnám při využívání této služby odpadá část administrativní zátěže. V roce 2025 využívalo tuto službu celkem 329 lékáren. Tento systém zajišťuje městu přehled o množství odevzdaných léčiv v lékárnách.

Termíny mobilních svozů a nejbližší místa pro odložení nebezpečných odpadů lze nalézt na stránkách města zde: https://praha.eu/web/portalzp/nakladani-s-odpadem-na-uzemi-prahy-mapy-a-seznamy

Tabulka č. 8   Množství odpadů odevzdaných občany v tunách

|  | Stabilní sběr | Mobilní sběr | Lékárny | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 512 | 34 | 95 | 641 |
| 2017 | 532 | 30 | 107 | 669 |
| 2018 | 515 | 32 | 173 | 720 |
| 2019 | 549 | 20 | 149 | 718 |
| 2020 | 563 | 16* | 123 | 702 |
| 2021 | 539 | 20 | 123 | 682 |
| 2022 | 478 | 21 | 140** | 639 |
| 2023 | 291 | 18 | 114 | 423 |
| 2024 | 355 | 18 | 125 | 498 |
| 2025 | 387 | 16 | 135 | 538 |

* v roce 2020 bylo množství odevzdaných nebezpečných odpadů prostřednictvím mobilního sběru nižší vzhledem k nižší návštěvnosti způsobené pandemickou situací

**od roku 2022 již není Hlavní město Praha původcem odpadu léčiv z lékáren, původcem jsou provozovatelé lékáren, z důvodu kontinuity dat, zde i nadále uvádíme jaké množství léčiv bylo v lékárnách odevzdáno

Graf č. 7 Zastoupení nebezpečných odpadů v roce 2025

Tabulka č. 9 Množství odevzdaných nebezpečných odpadů v roce 2025

| Kód odp. | Název odpadu | Hmotnost (t) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 200113 | Rozpouštědla | 34,585 | 8,58 |
| 200114 | Kyseliny | 4,844 | 1,20 |
| 200115 | Zásady | 4,416 | 1,10 |
| 200117 | Fotochemikálie | 1,048 | 0,26 |
| 200119 | Pesticidy | 4,895 | 1,21 |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 0 | 0 |
| 200126 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | 17,355 | 4,30 |
| 200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 327,871 | 81,32 |
| 200129 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | 8,175 | 2,03 |
| 200132 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | 0 | 0 |

Zastoupení jednotlivých nebezpečných odpadů se v průběhu let nemění, jednoznačně nejvyšší množství odevzdávaných odpadů představují odpady zařazené pod katalogové číslo 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice. Baterie, které byly v předchozích letech vykazovány, již nejsou sbírány v režimu nebezpečných dopadů, ale jsou vraceny v rámci zpětného odběru viz kapitola Zpětný odběr.

## Předcházení vzniku odpadů

### Reuse/opětovné použití

V říjnu roku 2020 byl zahájen provoz dvou reuse pointů na sběrných dvorech města v ulici Zakrytá na Praze 4 a v ulici Pod Šancemi na Praze 9 v rámci pilotního projektu. Tyto sběrné dvory jsou vybaveny speciálním uzavřeným velkoobjemovým kontejnerem pro uložení objemných předmětů (nábytek, sportovní vybavení, kočárky, zdravotní pomůcky atd.) a stavební buňkou pro uložení drobných předmětů (nádobí, knihy, hračky apod.). Proškolená obsluha předměty posoudí, zdokumentuje a postará se o jejich správné uskladnění. Následně je zanese do aplikace „Nevyhazujto.cz“. Předměty v těchto reuse pointech si mohou lidé následně rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace a poté zdarma vyzvednout. V listopadu roku 2020 zprovoznila svůj reuse point také městská část Praha 20 v rámci sběrného dvora města v ulici Chvalkovická. V roce 2022 se počet provozovaných reuse pointů zvýšil na pět jejich zavedením na sběrném dvoře Jilemnická na území MČ Praha 19 a na sběrném dvoře Generála Šišky na městské části Praha 12. V roce 2023 pokračoval rozvoj této služby otevřením reuse pointů na sběrných dvorech Klikatá (Praha 5 – Košíře), Podnikatelská (Praha 21 – Běchovice), a U Plynárny (Praha 10 – Michle). V roce 2024 přibyl ke stávajícím reuse point na sběrném dvoře Perucká (Praha 2). Na území města tedy bylo v roce 2024 již 9 reuse pointů. V roce 2025 pokračoval rozvoj sítě a přibyl reuse point na sběrném dvoře Ďáblická, Praha 8. Zároveň většina reuse pointů přešla na uživatelsky přívětivější systém vyzvedávání věcí „bez rezervací“, takže si lidé mohou věci vybrat na místě a rovnou odnést. Lidé mohou také sami přímo využít internetovou aplikaci https://praho.nevyhazujto.cz/ a nabídnout zde věci k dalšímu použití.

Mezi projekty finančně podporované městem patří dále Reuse centra – Libre na Praze 8, Sto.re na Praze 7 a Reuse Praha 11. Reuse centrum je místo, kde lidé mohou darovat věci, které již nepotřebují, a zároveň si odnést použitelné předměty za nízkou cenu. Reuse centra pomáhají snižovat množství odpadu a podporují udržitelné spotřebitelské návyky. Centra pořádají také výměnné akce (swapy), opravárenské dílny nebo upcyklační workshopy.

Alternativními možnostmi nakládání s předměty, které jsou ještě v dobré kondici, je jejich přinesení na akce typu Reuse den, kde se pořádá swap zdarma. V roce 2025 bylo zorganizováno 27 Reuse dnů na 22 městských částech za finanční a metodické podpory města. V roce 2024 bylo zorganizováno 19 Reuse dnů a v roce 2023 pouze 6 Reuse dnů. V roce 2025 se vysbíralo 22 500 kg předmětů (knihy, oblečení, nábytek, nádobí…) a naprostá většina byla přerozdělena na místě. Nepoškozený nábytek, nebo nábytek vyžadující jen drobné opravy je možno odevzdat do Nábytkové banky v Praze. Nábytková banka nepřijímá čalouněný nábytek! Další alternativou, kterou hlavní město nabízí, jsou opravárenské kurzy pro veřejnost ve spolupráci se SOŠ Jarov, kde si lze pod odborným dohledem drobný nábytek svépomocí opravit. V roce 2024 jsme rozšířili nabídku kurzů pro veřejnost o UMPRUM (upcykling textilu) a DDM hl. m. Prahy (šicí a opravárenské dílny). V roce 2025 se nabídka opravárenských a upcyklačních kurzů dále rozšířila o následující místa - Akademie řemesel Praha, Praha 4 (renovace nábytku, čalounění, upcyklace textilu, sváření) a HW Lab, Praha 4 (opravárenské dny a Repair Café). Město tak podpořilo uspořádání 65 workshopů / opravárenských dílen.

Tabulka č. 10  Reuse na sběrných dvorech města

| Rok | Vybrané ks | Předané ks |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 316 | 264 |
| 2021 | 4 725 | 3 962 |
| 2022 | 3 889 | 3 108 |
| 2023 | 8 666 | 7 604 |
| 2024 | 14 014 | 12 875 |
| 2025 | 22 652 | 17 669 |

Tabulka č. 11  Reuse centra

| Rok | Počet provozoven | Vybrané ks | Předané ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 3 | 41 624 | 22 308 |

### Textil

V hierarchii nakládání s odpady stojí na prvním místě předcházení jejich vzniku. V rámci spolupráce s diakonií Broumov probíhá na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy od roku 2015 sběr obnošeného textilu, oděvů a obuvi. V roce 2025 bylo na sběrných dvorech vysbíráno celkem 54 tun starého textilu v režimu předcházení odpadů. Kontejnery na použitý textil v režimu předcházení jsou umísťovány rovněž v ulicích města, a to na základě smluv uzavřených mezi společnostmi zabývajícími se sběrem použitého textilu a úřady městských částí.

Tabulka č. 12  Textil vysbíraný na sběrných dvorech města v rámci předcházení vzniku odpadů

| Rok | tuny |
| --- | --- |
| 2020 | 68,4 |
| 2021 | 58,7 |
| 2022 | 38,2 |
| 2023 | 29,6 |
| 2024 | 26,0 |
| 2025 | 54,0 |

### Tiskové kazety

Od října roku 2024 mohli občané odevzdávat použité tiskové kazety na všech sběrných dvorech města, sběr je organizován kolektivním systémem ASEKOL a.s. Sběr tonerů a tiskových kazet byl od počátku roku 2020 podpořen také pilotním projektem na 3 sběrných dvorech, a to v ulici Zakrytá na Praze 4, Pod Šancemi na Praze 9 a Generála Šišky na Praze 12. Sběr byl organizován ve spolupráci s Asociací renovátorů tonerů, z.s. Tyto sběrné dvory byly vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené barvy určenou výhradně pro sběr použitého tiskového spotřebního materiálu. Do sběrných nádob bylo možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety. Odevzdané kazety byly zpracovány společnostmi renovujícími tonerové a inkoustové kazety. Originální a dříve renovované originální tiskové kazety byly odborně renovovány a umožněno jejich plnohodnotné opětovné využití. Ke konci roku 2024 byl tento projekt ukončen. Toto rozhodnutí bylo výsledkem dlouhodobého vyhodnocování provozu služby a její ekonomické i environmentální udržitelnosti. Ve sběrných nádobách se dlouhodobě objevoval velmi vysoký podíl kazet, které konstrukčně neumožňují renovaci ani další materiálové využití a musí být následně předány k likvidaci, což pro Asociaci renovátorů tonerů představovalo významný a dlouhodobě rostoucí náklad hrazený z vlastních prostředků. Již v předchozích letech tento podíl přesahoval dvě třetiny celkového objemu, přičemž v roce 2024 činil více než 84 % všech vysbíraných kazet.

Tabulka č. 13  Tiskové kazety vysbírané na vybraných sběrných dvorech v režimu předcházení vzniku odpadu

| Rok | Vybrané ks | Zrenovované ks |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2 645 | 1 011 |
| 2021 | 3 101 | 1 041 |
| 2022 | 3 856 | 886 |
| 2023 | 3 700 | 676 |
| 2024 | 2 727 | 415 |

### Předcházení vzniku bioodpadu

V roce 2017 město požádalo o dotaci na pořízení kompostérů z Operačního programu životní prostředí. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí v roce 2018 přiznána a byla zahájena realizace projektu. Ke konci roku 2019 bylo vlastníkům nemovitostí zapůjčeno všech 1 750 kompostérů. Městské části také poskytují občanům kompostéry ze svého rozpočtu.

V rámci předcházení vzniku odpadu je na území města provozována komunitní kompostárna na městské části Praha 20 Horní Počernice. Kompostárna je provozována městskou částí a slouží výlučně občanům MČ Praha 20. Od poloviny roku 2023 je v provozu také komunitní kompostárna na Praze 9. Tato kompostárna je určena výlučně pro účely městské části a jsou zde zpracovávány rostlinné zbytky z údržby zeleně. Kompost, který zde vzniká je aplikován na plochy ve správě městské části.

Projekty na předcházení vzniku odpadu jsou také podporovány finančními prostředky formou grantů z rozpočtu HMP.

## Zpětný odběr

Do konce roku 2020 byl zpětný odběr elektrozařízení součástí zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Od 1. 1. 2021 je účinný zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z výrobků s ukončenou životností (dále jen „VUŽ“) - elektrozařízení, baterie nebo akumulátory, pneumatiky a vozidla, regulaci obsahu nebezpečných látek ve VUŽ, povinnosti výrobců při uvedení VUŽ na trh, zpětný odběr či sběr VUŽ, a to s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného použití a recyklace, zvláštní pravidla pro nakládání s VUŽ včetně jejich využití a odstranění, povinnosti osob při nakládání s VUŽ.

V rámci komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy je možnost odevzdávat výrobky zpětného odběru na sběrných dvorech hl. m. Prahy a od roku 2012 také do stacionárních kontejnerů umístěných v ulicích města. Ke konci roku 2025 byl jejich počet celkem 298 ks.

V rámci zpětného odběru bylo na sběrných dvorech hl. m. Prahy odevzdáno níže uvedené množství zařízení a výrobků:

Tabulka č. 14  Přehled odevzdaných výrobků v rámci zpětného odběru na sběrných dvorech v tunách

| Druh zařízení, výrobků | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV a monitory | 891,7 | 819,6 | 805,7 | 970,4 | 899,2 | 628,4 |
| ostatní elektrozařízení | 325,5 | 415,6 | 377,1 | 365,5 | 392,2 | 0,0 |
| světelné zdroje | 21,9 | 22,8 | 20,7 | 19,7 | 17,9 | 19,1 |
| Chladničky | 889,2 | 882,4 | 880,8 | 916,9 | 905,7 | 915,8 |
| Velké a malé spotřebiče | 999,4 | 1 228,4 | 1,296,6 | 1 527,6 | 1 791,0 | 2 137,7 |
| Baterie | 34,7 | 37,6 | 45,9 | 40,3 | 43,2 | 44,8 |
| Celkem | 3 162,4 | 3 406,4 | 3,426,8 | 3 804,4 | 4 049,2 | 3 745,8 |

| Druh zařízení, výrobků | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TV a monitory | 444,7 | 396,7 | 406,2 | 378,5 |
| ostatní elektrozařízení - | 1,8 | 1,9 | 214,4 | 389,3 |
| světelné zdroje | 18,8 | 22,9 | 22,3 | 21,0 |
| Chladničky | 929,9 | 995,2 | 1 030,4 | 961,6 |
| Velké a malé spotřebiče | 1 945,4 | 1 972,6 | 1 962,2 | 1 853,5 |
| Baterie | 54,3 | 21,6 | 27,1 | 31,5 |
| Pneumatiky |  | 505 | 644 | 756 |
| Celkem | 3 394,9 | 3 915,9 | 4 306,6 | 4 391,3 |

Tabulka č. 15 Množství vysbíraného drobného elektrozařízení v červených kontejnerech umístěných v ulicích

| Rok | Množství (t) |
| --- | --- |
| 2016 | 243,1 |
| 2017 | 224,9 |
| 2018 | 330,0 |
| 2019 | 306,1 |
| 2020 | 432,5 |
| 2021 | 329,5 |
| 2022 | 339,8 |
| 2023 | 509,9 |
| 2024 | 416,6 |
| 2025 | 333,5 |

# Náklady na systém nakládání s odpady odevzdanými občany

## Náklady na směsný komunální odpad

V roce 2022 byl na území města zaveden místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“), jehož základem je kapacita soustřeďovacích prostředků.  Místní poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 17/2021 Sb. HMP, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Sazba poplatku stanovená vyhláškou činí 0,50 Kč za litr kapacity soustřeďovacích prostředků. Plátcem poplatku je společenství vlastníků bytových jednotek, pokud pro daný dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci. Plátce poplatku plní svou ohlašovací povinnost zasláním vyplněného „Ohlášení plátce poplatku“ správci poplatku. Současně je ohlašovací povinnost plátce splněna zaslaným „Prohlášením plátce poplatku“ před nabytím účinnosti vyhlášky č. 17/2021 Sb. HMP, tedy před 1. lednem 2022. Místní poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 278/2019 Sb. Další změnou od roku 2022 je bezplatný svoz biologického odpadu.

Pro rok 2020 a 2021 upravoval poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb. HMP, kterou se měnila obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanovil poplatek za komunální odpad. Plátcem poplatku byl vlastník nemovitosti. Plátce poplatku měl ohlašovací a registrační povinnost, kterou splnil doručením „Prohlášení plátce poplatku“ správci poplatku prostřednictvím svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti, vyplněné u svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti. Oproti minulým letům, kdy byla služba za svoz biologického odpadu hrazena občany svozové společnosti, byla v roce 2020 a 2021 tato služba hrazena městu. Město zároveň neslo náklady s touto službou spojené. Jak již bylo uvedeno výše, od 1. 1. 2022 poskytuje město tuto službu bezplatně.

V průběhu let 1998–2020 byly na základě změn právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství uplatňovány v hlavním městě Praze následující systémy úhrad od obyvatel:

Tabulka č. 16 Typy poplatku za směsný komunální odpad

| Druh úhrady | Poplatník | Plátce | Úhradu vybírá | Počet plátců |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1998 – 29.2.2000 smluvní cena (stanovená podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob) rozpočítaná na jednotlivé uživatele bytů vlastníkem (správcem) bytového domu | Fyzická osoba užívající byt | Vlastník /správce bytového domu | Pražské služby (na základě smlouvy s městem) | 85 tis. |
| 1.3.2000 – 31.12.2001 poplatek za odpad (stanovený podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob) rozpočítaný na jednotlivé uživatele bytů vlastníkem (správcem) bytového domu | Fyzická osoba užívající byt | Vlastník /správce bytového domu | Hl. m. Praha – OIM MHMP | 85 tis. |
| 1.1.2002 – 31.12.2002 místní poplatek (stanovený na jednoho obyvatele – kapitační platba) | Fyzická osoba s trvalým pobytem |  | Hl. m. Praha – OIM MHMP | 1 200 tis. |
| Od 1. 1. 2003 – 31. 12. 2021 poplatek za komunální odpad (podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob) rozpočítaný na jednotlivé uživatele bytů vlastníkem (správcem) bytového domu | Fyzická osoba užívající byt | Vlastník /správce bytového domu | Hl. m. Praha – DPC MHMP | 85 tis. |

V následující tabulce a grafu jsou uvedeny výše předepsaných úhrad poplatku za komunální odpad, skutečně vybrané úhrady, náklady na sběr, svoz, využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu, který je předmětem poplatku a dopočtené dotace města, tedy náklady, které nepokryje vybraný poplatek. Rok 2002 není porovnatelný, jelikož byla prováděna kapitační platba (jednotná výše poplatku na osobu).

Tabulka č. 17 Vývoj nákladů na směsný komunální odpad

| Rok | Směsný odpad celkem (t) | Předpis (mil. Kč) | Skutečný výběr poplatku (mil. Kč) | Náklady na směsný odpad (mil. Kč) včetně DPH | Náklady na bioodpad (mil. Kč) včetně DPH | Dotace města (mil. Kč) | % dotace z nákladů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 249,3 | 703,7 | 700,1 | 864,6 |  | 164,5 | 19,0 |
| 2017 | 250,2 | 707,0 | 710,9 | 958,9 |  | 248,0 | 25,9 |
| 2018 | 253,8 | 720,9 | 723,0 | 977,1 |  | 254,1 | 26,0 |
| 2019 | 255,5 | 728,6 | 725,8 | 989,3 |  | 263,5 | 26,6 |
| 2020 | 257,8 | 957,9 | 951,4* | 999,8 | 25,2 | 73,6 | 7,2 |
| 2021 | 260,5 | 969,4 | 967,6* | 1 011,7 | 33,8 | 77,9 | 7,5 |
| 2022 | 256,0 | 1 444,1 | 1 423,3 | 1 018,9 |  | 0 | 0 |
| 2023 | 253,8 | 1 428,2 | 1 425,0 | 1 123,0 |  | 0 | 0 |
| 2024 | 255,6 | 1 443,9 | 1 440,8 | 1 312,8 |  | 0 | 0 |
| 2025 | 255,9 | 1 454,1 | 1 453,2 | 1 343,0 |  | 0 | 0 |

*V letech 2020 a 2021 byl do výběru poplatku zahrnut také poplatek za svoz a využívání bioodpadu sváženého přímo od domácností, jelikož byla tato služba také hrazena občany a byla příjmem města. V těchto letech jsou z tohoto důvodu kromě nákladů na nakládání se směsným komunálním odpadem vykázány také náklady na svoz a využívání bioodpadu sváženého přímo od domácností. Od roku 2022 je svoz bioodpadu zajišťován bezplatně.

## Celkové náklady

Jak je patrné z grafu níže, více než polovinu nákladů, na nakládání s odpady od občanů odkládaných na místa zajišťovaná Magistrátem hl. m. Prahy, tvoří náklady na zajištění sběru, svozu a využití či odstranění směsného komunálního odpadu.

Dalších 30 % nákladů je potřeba na zajištění nakládání s odpady odloženými občany na stanovištích tříděného odpadu. Z ostatních nákladů je dále významnější položkou financování provozu 20 sběrných dvorů hl. m. Prahy, které tvoří 11 % z celkových nákladů.

Graf č. 8  Náklady na nakládání s odpady od občanů v roce 2025

V následujícím grafu jsou porovnány celkové náklady na jednotlivé služby k celkovým příjmům, tedy zejména přijmu z poplatku za odpady (poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci) a příjmu od společnosti EKO-KOM a.s. Ze znázornění je patrné, že značná část nákladů na odpadové hospodářství je hrazena z rozpočtu města. V roce 2025 činí tato částka zhruba 815 mil. Kč.

Graf č. 9  Celkové náklady na nakládání s odpady od občanů k celkovým příjmům v tis. Kč

Navýšení příjmů v roce 2020 oproti roku 2019 bylo způsobeno zvýšením poplatku za komunální odpad o 30 %. Skok v příjmech mezi lety 2021 a 2022 byl způsoben změnou v systému výpočtu poplatku od roku 2022 ukotveném v nové vyhlášce č. 17/2021 Sb. HMP, viz text výše.

Tabulka č. 18 Náklady a příjmy na odpadového hospodářství

|  | Celkové náklady v tis. Kč včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Stanoviště tříděného odpadu celkem1 | VOK + MSD | Směsný odpad2 | Bio nádoby |  | Nebezpečný odpad5 | BIO3 (VOK, SSM, gastroodpad a jiné) |  | Kompostár-na Slivenec4 |  | Sběrné dvory | CELKEM5 |  |
| 2016 | 365 076 | 15 718 | 864 581 |  |  | 4 445 | 3 617 |  |  |  | 66 536 | 1 319 973 |  |
| 2017 | 430 459 | 15 464 | 958 884 |  |  | 4 421 | 4 759 |  | 2 075 |  | 72 376 | 1 488 438 |  |
| 2018 | 441 892 | 21 839 | 977 138 |  |  | 3 665 | 5 084 |  | 5 646 |  | 79 149 | 1 534 413 |  |
| 2019 | 474 060 | 29 656 | 989 279 |  |  | 5 186 | 7 778 |  | 4 221 |  | 93 386 | 1 603 566 |  |
| 2020 | 516 138 | 29 318 | 999 843 | 25 162 |  | 5 801 | 9 297 |  | 4 752 |  | 130 470 | 1 720 781 |  |
| 2021 | 550 207 | 15 328 | 1 011 688 | 33 804 |  | 5 851 | 6 822 |  | 5 760 |  | 156 315 | 1 785 775 |  |
| 2022 | 570 520 | 19 687 | 1 018 936 | 79 985 |  | 5 874 | 5 288 |  | 4 162 |  | 159 954 | 1 864 406 |  |
| 2023 | 648 657 | 34 101 | 1 123 004 | 117 427 |  | 6 655 | 28 144 |  | 4 300 |  | 216 764 | 2 179 052 |  |
| 2024 | 764 113 | 39 503 | 1 312 840 | 157 549 |  | 10 271 | 32 059 |  | 6 198 |  | 297 756 | 2 620 289 |  |
| 2025 | 790 690 | 33 915 | 1 342 953 | 142 747 |  | 9 214 | 33 309 |  | 7 284 |  | 299 351 | 2 659 463 |  |
|  | Celkové příjmy v tis. Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Tříděný sběr celkem6 |  |  |  | Poplatek za komunální odpad |  |  | Textil |  | Jedlé oleje |  |  | CELKEM |
| 2016 | 140 847 |  |  |  | 700 079 |  |  |  |  | 1 |  |  | 840 927 |
| 2017 | 150 176 |  |  |  | 710 935 |  |  |  |  | 17 |  |  | 861 128 |
| 2018 | 159 534 |  |  |  | 722 990 |  |  |  |  | 29 |  |  | 882 553 |
| 2019 | 172 009 |  |  |  | 725 806 |  |  |  |  | 40 |  |  | 897 855 |
| 2020 | 172 317 |  |  |  | 951 381 |  |  |  |  | 50 |  |  | 1 123 748 |
| 2021 | 208 669 |  |  |  | 967 578 |  |  |  |  | 54 |  |  | 1 176 301 |
| 2022 | 259 930 |  |  |  | 1 423 265 |  |  |  |  | 34 |  |  | 1 683 229 |
| 2023 | 304 718 |  |  |  | 1 424 977 |  |  |  |  | 18 |  |  | 1 729 713 |
| 2024 | 357 802 |  |  |  | 1 440 776 |  |  |  |  | 19 |  |  | 1 798 597 |
| 2025 | 390 877 |  |  |  | 1 453 150 |  |  | 588 |  | 23 |  |  | 1 844 638 |

1 Náklady na papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovy snížené o tržby z prodeje vytříděných komodit

2 Celková hodnota nákladů za směsný odpad je včetně nákladů na provoz call centra a kontaktních míst

3 V nákladech za bioodpad jsou zahrnuty náklady na sběr bioodpadu prostřednictvím VOK, sběr na stabilním sběrném místě v Malešicích a náklady na pilotní projekty na sběr bioodpadu a gastroodpadu.

4 Náklady na provoz kompostárny Slivenec, která je vlastněna hl. m. Prahou a provozována příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Prahy. Provoz byl zahájen v červenci 2017 a je dotován z rozpočtu hl. m. Prahy.

5 Od roku 2025 již nejsou vykazovány náklady na svoz léčiv z lékáren, náklady na nebezpečné odpady za předchozí roky byly o tyto náklady poníženy, aby byly porovnatelné. Náklady na svoz léčiv hradí v plném rozsahu stát.

6 Mimo příspěvku od společnosti EKO-KOM je v příjmech za tříděný odpad za rok 2016 a od roku 2025 započítán roční příjem ze živností zapojených do systému města, které smluvním podílem využívají venkovní stanoviště tříděného odpadu. V letech 2017 – 2022 nebylo využívání venkovních stanovišť povoleno, v letech 2023 a 2024 nebyl příjem významný.

Příspěvek společnosti EKO-KOM, a.s.

Významnou část vytříděných využitelných komunálních odpadů představují použité obaly. Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se může zapojit do systému EKO-KOM, a to na základě smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměnou jsou snižovány náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

Tabulka č. 19 Odměna EKO-KOM

| Rok | Odměna společnosti EKO-KOM a.s. (v tis. Kč) |
| --- | --- |
| 2016 | 140 009 |
| 2017 | 150 176 |
| 2018 | 159 534 |
| 2019 | 172 009 |
| 2020 | 172 317 |
| 2021 | 208 669 |
| 2022 | 259 930 |
| 2023 | 304 718 |
| 2024 | 357 802 |
| 2025 | 390 550 |

Dle rozborů zajištěných Ministerstvem životního prostředí je směsný komunální odpad tvořen zhruba z 29 % bioodpady, dalších 21 % tvoří odpad, který by mohl být odložen na stanovištích tříděného odpadu (papír, plast, sklo, kovy a nápojový karton) a podílet se na financování nakládání s tímto odpadem díky příspěvku ze systému EKO-KOM. Pouze zhruba 45 % z obsahu nádob na směsný komunální odpad do tohoto odpadu skutečně patří a není jej již možné recyklovat.

# Výpočet plnění cíle odděleného soustřeďování komunálních odpadů

Na základě odst. 3, § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému, ale do samostatných sběren odpadů. Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady dále v příloze č. 19 určuje způsob výpočtu tohoto cíle. Od roku 2025 je možné do výpočtu plnění cíle za předchozí rok zahrnout také rostlinné zbytky zkompostované na komunitních kompostárnách na území obce.

Tabulka č. 20 Přehled vstupních dat pro výpočet plnění cíle třídění

| Rok | Celková hmotnost komunálních odpadů v rámci obecního systému (t) | Hmotnost odděleně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu sebrané v rámci obecního systému (t) | Hmotnost komunálního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob předaný mimo systém obce (t) | Hmotnost odděleně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, předané mimo obecní systém (t) | Hmotnost zkompostovaných rostlinných zbytků z území obce v komunitní kompostárně (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 407 461,70 | 98 987,38 | 26 257,48 | 23 699,87 |  |
| 2022 | 410 305,50 | 104 600,61 | 26 555,27 | 24 784,71 |  |
| 2023 | 424 397,35 | 117 216,84 | 29 463,97 | 27 822,06 |  |
| 2024 | 445 492,10 | 128 479,97 | 44 345,07 | 42 768,12 | 2 751,78 |
| 2025 | 452 587,52 | 135 807,84 | 53 761,69 | 52 539,17 | 2 940,18 |

Tabulka č. 21 Výpočet plnění cíle třídění

| Výpočet plnění cíle pro rok 2021: | (98 987,38 + 23 699,87) | x 100 | = 28,29 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (407 461,7 + 26 257,48) |  |  |
| Výpočet plnění cíle pro rok 2022: | (104 600,61 + 24 784,71) | x 100 | = 29,62 % |
|  | (410 305,50 + 26 555,27) |  |  |
| Výpočet plnění cíle pro rok 2023: | (117 261,84 + 27 822,06) | x 100 | = 31,96 % |
|  | (424 397,35 + 29 463,97) |  |  |
| Výpočet plnění cíle pro rok 2024: | (128 479,97 + 42 768,12 + 2 751,78) | x 100 | = 35,30 % |
|  | (445 492,10 + 44 345,07 + 2 751,78) |  |  |
| Výpočet plnění cíle pro rok 2025: | (135 807,84 + 52 539,17 + 2 940,18) | x 100 | = 37,56 % |
|  | (452 587,52 + 53 761,69 + 2 940,18) |  |  |

Dle výše uvedeného výpočtu činily v roce 2025 odděleně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu 37,56 %.  V roce 2025 nebylo dosaženo legislativního požadavku míry třídění, která měla za rok 2025 dosahovat již 60 %. Za nesplnění požadované výše třídění komunálních odpadů, může být hl. m. Praze udělena pokuta na základě 
§ 22 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

# Soustava indikátorů odpadového hospodářství obce

Tabulka č. 22 Indikátory – plnění cíle třídění

| Označení indikátoru | I - Plnění cíle třídění |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Cíl pro třídění (odděleně soustředěné recyklovatelné složky) |
| Definice | Podíl odděleně soustředěných recyklovatelných složek komunálního odpadu a celkového komunálního odpadu. |
| Typ indikátoru | Cílový, popisný, obecní |
| Měrná jednotka | % |
| Zdroj dat | Evidence odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob obci, na jejímž území odpad vznikl (dle přílohy č. 19 vyhlášky č. 273/2021 Sb.). Počet obyvatel obce - počet obyvatel obce uvedený v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku, za který je ohlašováno. |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se součet množství odděleně soustředěných recyklovatelných složek komunálního odpadu v rámci obecního systému a těchto recyklovatelných složek komunálního odpadu odděleně soustředěných občany obce mimo systém obce do zařízení pro nakládání s odpady (20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01) a množství zkompostovaných rostlinných zbytků z území obce v komunitní kompostárně. Součet se vydělí součtem celkového množství komunálního odpadu vyprodukovaného obcí a převzatého od občanů obce mimo systém obce (20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32*, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99) a množství zkompostovaných rostlinných zbytků z území obce v komunitní kompostárně. Podíl se vynásobí 100, výsledek je uveden v %. Výsledek se zaokrouhlí na dvě desetinná místa. Pozn. Odpad produkovaný obcí (A00) je odpad z obecního systému. Odpad evidovaný obcí pod (AN60) se nezapočítává do plnění cíle. Do výpočtu plnění cíle je možno zahrnout oznámený komunální odpad (např. papír, kovy, plasty, sklo, směsný komunální odpad, objemný odpad a další) odevzdaný občany mimo systém obce přímo do zařízení k nakládání s odpady (oznámení příloha č. 19 vyhlášky č. 273/2021 Sb.). |
| Význam indikátoru | Indikátor plnění cíle třídění je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o procentuálním podílu komunálních odpadů, které byly v obcí vytříděny za účelem předání k recyklaci podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | 2025….60 % 2030….65 % 2035….70 % |
| Hodnota v roce 2023 | 31,96 % |
| Hodnota v roce 2024 | 35,30 % |
| Hodnota v roce 2025 | 37,56 % |

Tabulka č. 23 Indikátory – Produkce KO

| Označení indikátoru | I.O.1KO, I.O.1KO-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Produkce komunálních odpadů Produkce komunálních odpadů na obyvatele |
| Definice | Komunální odpad zahrnuje odpad z domácností a obdobný odpad co do povahy a složení z jiných zdrojů (od zapojených subjektů). Do produkce je zahrnuta produkce komunálních odpadů, které jsou zařazeny pod druhy odpadů skupiny 20 Katalogu odpadů vyprodukované obcí, dále produkce komunálních odpadů zapojených podnikajících subjektů (právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání) a produkce odpadů odděleně soustředěných obcí v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů, u kterých byl vykázán kód vznik odpadů (A00) nebo kód (AN60) (pokud ho obec vede ve své evidenci). Přepočet na obyvatele: Produkce komunálních odpadů obce se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. Pozn. Do produkce komunálních odpadů není započítán odpad katalogového čísla 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství komunálních odpadů, které byly v obci vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnota v roce 2023 | 430 374 t 317 kg/obyv./rok |
| Hodnota v roce 2024 | 451 574 t 326 kg/obyv./rok |
| Hodnota v roce 2025 | 459 234 t 329 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 24 Indikátory – Produkce SKO

| Označení indikátoru | I.O.2SKO, I.O.2SKO-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Produkce směsného komunálního odpadu Produkce směsného komunálního odpadu na obyvatele |
| Definice | Produkce směsného komunálního odpadu, katalogového čísla 20 03 01, obce a podnikajících subjektů (právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání) zapojených do obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | V souladu s prováděcím předpisem níže uvedený druh odpadu zahrnuje i příslušný pod něho spadající poddruh odpadu. Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01 (20 03 01 01), u kterého byl vykázán kód vzniku odpadu (A00 nebo A60). Přepočet na obyvatele: Množství směsného komunálního odpadu se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství směsného komunálního odpadu, který byl v obci vyprodukován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnota v roce 2023 | 265 833 t 196 kg/obyv./rok |
| Hodnota v roce 2024 | 269 793 t 195 kg/obyv./rok |
| Hodnota v roce 2025 | 271 759 t 194 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 25 Indikátory – Produkce objemného odpadu

| Označení indikátoru | I.O.3Obj, I.O.3Obj-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Produkce objemného odpadu Produkce objemného odpadu na obyvatele |
| Definice | Produkce objemného odpadu, katalogového čísla 20 03 07, obce a podnikajících subjektů (právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání) zapojených do obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 07, u kterého byl vykázán kód vzniku odpadů (A00 nebo AN60). Přepočet na obyvatele: Množství objemného komunálního odpadu se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství objemného odpadu, který byl v obci vyprodukován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnota v roce 2023 | 46 746 t 34,4 kg/obyv./rok |
| Hodnota v roce 2024 | 52 162 t 37,7 kg/obyv./rok |
| Hodnota v roce 2025 | 51 264 t 36,7 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 26 Indikátory – Produkce stavebních odpadů

| Označení indikátoru | I.O.4SD, I.O.4SD-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Produkce stavebních a demoličních odpadů Produkce stavebních a demoličních odpadů na obyvatele |
| Definice | Produkce stavebních a demoličních odpadů obce v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. Jedná se o odpady uvedené v Katalogu odpadů ve skupině 17, s výjimkou odpadů katalogových čísel 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05* a 17 05 06. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů, bez rozdílu kategorie, s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, u kterých byl vykázán kód vzniku odpadů (A00 nebo AN60). Přepočet na obyvatele: Množství stavebních a demoličních odpadů se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství stavebních a demoličních odpadů, které byly v obci vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnota v roce 2023 | 28 634 tun 21,1 kg/obyv./rok |
| Hodnota v roce 2024 | 31 098 tun 22,5 kg/obyv./rok |
| Hodnota v roce 2025 | 31 227 22,3 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 27 Indikátory – Separace papíru, plastu, skla a kovu

| Označení indikátoru | I.O.5SEPppsk, I.O.5SEPppsk-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Separace (oddělené soustřeďování) (tříděný sběr) papíru, plastu, skla a kovu Separace papíru, plastu, skla a kovu na obyvatele |
| Definice | Množství odpadů papíru, plastu, skla a kovu odděleně soustředěných (vytříděných) v obci v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. Jedná se o odpad papíru, plastu, skla a kovu z domácností a obdobný odpad produkovaný jinými zdroji, soustředěný v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | V souladu s prováděcím předpisem níže uvedené druhy odpadů zahrnují i příslušné pod ně spadající poddruhy odpadů. Provede se součet množství odpadů katalogových čísel pro papír 20 01 01 (20 01 01 01), plast 20 01 39, sklo 20 01 02 a kov 20 01 40 (20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 06), u kterých byl vykázán kód vzniku odpadů (A00 nebo A60). |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství odpadu papíru, plastu, skla a kovů, který byl odděleně soustředěn a evidován v obci podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. Přepočet na obyvatele: Množství odpadů papíru, plastu, skla a kovů se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. Pozn. Je vhodné stanovit i hodnoty separace pro každý materiál (komoditu) zvlášť. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnoty pro papír v roce 2023 | 34 615 t 25,5 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro papír v roce 2024 | 37 166 t 26,8 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro papír v roce 2025 | 36 864 t 26,4 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro plast v roce 2023 | 17 954 t 13,2 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro plast v roce 2024 | 20 048 t 14,5 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro plast v roce 2025 | 21 157 t 15,1 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro sklo v roce 2023 | 20 272 t 14,9 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro sklo v roce 2024 | 19 926 t 14,4 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro sklo v roce 2025 | 18 934 t 13,5 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro kovy v roce 2023 | 4 182 t 3,1 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro kovy v roce 2024 | 6 542 t 4,7 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro kovy v roce 2025 | 9 410 t 6,7 kg/obyv./rok |
| Celkem pro všechny komodity v roce 2023 | 77 023 tun 56,7 kg/obyv./rok |
| Celkem pro všechny komodity v roce 2024 | 83 681 tun 60,4 kg/obyv./rok |
| Celkem pro všechny komodity v roce 2025 | 86 364,79 tun 61,8 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 28 Indikátory – Účinnost separace

| Označení indikátoru | I.O.6USEPppsk |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Účinnost separace papíru, plastu, skla a kovu |
| Definice | Podíl množství odpadů papíru, plastu, skla a kovu odděleně soustředěných v obci k celkovému množství papíru, plastu, skla a kovu v komunálním odpadu. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | % |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se podíl (množství vyseparovaného papíru, plastu, skla a kovu v obci (I.O.5SEPppsk) k součtu množství vyseparovaného papíru, plastu, skla a kovu v obci (I.O.5SEPppsk) a jejich množství ve směsném komunálním odpadu v obci, tj. množství SKO (I.O.2SKO) vynásobené koeficientem obsahu papíru, plastů, skla a kovu ve směsném komunálním odpadu z obce). Koeficient je zjištěn dle státní certifikované metodiky MŽP samotnou obcí nebo je použit aktuální koeficient vyhlášený MŽP - koeficient obsahu papíru, plastů, skla a kovu ve směsném komunálním odpadu z obcí. Aktuální koeficient obsahu papíru, plastů, skla a kovu ve směsném komunálním odpadu z obcí je dostupný na webových stránkách MŽP https://mzp.gov.cz/system/files/2025-07/OCEOVysledky_prumerneho_slozeni_smesneho_komunalniho_odpadu_v_CR20230101.pdf (Poslední dostupný koeficient je 0,19.) Koeficient se vypočte jako součet procentuálního obsahu papíru, plastů, skla a kovů ve směsném komunálním odpadu vydělený 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách. Výsledná hodnota se vynásobí 100. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o účinnosti separace odpadu papíru, plastu, skla, kovu v obci. Lze ho obdobně použít i pro jiné recyklovatelné složky komunálního odpadu. |
| Cílová hodnota | 99 % |
| Hodnota v roce 2023 | 60 % |
| Hodnota v roce 2024 | 62 % |
| Hodnota v roce 2025 | 63 % |

Tabulka č. 29 Indikátory – Biologický odpad

| Označení indikátoru | I.O.7.SEPBio, I.O.7.SEPBio-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Separace (oddělené soustřeďování) (tříděný sběr) biologického odpadu Separace biologického odpadu na obyvatele |
| Definice | Množství biologického odpadu odděleně soustředěného v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | V souladu s prováděcím předpisem níže uvedené druhy odpadů zahrnují i příslušné pod ně spadající poddruhy odpadů. Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 20 02 01, 20 01 08 (20 01 08 01), 20 01 25, u kterých byly vykázány kódy vzniku odpadů (A00 nebo A60). Přepočet na obyvatele: Množství biologického odpadu se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství biologického odpadu, které byly odděleně soustředěn a evidován v obci podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnoty v roce 2023 | 27 989 tun 20,6 kg/obyv./rok |
| Hodnoty v roce 2024 | 30 795 tun 22,2 kg/obyv./rok |
| Hodnoty v roce 2025 | 33 430 tun 23,9 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 30 Indikátory – Textil

| Označení indikátoru | I.O.8.SEPTex, I.O.8.SEPTex-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Separace (oddělené soustřeďování) (tříděný sběr) textilních odpadů Separace textilních odpadů na obyvatele |
| Definice | Množství textilních odpadů odděleně soustředěných v obci v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 20 01 10 a 20 01 11, u kterých byly vykázány kódy vzniku odpadů (A00 nebo AN60). Přepočet na obyvatele: Množství textilních odpadů se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. |
| Hodnota v roce 2023 a 2024 | Textil je sbírán v režimu předcházení vzniku odpadů. |
| Hodnota v roce 2025 | 108,89 tun 0,08 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 31 Indikátory – Nebezpečné odpady

| Označení indikátoru | I.O.9SEPN, I.O.9SEPN-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Separace (oddělené soustřeďování) (tříděný sběr) nebezpečných odpadů Separace nebezpečných odpadů na obyvatele |
| Definice | Množství nebezpečných odpadů odděleně soustředěných v obci v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede součet množství komunálních odpadů skupiny 20 katalogu odpadů kategorie „N“ nebo kategorie „O/N, u kterých byly vykázány kódy vzniku odpadů (A00 nebo AN60). Přepočet na obyvatele: Množství nebezpečných komunálních odpadů se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. Pozn. Není započítáváno množství komunálních odpadů (pokud by byly nebezpečné) katalogových čísel 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství nebezpečných odpadů, které byly odděleně soustředěny a evidovány v obci podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnoty v roce 2023 | 308 tun 0,2 kg/obyv./rok |
| Hodnoty v roce 2024 | 372 tun 0,3 kg/obyv./rok |
| Hodnoty v roce 2025 | 403 tun 0,3 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 32 Indikátory – Zpětný odběr

| Označení indikátoru | I.O.10SEPZPO, I.O.10SEPZPO-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Separace - Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností Separace - Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností na obyvatele |
| Definice | Množství výrobků s ukončenou životností zpětně odebraných (přebraných obcí) v rámci služby pro výrobce výrobků. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Evidence obce a evidence systémů zajišťujících v obci zpětný odběr výrobků s ukončenou životností. |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede součet množství výrobků s ukončenou životností odděleně soustředěných v rámci systémů zpětného odběru v obci. Přepočet na obyvatele: Množství výrobků s ukončenou životností se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství výrobků s ukončenou životností, které byly odděleně soustředěny (zpětně odebrány) v rámci systémů zpětného odběru v obci. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnoty v roce 2023 | 4 469,8 tun 3,3 kg/obyv./rok |
| Hodnoty v roce 2024 | 4 723,2 tun 3,1 kg/obyv./rok |
| Hodnoty v roce 2025 | 4 724,3 tun 3,4 kg/obyv./rok |

# Seznam tabulek

Tabulka č. 1   Celková produkce odpadů hl. m. Prahy	2

Tabulka č. 2   Předání k materiálovému a energetickému využití	2

Tabulka č. 3   Produkce směsného komunálního odpadu z domácností (z černých nádob přiřazených k jednotlivým domům)	8

Tabulka č. 4  Výsledky tříděného sběru ze sběrných nádob v ulicích a v domovním vybavení v tunách	11

Tabulka č. 5   Výsledky tříděného sběru na sběrných dvorech hl. m. Prahy	12

Tabulka č. 6   Produkce objemného odpadu v tunách	14

Tabulka č. 7   Produkce bioodpadu v tunách	16

Tabulka č. 8   Množství odpadů odevzdaných občany v tunách	19

Tabulka č. 9   Množství odevzdaných nebezpečných odpadů v roce 2025	20

Tabulka č. 10  Reuse na sběrných dvorech města	22

Tabulka č. 11  Reuse centra	22

Tabulka č. 12  Textil vysbíraný na sběrných dvorech města v rámci předcházení vzniku odpadů	22

Tabulka č. 13  Tiskové kazety vysbírané na vybraných sběrných dvorech v režimu předcházení vzniku odpadu	23

Tabulka č. 14  Přehled odevzdaných výrobků v rámci zpětného odběru na sběrných dvorech v tunách	24

Tabulka č. 15 Množství vysbíraného drobného elektrozařízení v červených kontejnerech umístěných v ulicích	24

Tabulka č. 16 Typy poplatku za směsný komunální odpad	25

Tabulka č. 17 Vývoj nákladů na směsný komunální odpad	26

Tabulka č. 18 Náklady a příjmy na odpadového hospodářství	28

Tabulka č. 19 Odměna EKO-KOM	29

Tabulka č. 20 Přehled vstupních dat pro výpočet plnění cíle třídění	30

Tabulka č. 21 Výpočet plnění cíle třídění	30

Tabulka č. 22 Indikátory – plnění cíle třídění	32

Tabulka č. 23 Indikátory – Produkce KO	33

Tabulka č. 24 Indikátory – Produkce SKO	34

Tabulka č. 25 Indikátory – Produkce objemného odpadu	35

Tabulka č. 26 Indikátory – Produkce stavebních odpadů	35

Tabulka č. 27 Indikátory – Separace papíru, plastu, skla a kovu	36

Tabulka č. 28 Indikátory – Účinnost separace	38

Tabulka č. 29 Indikátory – Biologický odpad	39

Tabulka č. 30 Indikátory – Textil	39

Tabulka č. 31 Indikátory – Nebezpečné odpady	40

Tabulka č. 32 Indikátory – Zpětný odběr	41

Plné znění dostupné na  https://praha.eu/documents/d/praha/vyhlaska-c-20-2022-1

https://mzp.gov.cz/cz/system/files?file=2025-06/OCEO-Slozeni_SKO_MZP_final-07062025.pdf