## CZ011.3100.1100.0001.55 Praha - Nedvězí

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.55	Praha - Nedvězí

identifikační číslo obce  80163

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Nedvězí , 17.9.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Nedvězí (305 – 360 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, zmiňována je poprvé z r. 1313.

V městské části je zástavba rodinných domů.

Na území Prahy – Nedvězí je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Nedvězí odvodňuje tok Rokytka.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha - Nedvězí, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Nedvězí, je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu a ČS Uhříněves pásmem č. 208 Uhříněves-přes RV pro Nedvězí.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

Pro zlepšení dodávané kvality vody bylo vodovodní potrubí v městské části Praha - Nedvězí vybaveno vnitřní ochranou.

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobního pásma, na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na území městské části Praha – Nedvězí je vybudovaná oddílná kanalizace, bližší informace o ní se nepodařilo zjistit. Část zástavby je vybavena bezodtokými jímkami, které se vyváží. Kanalizace je zaústěna do čistírny odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu typu BMTO CNP 3×70, která se skládá ze strojně stíraných česlí, tří štěrbinových nádrží, tří biologických linek CAP 70, anaerobní stabilizace kalu biologického dočišťovacího filtru BDF 5. Kal je likvidován kompostováním.

Parametry čistírny projektované : 	Qd = 210 m3/den

BSK5 = 400 mg/l

CHSK = 800 mg/l

NL  = 367 mg/l

Ncelk. = 60 mg/l

Pcelk. = 8 mg/l

Parametry čistírny skutečné (rok 1998) :

Přítok : 	Qd = 59 m3/den

BSK5 = 320 mg/l

CHSK = 696 mg/l

NL  = 288 mg/l

Pcelk. = 4,7 mg/l

Odtok : 	Qd = 59 m3/den

BSK5 = 6,4 mg/l

CHSK = 23,8 mg/l

NL  = 4 mg/l

Pcelk. = 1,3 mg/l

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme dobudování kanalizační sítě ve stávající zástavbě i na rozvojových plochách.

Dále je uvažováno s modernizací ČOV.