Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb.

Seznam ohlašovaných látek s ohlašovacími prahy
Poprvé se podle této přílohy ohlašuje za rok, který bude následovat po roce, ve kterém vstoupil v platnost a stal se pro Českou republiku závazným Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek.

| č. | číslo CAS | ohlašovaná látka | ohlašovací práh pro emise |  |  | ohlašovací práh mimo provozovnu (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do ovzduší (kg/rok) | do vody (kg/rok) | do půdy (kg/rok) |  |
| 1 | 74-82-8 | methan (CH4) | 100 000 | - | - | - |
| 2 | 630-08-0 | oxid uhelnatý (CO) | 500 000 | - | - | - |
| 3 | 124-38-9 | oxid uhličitý (CO2) | 100 000 000 | - | - | - |
| 4 |  | fluorované uhlovodíky (HFC) | 100 | - | - | - |
| 5 | 10024-97-2 | oxid dusný (N2O) | 10 000 | - | - | - |
| 6 | 664-41-7 | amoniak (NH3) | 10 000 | - | - | - |
| 7 |  | nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) | 100 000 | - | - | - |
| 8 |  | oxidy dusíku (NOx/NO2) | 100 000 | - | - | - |
| 9 |  | perfluorouhlovodíky (PFC) | 100 | - | - | - |
| 10 | 2551-62-4 | fluorid sírový (SF6) | 50 | - | - | - |
| 11 |  | oxidy síry (SOx/SO2) | 150 000 | - | - | - |
| 12 |  | celkový dusík | - | 50 000 | 50 000 | 10 000 |
| 13 |  | celkový fosfor | - | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| 14 | 7440-38-2 | arsen a sloučeniny (jako As) | 20 | 5 | 5 | 50 |
| 15 | 7440-43-9 | kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | 7440-47-3 | chrom a sloučeniny (jako Cr) | 100 | 50 | 50 | 200 |
| 17 | 7440-50-8 | měď a sloučeniny (jako Cu) | 100 | 50 | 50 | 500 |
| 18 | 7439-97-6 | rtuť a sloučeniny (jako H) | 10 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | 7440-02-0 | nikl a sloučeniny (jako Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 |
| 20 | 7439-92-1 | olovo a sloučeniny (jako Pb) | 200 | 20 | 20 | 50 |
| 21 | 7440-66-6 | zinek a sloučeniny (jako Zn) | 200 | 100 | 100 | 1 000 |
| 22 | 85535-84-8 | chloralkany (C10-13) | - | 1 | 1 | 10 |
| 23 | 107-06-2 | 1,2-dichlorethan (DCE) | 1 000 | 10 | 10 | 100 |
| 24 | 75-09-2 | dichlormethan (DCM) | 1 000 | 10 | 10 | 100 |
| 25 |  | halogenované organické sloučeniny (jako AOX) | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 26 | 118-74-1 | hexachlorbenzen (HCB) | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 87-68-3 | hexachlorbutadien (HCBD) | - | 1 | 1 | 5 |
| 28 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH) | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 29 |  | PCDD +PCDF (dioxiny +furany) (jako TEQ) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 30 | 87-86-5 | pentachlorfenol (PCP) | 10 | 1 | 1 | 5 |
| 31 | 127-18-4 | tetrachlorethylen (PER) | 2 000 | - | - | 1 000 |
| 32 | 56-23-5 | tetrachlormethan (TCM) | 100 | - | - | 1 000 |
| 33 | 12002-48-1 | trichlorbenzeny (TCBs) | 10 | - | - | 1 000 |
| 34 | 71-55-6 | 1,1,1-trichlorethan | 100 | - | - | 1 000 |
| 35 | 79-01-6 | trichlorethylen | 2 000 | - | - | 1 000 |
| 36 | 67-66-3 | trichlormethan | 500 | - | - | 1 000 |
| 37 |  | bromované difenylethery (PBDE) | - | 1 | 1 | 5 |
| 38 |  | sloučeniny organocínu (jako celkové Sn) | - | 50 | 50 | 50 |
| 39 | _108-95-2 | fenoly (jako celkové C) | - | 20 | 20 | 200 |
| 40 |  | polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU )b/ | 50 | 5 | 5 | 50 |
| 41 |  | celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | - | 50 000 | - | - |
| 42 |  | chloridy (jako celkové Cl) |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 43 |  | chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) | 10 000 | - | - | - |
| 44 |  | kyanidy (jako celkové CN) | - | 50 | 50 | 500 |
| 45 |  | fluoridy (jako celkové F) | - | 2 000 | 2 000 | 10 000 |
| 46 |  | fluor a anorganické sloučeniny (jako HF) | 5 000 | - | - | - |
| 47 | 74-90-8 | kyanovodík (HCN) | 200 | - | - | - |
| 48 |  | polétavý prach (PM10) | 50 000 | - | - | - |
| 49 | 71-43-2 | benzen | 1 000 | 200(jako BTEX)a/ | 200(jako BTEX)a/ | 2 000(jako BTEX)a/ |
| 50 | 108-88-3 | toluen | - | 200(jako BTEX)a/ | 200(jako BTEX)a/ | 2 000(jako BTEX)a/ |
| 51 | 100-41-4 | ethylbenzen | - | 200(jako BTEX)a/ | 200(jako BTEX)a/ | 2 000(jako BTEX)a/ |
| 52 | 1330-20-7 | xyleny | - | 200(jako BTEX)a/ | 200(jako BTEX)a/ | 2 000(jako BTEX)a/ |
| 53 | 1336-36-3 | polychlorované bifenyly (PCB) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 54 | 79-34-5 | 1,1,2,2-tetrachlorethan | 50 | - | - | 1 000 |
| 55 | 1332-21-4 | azbest | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 56 | 75-01-4 | vinylchlorid | 1 000 | 10 | 10 | 100 |
| 57 | 75-21-8 | ethylenoxid | 1 000 | 10 | 10 | 100 |
| 58 | 91-20-3 | naftalen | 100 | 10 | 10 | 100 |
| 59 | 309-00-2 | aldrin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 72-20-8 | endrin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 60-57-1 | dieldrin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 100-42-5 | styren | 100 |  |  | 10 000 |
| 64 | 50-00-0 | formaldehyd | 50 |  |  | 10 000 |
| 65 | 76-44-8 | heptachlor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 608-93-5 | pentachlorbenzen | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 67 |  | hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) | 1 | - | - | 100 |
| 68 |  | chlorofluorouhlovodíky (CFC) | 1 | - | - | 100 |
| 69 |  | halony | 1 | - | - | 100 |
| 70 | 120-12-7 | anthracen | 50 | 1 | 1 | 50 |
| 71 | 117-81-7 | di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP) | 10 | 1 | 1 | 100 |
| 72 | 58-89-9 | lindan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 1912-24-9 | atrazin | - | 1 | 1 | 5 |
| 74 | 57-74-9 | chlordan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 143-50-0 | chlordecon | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 470-90-6 | chlorfenviphos | - | 1 | 1 | 5 |
| 77 | 2921-88-2 | chlorpyrifos | - | 1 | 1 | 5 |
| 78 | 2385-85-5 | mirex | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 122-34-9 | simazin | - | 1 | 1 | 5 |
| 80 | 15972-60-8 | alachlor | - | 1 | 1 | 5 |
| 81 | 330-54-1 | diuron | - | 1 | 1 | 5 |
| 82 | 115-29-7 | endosulfan | - | 1 | 1 | 5 |
| 83 | 8001-35-2 | toxafen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 |  | nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE) a související látky | - | 1 | 1 | 5 |
| 85 | 34123-59-6 | isoproturon | - | 1 | 1 | 5 |
| 86 |  | tributylcín a sloučeniny | - | 1 | 1 | 5 |
| 87 |  | trifenylcín a sloučeniny | - | 1 | 1 | 5 |
| 88 | 1582-09-8 | trifluralin | - | 1 | 1 | 5 |

Vysvětlivky:
Číslo CAS znečišťující látky podle Chemical Abstracts Service.
Pomlčka (-) označuje, že dotyčný parametr nezpůsobuje vznik požadavku na ohlášení.
TEQ - toxický ekvivalent vyjádřený v ekvivalentech toxicity 2,3,7,8 - tetrachlordibenzodioxinu (TCDD)

Poznámky:
a/ Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethylbenzen, xylen).
b/ Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) se měří jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (odvozeno z Protokolu o persistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečištění ovzduší přesahujícím hranice států).
c/ Jako anorganické sloučeniny