Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2016 - NÁVRH

Zakázkové číslo: 16.0643-01

Prosinec 2016

EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 4

108 00 Praha 10

IČ: 63981378

DIČ: CZ63981378

Telefon: +420 274 784 927-9

Fax: +420 274 772 002

E-mail: ekola@ekolagroup.cz

www.ekolagroup.cz

Souhrnná zpráva

EKOLA group, spol. s r.o.

Držitel certifikátů:

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 14001:2005

ČSN OHSAS 18001:2008

Identifikační list

Akce: 	Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2016 – NÁVRH

Pořizovatel:	Magistrát hlavního město Prahy

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1

Objednatel:	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Vyšehradská 57

128 00 Praha 2

Zpracovatel: 	EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 558/4

108 00 Praha 10

Hlavní řešitel: 	Ing. Libor Ládyš

Řešitelský tým:	Ing. Aleš Matoušek, Ph.D.

Ing. Petr Blahník

Ing. arch Sandra Brzáková Guthová

Bc. Ondřej Nedvěd

Bc. Petr Matoušek

Bc. Jiří Volf

a kolektiv společnosti EKOLA group, spol. s r.o.

Spolupráce:	Ing. Milan Kamenický

Ing. Renáta Feriancová

Ing. Hana Rybárová

Zakázkové číslo:	16.0643-01

Postupy a metody použité při vyhotovení tohoto díla jsou duševním majetkem společnosti EKOLA group, spol. s r.o., a jsou chráněny autorskými právy ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Praha, prosinec 2016

Obsah

Vysvětlivky základních použitých zkratek a pojmů	5

A.	Úvod	7

B.	Proces strategického hlukového mapování – vysvětlení postupů a pojmů	9

B.1	Pojem strategická hluková mapa	10

B.2	Pojem Akční plán	11

B.3	Časový vývoj procesu 2. kola strategického hlukového mapování v ČR	12

B.4	Postup řešení akčních hlukových plánů	12

B.4.1	Postup stanovení počtu obyvatel	13

B.4.2	Princip stanovení kritických míst „hot spots“	13

C.	Představení řešitele akčního hlukového plánu	14

1.	Popisná část – aglomerace Praha	16

1.1.	Popis aglomerace	16

1.2.	Charakteristika pozemních komunikací	18

1.3.	Charakteristika železničních tratí	24

1.4.	Charakteristika leteckého provozu	26

1.5.	Charakteristika integrovaných zařízení	27

2.	Označení pořizovatele	28

3.	Výčet právních předpisů pro přípravu akčních plánů	28

4.	Mezní hodnoty hlukových ukazatelů	28

5.	Souhrn výsledků hlukového mapování	29

5.1.	Souhrn výsledků ze silničního a tramvajového provozu	30

5.2.	Souhrn výsledků ze železničního provozu	30

5.3.	Souhrn výsledků z leteckého provozu	31

5.4.	Souhrn výsledků z průmyslových zdrojů	31

5.5.	Shrnutí výsledků vlivu jednotlivých zdrojů	31

6.	Vyhodnocení odhadu počtu osob exponovaných hlukem, vymezení problémů a situací, které je třeba zlepšit	32

6.1.	Vyhodnocení akustické situace ze silniční dopravy po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka	33

6.2.	Silniční a tramvajová doprava	34

6.3.	Železniční provoz	40

6.4.	Letecký provoz	41

6.5.	Integrovaná zařízení	42

7.	Všechna schválená nebo prováděná opatření ke snížení hluku, všechny připravované projekty, včetně návrhů na vyhlášení tichých oblastí v aglomeraci	43

7.1.	Schválená nebo prováděná opatření ke snížení hluku	43

7.2.	Tiché oblasti v aglomeraci	45

7.2.1.	Návrh ochrany tichých oblastí v aglomeraci Praha	45

8.	Opatření, která příslušné správní úřady plánují přijmout v průběhu příštích 5 let včetně všech opatření na ochranu tichých oblastí	46

9.	Dlouhodobá strategie	47

10.	Ekonomické informace (pokud jsou dostupné): rozpočty, hodnocení efektivnosti nákladů, hodnocení nákladů a přínosů, odhady snížení počtu osob exponovaných hluku	48

D.	Protihluková opatření	49

D.1	Obecné možnosti snižování hlukové zátěže z automobilové dopravy	49

D.2	Obecné možnosti snižování hlukové zátěže z kolejové dopravy	55

D.3	Obecné možnosti snižování hlukové zátěže z letecké dopravy	56

D.4	Obecné možnosti snižování hlukové zátěže z integrovaných zařízení	58

E.	Záznamy o konzultacích s veřejností	59

F.	Závěr	60

G.	Podklady	62

H.	Přílohy	64

# Vysvětlivky základních použitých zkratek a pojmů

AIP	Aeronautical information publication – Letecká informační příručka

AP	Akční plán

ČR	Česká republika

ČSÚ	Český statistický úřad

DPP	Dopravní podnik hl. města Prahy a.s.

ES	Evropské společenství

EU	Evropská unie

GIS	Geografické informační systémy

GPG	„Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure – Final Draft, Version 2, WG-AEN, 13th August 2007”

(Pokyny pro uplatňování principů správné praxe při mapování hluku a zjišťování příslušných údajů o expozici hluku)

ID hot spot	Označení kritických míst v mapových výstupech

IFR	Instrument flight rules - Let podle přístrojů

IPHO	Individuální protihlukové opatření

JČ	Jihočeský kraj

JM	Jihomoravský kraj

KH	Královéhradecký kraj

KSÚS SK	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o. k.

k. ú.	Katastrální území

KV	Karlovarský kraj

LB	Liberecký kraj, Liberec

Ldvn	Hodnota hlukového ukazatele pro den-večer-noc v decibelech (dB)  	definována vzorcem:

kde

Ld je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku vážené funkcí A podle české	technické normy1 určený za všechna denní období jednoho roku,

Lv je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku vážené funkcí A podle české	technické normy1 určený za všechna večerní období jednoho roku,

Ln je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku vážené funkcí A podle české	technické normy určený za všechna noční období jednoho roku,

kde

den je 12 hodin v rozmezí od 6:00 hodin do 18:00 hodin; večer jsou 4 hodiny v rozmezí od 18:00 hodin do 22:00 hodin a noc je 8 hodin v rozmezí od 22:00 hodin do 6:00 hodin. Rok je příslušný kalendářní rok, pokud jde o imise hluku a průměrný rok, pokud jde o meteorologické podmínky.

Ukazatel Ldvn charakterizuje obtěžování osob hlukem

Ukazatel Ln charakterizuje rušení spánku hlukem

MD ČR	Ministerstvo dopravy České republiky

MHD	Městská hromadná doprava

MK	Místní komunikace

MO	Městský okruh

MS	Moravskoslezský kraj

MZ ČR	Ministerstvo zdravotnictví České republiky

NV	Nařízení vlády

OA	Ostrava

OL	Olomoucký kraj, Olomouc

PA	Pardubický kraj

PHC	Protihluková clona

PHO	Protihlukové opatření

PL	Plzeňský kraj, Plzeň

ŘSD ČR	Ředitelství silnic a dálnic České republiky

SČ	Středočeský kraj

SHM	Strategická hluková mapa

SLDB	Sčítání lidu, domů a bytů

SOKP	Silniční okruh kolem Prahy

SŽDC	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

TKB	Tunelový komplex Blanka

TP	Tichý povrch

TSK	Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.

TT	Tramvajová trať

TŽK	Tranzitní železniční koridor

UT	Ústecký kraj, Ústín nad Labem – Teplice

VFR	Visual flight rules – Pravidla pro let za viditelnosti

VY	Kraj Vysočina

ZL	Zlínský kraj

ŽP	Životní prostředí

Úvod

Předkládaný akční plán protihlukových opatření je zpracován pro všechny zdroje hluku v aglomeraci Praha posuzované v rámci zpracování strategické hlukové mapy aglomerace Praha v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zpracování akčního plánu protihlukových opatření je provedeno v souladu s Metodickým návodem pro zpracování akčních plánů protihlukových opatření podle Směrnice 2002/49/EC o snižování a řízení hluku v životním prostředí [6] a s Aktualizací metodiky pro zpracování akčních hlukových plánů pro silniční dopravu [7]. Výchozími podklady Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha (AP) je Strategická hluková mapa aglomerace Praha z roku 2012 [8] a Vyhodnocení rozdílu emise hluku silniční dopravy v roce 2015 a 2014 na území hlavního města Prahy ze září 2016 po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka [9].

Hluk je jedním z negativních faktorů životního prostředí, který si lidé vzhledem k intenzivně a dynamicky se rozvíjejícímu průmyslu, infrastruktuře a hospodářství stále více uvědomují. Hluk začíná být velmi obtěžujícím a škodlivým faktorem životního prostředí. Vzhledem k tomu, že problematika hluku vyžaduje systémové nástroje a přístupy k řešení, a to nejen stávající, ale i výhledové akustické situace i v dlouhodobém strategickém hledisku, přistoupily proto členské státy Evropské unie k návrhu a následnému přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí.

Cílem směrnice 2002/49/ES bylo a je zajistit v členských státech EU jednotné postupy a politiku dlouhodobého snižování environmentálního hluku. Směrnice by tedy měla mimo jiné poskytnout základní podklad pro navazující legislativu regulující hluk, pro vývoj a dokončení opatření týkajících se omezení emisí hluku z velkých zdrojů, a to zejména z provozu silničních a železničních vozidel a infrastruktury, letadel, zařízení určených k použití ve venkovním prostředí, průmyslových zařízení, mobilních strojních zařízení a pro návrh dodatečných krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření. K tomu je však nutné především identifikovat a kvantifikovat akustickou situaci a následně řídit postupy při vytváření budoucí akustické situace pomocí plánovaných opatření, a to především v rámci územního plánování, inženýrských opatření v oblasti dopravních systémů, plánování dopravy, snižování hluku ochrannými protihlukovými opatřeními a rovněž je potřeba řídit i postupy v oblasti ovlivňování zdrojů hluku.

Cílem směrnice 2002/49/ES je na základě stanovených priorit definovat společný přístup k vyvarování se, prevenci nebo omezení škodlivých, či obtěžujících účinků hluku ve venkovním prostředí. Strategickým cílem Směrnice 2002/49/ES bylo snížit v rámci celé Evropské unie do roku 2010 počet obyvatel ovlivněných hlukem ve venkovním prostředí hladinou Ldvn nad 65 dB minimálně o 10 % a do roku 2020 je cílem snížení takto ovlivněných osob o cca 20 % [2].

Tato směrnice má především strategický charakter sloužící jako podklad pro politiku řízení environmentálního hluku v prostředí. Nemá tedy restriktivní charakter.  K tomuto procesu a k jeho cílům slouží jako podklad dva cyklicky se opakující dokumenty – strategické hlukové mapy, které definují zatížení území a počtu osob vždy na konci sledovaného pětiletého období spolu s uvažováním již realizovaných protihlukových opatření a na ně navazující akční hlukové plány, které navrhují možnosti snížení hluku u zasažené populace.

S předkládaným materiálem má být v souladu se směrnicí 2002/49/ES seznámena i veřejnost – návrh akčního plánu. Finální akční plán má reagovat i na podněty a připomínky veřejnosti v rámci seznámení se s tímto materiálem.

V současné době však neustále dochází v problematice strategického hlukového mapování k nesprávné interpretaci tohoto procesu, a tím i k přeceňování jeho možností. Je třeba si úvodem vysvětlit a uvědomit i základní legislativní fakta. Řešení imisní problematiky hluku v české legislativě lze v současnosti rozdělit do dvou úrovní:

1. Národní právní úprava ochrany zdraví lidí před nepříznivými účinky hluku.

2. Evropská právní úprava o strategickém hodnocení a řízení hluku v životním prostředí.

Uvedené zákonné úpravy nelze v žádném případě zaměňovat ani směšovat.

Každá má svou úlohu a cíl!

Ad 1. Národní právní úprava

Vymezuje hluk (zvuk), který může být škodlivý pro zdraví. Pomocí prováděcího předpisu (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů) jsou v národní právní úpravě stanoveny hygienické limity. Tato právní úprava je komplexní úpravou, která je založená na hygienických limitech, řešící hluk ze všech zdrojů hluku, tzn. dopravy na pozemních komunikacích, železnicích, letištích a z průmyslových, stacionárních a ostatních zdrojů hluku. Řeší však nejen venkovní prostor, ale i chráněný vnitřní prostor. Dodržování stanovených limitů je základním a důležitým právním aspektem, který je vynutitelný státním dozorovým orgánem ochrany veřejného zdraví. Nedodržení stanovených limitů vyvolá přijímání dalších opatření, a to i sankčních.

Ad 2. Evropská právní úprava

Kvantifikuje procesem strategického hlukového mapování hluk, kterému jsou lidé vystaveni v zastavěných územích, ve veřejných parcích, v tichých oblastech v aglomeracích, v blízkosti škol, nemocnic a ostatních oblastech a územích citlivých na hluk, a také vymezuje území, tzv. tiché oblasti ve volné krajině. Jedná se však pouze o definované vybrané zdroje hluku. Kvantifikace a porovnávání akustické situace je založeno na mezních (nikoliv limitních) hodnotách hlukových ukazatelů. Dodržování těchto mezních hodnot pro účely strategického řízení hluku v území nepodléhá státnímu dozoru, a tedy ani sankcím. Není vymahatelné! Mezní hodnoty jsou spíše indikátorem akustických kvalit území a při zjištění překročení mezních hodnot mají zodpovědné orgány možnost zvážit zavedení případných opatření ke snížení dopadů hluku v daném území.

Proces strategického hlukového mapování je procesem novým nejen v ČR, ale i v EU a je ve své druhém kole.

Cílem předkládaného materiálu bude nejen nastínit možnosti a návrhy na snížení hluku v území, ale především nastínit odborné i neodborné veřejnosti maximálně celý proces, jeho možnosti a důsledky. Předkládaný materiál bude v tomto duchu koncipován, a to při zachování požadavků legislativy na základní obsah akčních plánů.

Proces strategického hlukového mapování – vysvětlení postupů a pojmů

Jak již bylo řečeno úvodem, strategické hlukové mapování akustické situace v území lze definovat dvěma systémovými a cyklicky se opakujícími kroky.

Krok č. 1: Strategická hluková mapa (SHM)

Jedná se o modelové zjištění akustické situace v okolí vybraných zdrojů hluku v požadovaných akustických ukazatelích. Je to vlastně kvantifikace akustické situace k definovanému datu (roku) vždy na konci sledovaného 5letého období i s uvažováním všech realizovaných protihlukových opatření v území a na posuzovaných zdrojích hluku k datu zpracování SHM. Strategická hluková mapa je základní podkladový dokument pro druhý systémový krok tohoto procesu, a tomu by tedy logicky měly odpovídat i její výstupy. Pořizovatelem SHM je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Krok č. 2: Akční hlukový plán (AP)

Jeho cílem je řízení postupů a priorit při vytváření budoucí akustické situace pomocí plánovaných opatření v rámci územního plánování, inženýrských opatření v oblasti dopravních systémů, plánování dopravy, snižování hluku ochrannými protihlukovými opatřeními a řízením v oblasti zdrojů hluku ve venkovním prostředí, kdy na základě těchto činností je cílem snížení počtu hlukově zatížených osob v okolí sledovaných zdrojů hluku. Pořizovatele jednotlivých akčních plánů stanovuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pořizovatelem akčních plánů pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví státu (dálnice a silnice I. třídy) je Ministerstvo dopravy ČR. Pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví krajů (silnice II. a III. třídy) a pro aglomerace definované dle vyhlášky č. 561/2006 Sb. jsou pořizovatelem akčních plánů jednotlivé kraje ČR a hl. m. Praha.

Celý proces je stanoven a požadován jako cyklický s minimálním cyklem 5 let, kdy je předpokládáno, že v tomto období může dojít k realizaci některých plánovaných opatření z předchozího kola strategického procesu, které by se zákonitě v dalším kole strategického hlukového mapování již měly na výsledcích projevit.

Jak je patrné, jedná se o dlouhodobý proces postupného snižování zatížení území hlukem v okolí legislativou vybraných dominantních zdrojů hluku. Celý proces tedy slouží pro řízení a zpětnou vazbu (kontrolu) úspěšnosti snahy státu, resp. provozovatelů jednotlivých zdrojů hluku při eliminaci jejich negativních dopadů.

Pro snadnější orientaci je celý dvoukrokový proces strategického hlukového mapování rámcově patrný na Obr. 1.

Obr. 1 Schéma procesu strategického řešení hlukového zatížení v území

Vybrané zdroje hluku pro 2. kolo strategického procesu hlukového mapování

  - všechny aglomerace s více než 100 000 obyvateli, kde jsou sledovány prakticky všechny zdroje hluku;

  - všechny hlavní silnice s intenzitou více než 3 milióny vozidel za rok;

  - hlavní železniční tratě, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok;

  - hlavní civilní letiště, které má více než 50 000 vzletů nebo přistání za rok.

Pojem strategická hluková mapa

Strategická hluková mapa je hlukovou mapou plošného typu, jejíž výstupy a velikost zpracovávaného území odpovídá cíli zpracování tohoto materiálu, a sice že mapa má být podkladem pro strategické rozhodování a řízení hluku v území, a tedy prioritním výchozím podkladem pro zpracování akčních hlukových plánů.

Strategická hluková mapa nejen graficky, ale i v textové a tabulkové podobě prezentuje s použitím hlukového ukazatele Ldvn a Ln údaje o stávající hlukové situaci a ukazuje překročení příslušné dohodnuté mezní hodnoty, počet ovlivněných osob v uvažovaném hlukovém pásmu nebo počet obydlí, škol, nemocnic apod. vystavených hodnotám hlukového ukazatele v řešené oblasti. Strategická hluková mapa je vždy vypracována pro data předcházejícího roku, než je stanoven termín dokončení. Druhé kolo strategického hlukového mapování bylo zpracováno pro stav roku 2012, ke kterému byly známy intenzity dopravy na komunikační síti. Jako základní vstupní údaj bylo použito oficiální Celostátní sčítání dopravy z roku 2010 (ŘSD ČR) a na území hl. m. Prahy intenzity dopravy poskytnuté TSK hl. m. Prahy. Za správnost těchto vstupních údajů zodpovídá zadavatel a zpracovatelé strategických hlukových map.

Strategická hluková mapa je vypracována tak, aby dokumentovala hlukovou situaci v pásmech po 5 dB. Struktura textové i grafické části SHM vychází ze základních požadavků specifikovaných přílohou č. 2 vyhlášky č. 523/2006 Sb. a ze směrnice 2002/49/ES.

Cílem strategické hlukové mapy by tedy mělo být vytvoření kvalitního podkladu pro stanovení kritických míst tzv. „hot spots“ v území, tzn. stanovení lokalit, kde dochází k překračování mezních hodnot v některém ze zvolených ukazatelů ve vztahu k počtu, resp. hustotě takto ovlivněných osob.

Pojem Akční plán

Cílem směrnice 2002/49/ES je na základě stanovených priorit definovat společný přístup k vyvarování se, prevenci nebo omezení škodlivých, či obtěžujících účinků hluku ve venkovním prostředí.

Akční plán (AP) je tedy podkladem pro řízení postupů při vytváření budoucí akustické situace pomocí plánovaných opatření v rámci územního plánování, inženýrských opatření v oblasti dopravních systémů, plánování dopravy, snižování hluku ochrannými protihlukovými opatřeními a řízením oblasti zdrojů hluku.

Cílem akčních plánů je navrženými opatřeními snížení počtu ovlivněných osob nad mezními hodnotami.

Akční plán má jednoznačně charakter strategického dokumentu nad globálními daty a jeho náplň a obsah je taxativně specifikována ve vyhlášce č. 523/2006 Sb., v příloze č. 3. Vzhledem k tomu, že se jedná o strategický dokument, nelze se v něm soustředit na detailní řešení navržených opatření, ale spíše na možnosti snížení hluku, které se potom detailně rozpracují v rámci projektové přípravy odsouhlasených a připravovaných opatření.

K dosažení cílů je nutné:

- určení míry expozice hluku ve venkovním prostředí prostřednictvím strategického hlukového mapování s využitím metod hodnocení, které jsou společné pro všechny členské státy;

- zpřístupnění informací o hluku ve venkovním prostředí a jeho účincích veřejnosti;

- na základě výsledků hlukového mapování zpracovat a přijmout akční plány jednotlivými členskými státy především pro vytipované „hot spots“, a to s prioritou prevence a snižování hluku ve venkovním prostředí v těchto lokalitách, především s ohledem na lidské zdraví a zachování dobrého akustického prostředí.

Opatření vyplývající z akčních plánů by měla být následně podkladem pro navazující plánování dopravních cest, územní plánování, technická opatření u zdrojů hluku, výběr méně hlučných zdrojů, omezení přenosu hluku, regulativní nebo ekonomická opatření nebo podněty.

Časový vývoj procesu 2. kola strategického hlukového mapování v ČR

Z důvodu zpoždění zadání, zpracování a předání výsledků druhého kola Strategických hlukových map (viz Tab. 1), které spadá do gesce MZ ČR, je proces tvorby akčních plánů v druhém kole adekvátně posunut. Z uvedeného důvodu nemohly být dodrženy termíny pro zpracování SHM a AP včetně reportingu údajů Evropské komisi.

Předkládaný akční plán je zpracováván k roku 2013 z důvodu kontinuity navazujících dat a informací na předcházející výstupy prvního kola Strategického hlukového mapování a dodržení 5letého cyklu v návaznosti na SHM z roku 2012. Z výše uvedených důvodů jsou realizovaná a plánovaná protihluková opatření uváděná v kapitolách 7, 8 a 9, resp. v přílohách č. 2, 3 a 4 zpracována následovně:

- Všechna schválená nebo prováděná opatření ke snížení hluku, všechny připravované projekty jsou zpracovány pro období 2008–2012.

- Opatření, která příslušné správní úřady plánují přijmout v průběhu příštích 5 let, jsou zpracována pro období 2013–2017.

- Dlouhodobá strategie je zpracována pro období po roce 2018.

Tab. 1 Harmonogram dokončení druhého kola Strategického hlukového mapování

| Zpracování SHM – 1. část (hlavní pozemní komunikace v krajích KV, PL, JČ, PA, KH, LB, UT a aglomerace OA, OC, PL, LB, UT) | červenec 2013 |
| --- | --- |
| Zpracování SHM – 2. část (hlavní pozemní komunikace v krajích SČ, JM, MS, ZL, OL, VY a aglomerace Praha, Brno) | červen 2015 |
| Předání výsledků SHM pořizovatelům AP – 1. část | 1. polovina 2014 |
| Předání výsledků SHM pořizovatelům AP – 2. část | listopad 2015 |
| Zpracování akčních plánů – 1. část | 2014–2016 |
| Zpracování akčních plánů – 2. část | 2016–2017 |
| Zpracování akčního plánu pro aglomeraci Praha | 2016/2017 |

3. kolo strategického hlukového mapování bude probíhat v letech 2017/2018.

Postup řešení akčních hlukových plánů

Cílem analýzy prováděné v rámci zpracování akčních plánů je především stanovit kritická místa. V rámci strategického hlukového mapování států EU se kritické lokality v území nazývají „hot spots“. Jedná se o lokality a místa, kde dochází k překračování požadovaných mezních hodnot v některém ze zvolených ukazatelů ve vztahu k počtu, resp. hustotě ovlivněných obyvatel.

Relevantní stanovení „hot spots“ je možné pouze za předpokladu dostupnosti stejných vstupních dat jako při zpracování SHM, především demografických, mapových a dalších digitálních dat.

Při porovnání počtu ovlivněných obyvatel a počtu ovlivněných obytných objektů, podle hlukových ukazatelů Ldvn a Ln uvedených ve strategické hlukové mapě lze zjistit, že počty ovlivněných obyvatel a obytných domů nad mezní hodnotou pro hlukový ukazatel Ln (noc) jsou v případě hluku z pozemních komunikací a integrovaných zařízení a leteckého provozu vždy vyšší než pro hlukový ukazatel Ldvn. V případě železniční dopravy jsou počty vyšší pro ukazatel Ldvn, v případě letecké dopravy je pro Letiště Václava Havla Praha vyšší ukazatel Ln, ostatní letiště nejsou v noční době v provozu.  Proto při stanovení kritických míst v sídlech a odhadu počtu ovlivněných obyvatel nad mezní hodnotou hlukového ukazatele byl vždy uvažován ukazatel, který zahrnuje více ovlivněných obyvatel a objektů.

Základním podkladem pro zpracování akčního plánu aglomerace Praha byla Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2012 (viz podklad [8]), vypracovaná Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě.

Analýzy počtu ovlivněných obyvatel, stanovení kritických míst, vymezení tichých oblastí v aglomeraci a další analýzy byly provedeny pomocí softwarů CadnaA a ESRI ArcGIS.

### Postup stanovení počtu obyvatel

Základem pro výslednou demografickou analýzu byly údaje uvedené v předaných datech z ČSÚ, tzn. počty obyvatel vztažené k adresním bodům, a tedy k jednotlivým stavbám a datový soubor budov s počtem obyvatel a vypočtenou hodnotou Ldvn a Ln na fasádě ze SHM aglomerace Praha (podklad [8]).

### Princip stanovení kritických míst „hot spots“

Na základě výpočtu hodnot hluku na fasádách obytných objektů a počtu obyvatel žijících v těchto objektech je možné graficky znázornit místa, která jsou z hlediska návrhu protihlukových opatření prioritní. Výsledkem je v tomto případě barevná mapa, jež charakterizuje obydlená území, ve kterých dochází k překračování mezních hodnot hlukového ukazatele stanovených vyhláškou č. 523/2006 Sb. Principiálně pak při skenování daného území dochází v místě průniků skenovacích ploch při překročení mezních hodnot a vyšší hustotě obyvatel k vyznačení problematických ploch a graficky ke změně sytosti barevného zobrazení. Odstín zobrazených barev pak vyjadřuje hustotu obyvatel (počet obyvatel/plochu). Tato analýza je zpracována programem ESRI ArcGIS. Tímto způsobem byly stanoveny „hot spots“ pro jednotlivé zdroje hluku.

V rámci této analýzy byly pro hodnocená území stanoveny vždy dvě priority pro další rozhodování o řešení (viz Obr. 2), a to:

- Priorita I (červený odstín) - vymezuje území, ve kterém je překročena mezní hodnota a současně je zde hustota obyvatel ≥ 10 obyvatel/1 000 m2. Řešení opatření v tomto území by vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva mělo být realizováno v co nejkratším časovém horizontu.

- Priorita II (žlutý odstín) – vymezuje území, ve kterém je překročena mezní hodnota a současně je zde hustota obyvatel ≥ 1 obyvatel/1 000 m2.

Obr. 2 Příklad zobrazení „hot spots“ v semaforovém zobrazení ve 3D pohledu v programu CadnaA

Představení řešitele akčního hlukového plánu

Společnost EKOLA group se zabývá problematikou hluku, jeho mapováním a měřením již více jak 25 let. V současné době má společnost 45 zaměstnanců. V pracovním týmu je řada odborníků s dlouholetou praxí v oblasti životního prostředí a akustiky. Pracoviště společnosti se nacházejí v Praze, Plzni, Uherském Hradišti, Teplicích, Turnově a jsou vybavena rozsáhlým technickým zázemím včetně vlastní akreditované akustické laboratoře.

Společnost EKOLA group je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků ČSN OHSAS 18001:2008 a je zapojena do projektu „Zelená firma“.

Společnost se zabývá nejenom problematikou hluku, ale i komplexním posuzováním vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (EIA), ve znění pozdějších předpisů, a ekologickými audity. V této komplexní činnosti zpracovává především zakázky většího rozsahu pro liniové stavby a záměry, u nichž největším negativním dopadem na životní prostředí je vliv dopravy. Kromě řešení úloh standardního charakteru řeší i nestandardní a problémové akustické situace v oblasti dopravy, včetně dopravy letecké. Tomu odpovídá jak odborné zázemí společnosti, tak i technické vybavení, které je neustále doplňováno a rozšiřováno vzhledem k nejnovějším poznatkům v dané oblasti.

Společnost disponuje největší akreditovanou laboratoří v ČR a výpočetním centrem pro hlukové modelování a mapování velkých územních celků. Akreditovaná laboratoř č. 1329 má akreditace pro měření a výpočty hluku, měření vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu, prašnosti a vzorkování ovzduší. Společnost je také zkušebnou č. 3 (akustika) akreditované laboratoře č. 1234 autorizované osoby č. 227 a notifikované osoby č. 1516 pro výkon státního zkušebnictví ve stavebnictví. Současně je společnost akreditována jako poskytovatel zkoušení způsobilosti (ZZ) č. 7011 dle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 a organizuje programy zkoušení způsobilosti pro akreditované subjekty. Společnost má vybudované i vlastní pracoviště informatiky (GIS) a grafiky s dlouhodobou historií a zkušenostmi, neboť jako první v ČR začala využívat v akustice, a především v hlukovém mapování, právě nástroje GIS. Společnost je držitelem Osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik expozice hluku. Pracovníci společnosti spolupracují na řadě výzkumných a vývojových úkolů ve vztahu k metodickým postupům při měření i výpočtech, při vývoji měřicích systémů, měřicích a výpočetních postupů.

V roce 2011-12 společnost vybudovala a zahájila činnost v jednom z nejmodernějších pracovišť lokalizace a identifikace zdrojů hluku. Toto pracoviště je jako první a zatím jediné komerční v ČR. V rámci své činnosti společnost využívá ojedinělé zařízení pro vizualizaci zvuku – akustickou kameru. Příklady výstupů z akustické kamery jsou uvedeny na Obr. 3.

V rámci zpracování prvního kola strategických hlukových map pro Českou republiku zpracovala společnost EKOLA group strategické hlukové mapy plošně pro větší část území ČR, konkrétně pro komunikační síť v rozsahu 1 005 km v regionu Středočeském, v regionu Vysočina a regionech Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském a pro letiště Praha Ruzyně. Současně jako člen nadnárodní společnosti EUROAKUSTIK byla jedním ze spoluřešitelů strategických hlukových map silniční sítě ve Slovenské republice a pro aglomeraci Bratislava. Dále se společnost podílela i na navazujícím zpracování akčních hlukových plánů hlavních pozemních komunikací a hlavních železničních tratí v ČR a SR a zpracovala více jak 27 akčních hlukových plánů, např. akční plány pro hlavní pozemní komunikace ve správě Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje nebo pro hlavní pozemní komunikace ve správě ŘSD ČR v kraji Libereckém, Vysočina nebo Jihomoravském a dále akční plán pro aglomerace Brno a Ostrava.

V rámci zpracování druhého kola strategického hlukového mapování pro Českou republiku zhotovila společnost EKOLA group v rámci Sdružení – SHM strategické hlukové mapy pro aglomerace Plzeň a Ústí nad Labem – Teplice. V navazujícím zpracování akčních plánů společnost zpracovávala akční plány pro hlavní pozemní komunikace ve správě Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského, Zlínského, Olomouckého, Jihomoravského a Středočeského kraje. Dále pak akční plány pro hlavní pozemní komunikace ve správě ŘSD ČR v kraji Libereckém, Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, Jihočeském, Pardubickém a Královéhradeckém. V nedávné době zpracovala společnost akční plán pro aglomeraci Brno.

Obr. 3 Akustická kamera a příklady výstupu z akustické kamery – vizualizace zvuku

Zdroj: [27]

V následujícím textu číslování kapitol respektuje číslování základních požadavků na obsah akčních plánů dle vyhlášky č. 523/2006 Sb.

Popisná část – aglomerace Praha

Popis aglomerace

Aglomerace Praha je definována dle vyhlášky č. 561/2006 Sb. o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku a zasahuje na území těchto měst a obcí:

- Bořanovice,

- Černošice,

- Čestlice,

- Dobřejovice,

- Dolní Břežany,

- Drahelčice,

- Horoměřice,

- Hostivice,

- Hovorčovice,

- Husinec,

- Chrášťany,

- Chýně,

- Jeneč,

- Jesenice,

- Jinočany,

- Jirny,

- Klecany,

- Kněževes,

- Květnice,

- Líbezníce,

- Měšice,

- Modletice,

- Nučice,

- Nupaky,

- Ořech,

- Praha,

- Průhonice,

- Psáry,

- Roztoky,

- Rudná,

- Říčany,

- Sibřina,

- Šestajovice,

- Tuchoměřice,

- Únětice,

- Úvaly,

- Vestec,

- Zbuzany,

- Zdiby,

- Zlatníky-Hodkovice.

Aglomerace Praha se nachází v centrální části Středočeského kraje. Základní údaje o aglomeraci jsou uvedeny v Tab. 2.

Tab. 2 Základní údaje o aglomeraci Praha

| Rozloha | 772,3 km2 |
| --- | --- |
| Trvalý počet obyvatel dle SLDB 2011 | 1 339 771 obyvatel |
| Hustota zalidnění | 1 735 obyvatel na km2 |

Zdroj: [26]

Důležitými silničními komunikacemi v aglomeraci jsou radiály vedoucí do Prahy (D1, D4, D5, D6, D7, D8, D10 a D11). Významnou komunikací je Silniční okruh kolem Prahy (D0), jež je veden jako jižní a západní obchvat města. Mezi nejzatíženější pozemní komunikace v aglomeraci Praha patří silnice I. třídy I/2 a I/12, dále silnice II. a III. třídy II/101, II/243, II/603, II/605, II/608, III/0031, III/0091 a III/2404. Na území města patří k nejzatíženějším ulicím Jižní spojka, Strakonická, 5. května, Wilsonova, Spořilovská, Dobříšská, Cínovecká, Kbelská, Liberecká, Lipská a Průmyslová.

Městská hromadná doprava je zajišťována 33 tramvajovými linkami (včetně 9 nočních), 139 autobusovými linkami (včetně 24 nočních) a 3 linkami metra.

Železniční doprava v aglomeraci má nadnárodní význam, neboť zde prochází řada důležitých železničních tratí včetně 3 tranzitních železničních koridorů.

Na území aglomerace se nachází celkem 4 letiště, z toho tři významná letiště byla řešena v rámci SHM – veřejné mezinárodní letiště Václava Havla na Ruzyni, neveřejné mezinárodní vojenské letiště Praha Kbely a veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště Praha Letňany.

Obr. 4 Poloha aglomerace Praha v rámci ČR

Údaje o počtu obyvatel vychází ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011), které bylo poskytnuto Českým statistickým úřadem v roce 2013 (viz podklad [26]).

Obr. 5 Mapa katastrálních území aglomerace Praha

Zdroj: [5]

Charakteristika pozemních komunikací

V následujících tabulkách je uveden základní popis pozemních komunikací v aglomeraci Praha. Do pozemních komunikací v aglomeraci Praha je zařazena silniční a tramvajová doprava. Intenzity silniční dopravy byly převzaty z podkladu [23] a [24]. Intenzity tramvajové dopravy byly převzaty z podkladu [25].

Tab. 3 Základní popis hlavních pozemních komunikací aglomerace Praha s intenzitou dopravy nad 30 000 voz/den. Stav k roku 2015.

| Ulice, resp. komunikace | Typ komunikace | Popis komunikace | Úsek | Výčet k. ú., jimiž komunikace v aglomeraci prochází | Intenzita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Voz/24h |
| 5. května | MK I. třídy | Šestipruhová směrově dělená příp. čtyřpruhová směrově dělená | Nuselský most - začátek dálnice D1 | Nusle, Michle, Záběhlice, Chodov | 73 100 až 104 600 |
| Argentinská | MK I. třídy | Šestipruhová směrově dělená příp. čtyřpruhová obousměrná | Jankovcova – Bubenečské nábřeží | Holešovice | 28 700 až 65 100 |
| Aviatická | Účelová | Čtyřpruhová směrově dělená | Lipská - Letiště Václava Havla Praha | Ruzyně | 36 000 |
| Barrandovský most | MK I. třídy | Osmipruhová směrově dělená | Jižní spojka - Strakonická | Hlubočepy, Braník | 137 500 |
| Benešovská | MK I. třídy | Čtyřpruhová obousměrná | Ruská – U zdravotního ústavu | Vinohrady | 35 600 |
| Bohdalecká | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená travnatým pásem | Chodovská – U Vršovického hřbitova | Michle | 44 500 |
| Cínovecká | MK I. třídy | Šestipruhová směrově dělená | Liberecká – hranice aglomerace | Ďáblice, Březiněves | 53 400 až 76 700 |
| Černokostelecká | MK I. třídy | Dvoupruhová obousměrná se zatravněným tramvajovým pásem nebo s tramvajovým pásem s otevřeným štěrkovým ložem příp. čtyřpruhová obousměrná | Vinohradská - Ústřední | Strašnice, Malešice, Štěrboholy | 17 700 až 37 800 |
| Dálnice D1 | Dálnice | Šestipruhová směrově dělená | Chodovec - hranice aglomerace | Chodov, Újezd u Průhonic | 98 200 až 110 300 |
| Dálnice D11 | Dálnice | Čtyřpruhová směrově dělená | Pražský okruh – hranice aglomerace | Horní Počernice | 46 900 |
| Dálnice D5 | Dálnice | Čtyřpruhová směrově dělená | Pražský okruh – hranice aglomerace | Třebonice | 58 800 |
| Dobříšská | MK I. třídy | Šestipruhová směrově dělená | Strakonická – tunel Mrázovka | Smíchov, Hlubočepy | 77 200 |
| Evropská | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená tramvajovým pásem příp. čtyřpruhová směrově dělená tramvajovým pásem | Vítězné náměstí - Drnovská | Dejvice, Vokovice, Veleslavín, Liboc, Ruzyně | 28 000 až 38 900 |
| Hlávkův most | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená tramvajovým pásem | Klimentská – nábřeží Kapitána Jaroše | Holešovice, Nové město | 74 800 |
| Chilská | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená travnatým pásem | Na Jelenách – Litochlebské náměstí | Chodov | 26 400 až 40 600 |
| Chlumecká | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená travnatým pásem | Poděbradská – SOKP | H. Počernice, Kyje, Hloubětín | 37 900 až 51 500 |
| Chodovská | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená tramvajovým pásem | U Plynárny - Jižní spojka | Michle, Záběhlice | 44 000 |
| Jana Želivského | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená tramvajovým pásem | Vinohradská - Koněvova | Žižkov | 29 900 až 34 300 |
| Jiráskův most | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená | Jiráskovo náměstí – Janáčkovo nábřeží | Smíchov, Nové Město | 48 600 |
| Jižní spojka | MK I. třídy | Šestipruhová směrově dělená příp. čtyřpruhová směrově dělená | Barrandovský most - Průmyslová | Braník, Krč, Michle, Chodov, Záběhlice, Strašnice, Hostivař, Štěrboholy | 93 500 až 130 700 |
| K Barrandovu | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená místy se souběžně vedeným tramvajovým tělesem | Strakonická – Pražský okruh | Hlubočepy, Malá Chuchle, Slivenec | 39 300 až 55 300 |
| Karlovarská | MK I. třídy | Dvoupruhová obousměrná příp. čtyřpruhová směrově dělená | Zličínská – Pražský okruh | Řepy, Ruzyně, Zličín | 25 200 až 38 900 |
| Kbelská | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená | Poděbradská - Cínovecká | Hloubětín, Vysočany, Prosek, Letňany, Ďáblice | 38 000 až 70 700 |
| Křížová | MK II. třídy | Dvoupruhová obousměrná | Radlická - Dobříšská | Smíchov | 34 600 |
| Legerova | MK I. třídy | Třípruhová jednosměrná | Wilsonova – Nuselský most | Nové Město, Vinohrady | 40 600 až 53 600 |
| Liberecká | MK I. třídy | Šestipruhová směrově dělená příp. čtyřpruhová směrově dělená | Cínovecká – V Holešovičkách | Libeň, Střížkov | 58 200 až 70 100 |
| Lipská | Silnice I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená | Do Horoměřic – hranice aglomerace | Ruzyně | 43 800 až 68 100 |
| Milady Horákové | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená zatravněným tramvajovým pásem | U Brusnice - Veletržní | Holešovice, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Střešovice | 29 600 až 38 800 |
| Mezibranská | MK I. třídy | Třípruhová jednosměrná | Žitná – Václavské náměstí | Nové Město | 46 400 |
| Modřanská | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená tramvajovým pásem s otevřeným štěrkovým ložem příp. čtyřpruhová směrově dělená se souběžně vedeným tramvajovým tělesem | Podolské nábřeží - Darwinova | Podolí, Braník, Hodkovičky, Modřany | 19 900 až 39 100 |
| Most Barikádníků | MK I. třídy | Šestipruhová směrově dělená | Jankovcova - Povltavská | Libeň, Holešovice | 87 500 |
| nábřeží Kapitána Jaroše | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená příp. čtyřpruhová směrově dělená tramvajovým pásem | Štefánikův most – Za Viaduktem | Holešovice | 31 700 až 62 300 |
| Novopacká | Dálnice | Čtyřpruhová směrově dělená | Kbelská – hranice aglomerace | Satalice, Horní Počernice | 39 900 až 58 400 |
| Nuselský Most | MK I. třídy | Šestipruhová směrově dělená | 5. května – Legerova | Nusle, Vinohrady | 78 200 |
| Patočkova | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená tramvajovým pásem s otevřeným štěrkovým ložem příp. čtyřpruhová směrově dělená travnatým pásem | Bělohorská – U Brusnice | Hradčany, Střešovice, Břevnov | 25 100 až 44 800 |
| Plzeňská | MK I. třídy | Dvoupruhová obousměrná se souběžně vedeným tramvajovým tělesem příp. čtyřpruhová směrově dělená tramvajovým pásem s otevřeným štěrkovým ložem | Jeremiášova - Radlická | Smíchov, Košíře, Motol, Řepy, Stodůlky | 19 600 až 38 500 |
| Pražský okruh | Dálnice | Šestipruhová směrově dělená příp. čtyřpruhová směrově dělená | Do Horoměřic - Novopacká | Ruzyně, Zličín, Hostavice, Třebonice, Řeporyje, Holyně, Slivenec, Lochkov, Velká Chuchle, Radotín, Lahovice, Zbraslav, Komořany, Točná, Cholupice, Hodkovice, Jesenice, Herink, Dobřejovice, Modletice, Nupaky, Běchovice, H. a D. Počernice | 45 800 až 87 500 |
| Průmyslová | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená příp. čtyřpruhová směrově dělená travnatým pásem | Poděbradská - Švehlova | Hloubětín, Kyje, Malešice, Štěrboholy, Hostivař | 26 200 až 51 500 |
| Resslova | MK I. třídy | Čtyřpruhová obousměrná | Jiráskovo náměstí – Karlovo náměstí | Nové Město | 35 000 |
| Rozvadovská spojka | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená | Bucharova – Pražský okruh | Stodůlky, Třebonice | 30 700 až 56 000 |
| Sokolská | MK I. třídy | Třípruhová jednosměrná | Nuselský most – Žitná | Nové Město | 33 600 až 45 100 |
| Spořilovská | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená příp. pětipruhová směrově dělená | Jižní spojka – D1 | Chodov, Záběhlice, Michle | 36 500 až 47 500 |
| Strakonická | MK I. třídy, Silnice I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená | Hořejší nábřeží – hranice aglomerace | Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Lahovice, Zbraslav | 28 100 až 114 700 |
| Štěrboholská spojka | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená | Českobrodská - Průmyslová | Štěrboholy, Hostavice, Dolní Počernice, Dubeč, Běchovice | 76 900 až 79 000 |
| V Holešovičkách | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená | Barikádníků - Liberecká | Libeň | 68 200 |
| Vídeňská | MK I. třídy | Čtyřpruhová směrově dělená příp. dvoupruhová obousměrná | Jižní spojka – přivaděč Vestec | Michle, Krč, Kunratice, Vestec u Prahy | 16 300 až 49 000 |
| Wilsonova | MK I. třídy | Šestipruhová směrově dělená | Václavské náměstí – Hlávkův most | Nové Město, Vinohrady, Karlín | 37 900 až 92 600 |

Zdroj intenzit dopravy: TSK hl. m. Prahy a ŘSD ČR

Tab. 4 Popis nejvytíženějších tramvajových tratí

| Ulice | Úsek | Intenzita |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tram/24 h |
| Spálená | Od křižovatky s Lazarskou po křižovatku Myslíkova, Spálená. | 1 950 |
| Karlovo náměstí | Od křižovatky Myslíkova, Spálená po křižovatku Karlovo náměstí, Na Moráni. | 1 700 až 1 800 |
| Milady Horákové | Od křižovatky s ulicí Svatovítská ke Strossmayerovu náměstí. | 1 200 až 1 650 |
| Zenklova | Od křižovatky s ulicí Na žertvách po křižovatku s ulicí Sokolovská. | 1 450 |
| Dlážděná, Havlíčkova, Jindřišská, Vodičkova, Lazarská | Od křižovatky Havlíčkova, Na poříčí po křižovatku Lazarská, Spálená. | 1 450 |
| Národní, Spálená, Most Legií, Vítězná | Od křižovatky Lazarská, Spálená po křižovatku Újezd, Vítězná. | 1 150 až 1 400 |
| Chotkova, Pod Bruskou, Klárov | Od křižovatky Badeniho, Chotkova po křižovatku Klárov, Letenská. | 1 100 až 1 350 |
| Nábřeží Kapitána Jaroše, Dukelských hrdinů | Od Strossmayerova náměstí po Štefánikův most. | 1 250 |
| Nádražní | Od křižovatky Plzeňská, Lidická, Štefánikova po křižovatku Nádražní, Za Ženskými domovy. | 1 200 |
| Lidická, Palackého most, Rašínovo nábřeží | Od křižovatky Rašínovo nábřeží, Svobodova po křižovatku Plzeňská, Nádražní, Štefánikova. | 1 150 |
| Ječná, Jugoslávská, Francouzská | Od Karlova náměstí po křižovatku Francouzská, Blanická. | 1 100 |
| Újezd, Štefánikova, Plzeňská | Od křižovatky Újezd, Vítězná po křižovatku Plzeňská, Nepomucká, Pod Kotlářkou. | 1 100 |
| Na Moráni | Od Karlova náměstí po Palackého náměstí. | 1 100 |
| Jana Želivského | Od křižovatky Pod Krejcárkem, Koněvova, Jana Želivského po křižovatku Olšanská, Jana Želivského. | 1 050 |
| Vinohradská | Od křižovatky Jičínská, Vinohradská po náměstí Jiřího z Lobkovic. | 1 050 |
| Křesomyslova, Sekaninova, Jaromírova, Na Slupi, | Od křižovatky Bělehradská, Křesomyslova, Otakarova po křižovatku Na Slupi, Svobodova. | 1 000 |

Zdroj intenzit: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Obr. 6 Komunikační síť na území aglomerace

Zdroj dat: ZABAGED©, IPR Praha

Na území aglomerace Praha je jedním z dominantních zdrojů akustických emisí právě silniční a tramvajová doprava provozovaná na různých typech komunikací odlišných vlastníků a správců. Z uvedených důvodů je v následující tabulce uveden stručný přehled vlastníků a správců komunikací na území aglomerace Praha. Tramvajová doprava je zajišťována 33 linkami a autobusová 139 linkami (včetně nočních). Provozovatelem většiny linek městské hromadné dopravy je Dopravní podnik hl. města Prahy vlastněný hlavním městem Praha.

Tab. 5 Přehled vlastníků a správců komunikací na území aglomerace Praha

| Typ komunikace | Vlastník komunikace | Správce komunikace |
| --- | --- | --- |
| Dálnice | Stát (MD ČR) | ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR |
| Rychlostní komunikace |  |  |
| Silnice I. třídy |  |  |
| Silnice II. a III. třídy | Středočeský kraj | KSÚS SK |
|  |  | Krajská správa a údržba silnic |
|  |  | Středočeského kraje p. o. k. |
| Místní komunikace | Hlavní město Praha | Na území hl. m. Prahy: TSK Praha Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s., Mimo území hl. m. Prahy: jednotlivé obce |

Charakteristika železničních tratí

Praha je jednou z důležitých středoevropských železničních stanic, která leží na I., III. a IV. tranzitním koridoru mezinárodních tras. Z hlediska národních vztahů je Praha jedním z nejdůležitějších dopravních uzlů. Železniční dopravě dominuje tranzitní doprava.

Součástí aglomerace Praha jsou 3 tranzitní železniční koridory. I. železniční koridor vede na území ČR od státní hranice s Německem přes Děčín, Prahu, Pardubice, Brno a Břeclav směrem ke státní hranici se Slovenskem. III. železniční koridor vede na území ČR mezi Mosty u Jablunkova a Chebem. IV. železniční koridor vede na území ČR mezi Děčínem a Horním Dvořištěm. Železniční doprava na území aglomerace je začleněna do Pražské integrované dopravy. V Následující tabulce je uveden základní popis železničních tratí v aglomeraci Praha. Správcem železniční infrastruktury je SŽDC.

Regionální osobní doprava je zajišťována především jednotkami řady 471 City Elefant. Dálková osobní doprava je ve většině případů realizována moderními či modernizovanými vozy, popř. elektrickými jednotkami. Podíl vozu řady B se špalíkovými brzdami výrazně klesl. Noví dopravci (Regiojet a LEO Expres) provozují vlaky téměř výlučně vozidly s kotoučovou brzdou (vyjma některých hnacích vozidel). České dráhy postupně obnovují rozsáhlý svůj vozovový park.

Nákladní doprava ve svém rozsahu nepředstavuje z hlediska hluku na území aglomerace Praha výrazný problém. Provozně nejsilnější relací je Německo–Děčín–Praha–Uhříněves. Pro nákladní dopravu procházející aglomerací je z hlediska hlukové zátěže nejdůlěžitější lokalizace a výkony kontejnerového překladiště v Praze – Uhříněvsi a spádoviště v Praze-Libni.

Tab. 6 Základní popis hlavních železničních tratí aglomerace Praha

| Číslo traťového úseku v aglomeraci | Označení | Lokality, jimiž železniční tratě prochází | Významné k. ú. aglomerace, jimiž traťový úsek v aglomeraci prochází |
| --- | --- | --- | --- |
| 011 | I. tranzitní koridor, III. tranzitní koridor | Praha - Kolín | Žižkov, Libeň, Vysočany, Hloubětín, Dolní Počernice |
| 070 | - | Praha – Neratovice – Mladá Boleslav - Turnov | Satalice, Kbely, Čakovice |
| 091 | I. tranzitní koridor, IV. tranzitní koridor | Praha | Nové Město, Holešovice, Bubeneč, Dejvice, Sedlec, Suchdol |
| 120 | - | Praha – Kladno – Rakovník | Holešovice, Bubeneč, Dejvice, Veleslavín, Ruzyně, Hostivice |
| 122 | - | Praha – Hostivice – Rudná u Prahy | Holešovice, Bubeneč, Dejvice, Veleslavín, Ruzyně, Hostivice, Litovice, Chýně, Dušníky u Rudné |
| 171 | - | Praha – Beroun | Vinohrady, Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín, Černošice |
| 173 | - | Praha – Rudná u Prahy - Beroun | Vinohrady, Smíchov, Hlubočepy, Jinonice, Řeporyje, Jinočany, Dušníky u Rudné, Nučice u Rudné |
| 210 | - | Praha – Vrané nad Vltavou – Dobříš | Michle, Chodov, Krč, Braník, Hodkovičky, Modřany, Komořany, Zbraslav, Lhota, Vrané nad Vltavou |
| 221 | IV. tranzitní koridor | Praha – Benešov u Prahy | Vršovice, Strašnice, Hostivař, Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy, Uhříněves, Kolovraty, Říčany u Prahy |
| 231 | - | Praha – Nymburk - Kolín | Libeň, Vysočany, Hloubětín, Kyje, Horní Počernice, Zeleneč |

Obr. 7 Železniční síť na území aglomerace

Zdroj dat: ZABAGED©, IPR Praha

Charakteristika leteckého provozu

Na území aglomerace Praha se nacházejí následující letiště řešené v rámci SHM, a tedy i akčního plánu:

Letiště Václava Havla Praha

Letiště Václava Havla Praha je veřejné mezinárodní letiště ležící na severozápadním okraji hl. m. Prahy, ve vzdálenosti cca 10 km od středu města, v nadmořské výšce 380 m (vztažný bod letiště). Okolní krajina je mírně zvlněná, jižně a východně od letiště se značným městským osídlením a s četnými menšími sídelními útvary v širším okolí ve zbytku území. Blízké okolí tvoří průmyslová a nákupní zóna bez bydlení, s hustou sítí pozemních komunikací.

Letiště Václava Havla Praha s kódovým označením LKPR je plně vybaveno pro lety za viditelnosti (VFR) i podle přístrojů (IFR) a umožňuje nepřetržitý provoz ve dne i v noci. Je plně koordinováno v rámci EUROCONTROL v Bruselu z hlediska přidělovaných časů vzletů (tzv. slotů). Špičková hodinová kapacita stávajícího dráhového systému je 46 pohybů za hodinu. Provozovatelem letiště je společnost Letiště Praha a.s.

Letiště Praha Kbely

Vojenské mezinárodní neveřejné letiště Praha Kbely, které leží v severovýchodní části Prahy na jihu městské části Kbely, provozem zasahuje zejména na území Hloubětína, Vysočan a dalších částí hl. m. Prahy. V současné době je na něm umístěna 24. základna dopravního letectva armády ČR s nepravidelným provozem dopravních letadel a vrtulníků.

Dráha pro vzlety a přistání RWY 06/24 (asfalt, 2080 x 50 m) umožňuje provoz dopravních proudových letadel kategorie D. Letiště umožňuje provoz za podmínek IFR a noční provoz, který je však omezen.

Letiště Praha Letňany

Sportovní letiště se statutem „veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště“, leží na SV okraji Prahy, mezi částmi Kbely a Letňany, v blízkém sousedství vojenského letiště Kbely. Provozovatelem letiště je společnost Letiště Praha Letňany s.r.o.

Obr. 8 Řešená letiště na území aglomerace

Zdroj dat: ZABAGED©

Charakteristika integrovaných zařízení

V následující tabulce (viz Tab. 7) je uveden základní přehled integrovaných zařízení (průmyslových zdrojů hluku) v aglomeraci Praha řešených v rámci SHM aglomerace Praha.

Tab. 7 Základní přehled integrovaných zařízení

| K. ú. | Podnik | Adresa | Zaměření |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruzyně | Czech Airlines Technics a.s. | Jana Kašpara 1069/1, Praha 6 | Povrchové úpravy pro opravy podvozků |
| Dejvice | Pražská teplárenská a.s. | Pod Juliskou 2604/6, Praha 6 | Výtopna Juliska |
| Holešovice | Pražská teplárenská a.s. | Partyzánská 7, Praha 7 | Teplárna Holešovice |
| Roztoky | VUAB Pharma a.s. | Vltavská 53, Roztoky | Výroba Nystatinu |
| Ďáblice | FCC Česká republika s.r.o. | Ďáblická 791/89, Praha 8 | Skládka odpadů Ďáblice |
| Vysočany | A.P.E. s.r.o. | Kolbenova 616/34, Praha 9 | Čistící stanice vybraných kapalných odpadů |
| Vysočany | PEPSICO CZ s.r.o. | Kolbenova 510/50, Praha 9 | Výroba nápojů |
| Smíchov | Pivovary Staropramen a.s. | Nádražní 43/84, Praha 5 | Výroba nápojů |
| Krč | Pražská teplárenská a.s. | Zálesí 1927/13, Praha 4 | Výtopna Krč |
| Modřany | Interpharma Praha a.s. | Komořanská 955, Praha 12 | Výroba aktivních farmaceutických substancí |
| Radotín | Českomoravský cement a.s. | K Cementárně, Praha 5 | Výroba cementového slínku v rotačních pecích |
| Vestec u Prahy | SAFINA a.s. | Vídeňská 104, Vestec | Plazmová tavírna, výroba sloučenin drahých kovů |
| Dolní Jirčany | TONDACH Česká republika s.r.o. | Cihlářská 125, Psáry-Dolní Jirčany | Výroba keramických výrobků vypalováním |

Zdroj dat: Cenia-IPPC

Obr. 9 Lokalizace integrovaných zařízení na území aglomerace

Zdroj dat: Cenia-IPPC

Označení pořizovatele

Pořizovatel:	Magistrát hlavního město Prahy

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1

Výčet právních předpisů pro přípravu akčních plánů

Strategické hlukové mapy a odpovídající akční plány jsou pořizovány na základě požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Část této směrnice byla v ČR transponována do zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně do § 78, § 80 odst. 1 písm. q) až u), § 81, § 81a, § 81b, § 81c.

Další část této směrnice byla transponována i do Čl. XII zákona č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Prováděcími právními předpisy jsou:

1. Vyhláška č. 523/2006 Sb., která stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (dále jen vyhláška o hlukovém mapování).

2. Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku.

Mezní hodnoty hlukových ukazatelů

Mezní hodnoty pro strategické hlukové mapování v ČR jsou stanoveny vyhláškou č. 523/2006 Sb. o hlukovém mapování, §2, odst. 3.

Citace:

Hlukové ukazatele a jejich mezní hodnoty

(3) Pro hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) se stanoví tyto mezní hodnoty:

a) pro silniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 60 dB.

b) pro železniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 65 dB.

c) pro leteckou dopravu Ldvn se rovná 60 dB a Ln se rovná 50 dB.

d) pro integrovaná zařízení Ldvn se rovná 50 dB a Ln se rovná 40 dB.

Souhrn výsledků hlukového mapování

Kapitola se zabývá sumarizací výsledků pro jednotlivé zdroje hluku v aglomeraci Praha vycházející z podkladu [8]. Výsledky jsou prezentovány v jednotlivých hlukových pásmech pro hlukové ukazatele Ldvn a Ln.

V Tab. 8 a Tab. 9 jsou uvedeny celkové odhadované počty osob žijících ve stavbách pro bydlení a počet staveb pro bydlení ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech pro kumulativní vliv všech zdrojů (silniční doprava, železniční doprava, letecká doprava, integrovaná zařízení) na území aglomerace Praha viz podklad [8]. Odhad byl vypracován pro hluk vypočítaný ve výšce 4 m nad zemí a pro nejvíce vystavené části obvodového pláště, a to pro rozsah hodnot hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) v dB: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 a pro rozsah hodnot hlukového ukazatele pro noc (Ln) v dB: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.

Tab. 8 Celkový odhadovaný počet osob v jednotlivých pásmech Ldvn [dB] ovlivněných ze všech zdrojů

| Ukazatel | Ldvn [dB] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >75 |
| Počet osob (zaokrouhlený na stovky) | 181 200 | 478 300 | 309 900 | 150 600 | 90 200 | 4 300 |
| Počet staveb pro bydlení | 27 396 | 36 212 | 18 922 | 10 175 | 5 019 | 337 |

Tab. 9 Celkový odhadovaný počet osob v jednotlivých pásmech Ln [dB] ovlivněných ze všech zdrojů

| Ukazatel | Ln [dB] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | >70 |
| Počet osob (zaokrouhlený na stovky) | 455 300 | 343 500 | 167 200 | 91 000 | 10 700 | 100 |
| Počet staveb pro bydlení | 36 254 | 22 177 | 11 238 | 5 425 | 712 | 17 |

  - Souhrn výsledků ze silničního a tramvajového provozu

V Tab. 10 a Tab. 11 jsou uvedeny celkové odhadované počty osob žijících ve stavbách pro bydlení a počet staveb pro bydlení ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech kumulativně ze silničního a tramvajového provozu na území aglomerace Praha viz podklad [8]. Odhad byl vypracován pro hluk vypočítaný ve výšce 4 m nad zemí a pro nejvíce vystavené části obvodového pláště, a to pro rozsah hodnot hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) v dB: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 a pro rozsah hodnot hlukového ukazatele pro noc (Ln) v dB: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.

Tab. 10 Celkový odhadovaný počet osob v jednotlivých pásmech Ldvn [dB] ovlivněných ze silničního a tramvajového provozu

| Ukazatel | Ldvn [dB] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >75 |
| Počet osob (zaokrouhlený na stovky) | 187 000 | 461 300 | 296 400 | 146 200 | 89 100 | 4 200 |
| Počet staveb pro bydlení | 25 811 | 33 209 | 17 249 | 9 641 | 4 903 | 318 |

Tab. 11 Celkový odhadovaný počet osob v jednotlivých pásmech Ln [dB] ovlivněných ze silničního a tramvajového provozu

| Ukazatel | Ln [dB] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | >70 |
| Počet osob (zaokrouhlený na stovky) | 449 900 | 329 900 | 161 200 | 88 900 | 10 000 | 0 |
| Počet staveb pro bydlení | 34 189 | 20 165 | 10 474 | 5 119 | 638 | 4 |

Souhrn výsledků ze železničního provozu

V Tab. 12 a Tab. 13 jsou uvedeny celkové odhadované počty osob žijících ve stavbách pro bydlení a počet staveb pro bydlení ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech ze železničního provozu na území aglomerace Praha viz podklad [8]. Odhad byl vypracován pro hluk vypočítaný ve výšce 4 m nad zemí a pro nejvíce vystavené části obvodového pláště, a to pro rozsah hodnot hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) v dB: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 a pro rozsah hodnot hlukového ukazatele (Ln) v dB: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.

Tab. 12 Celkový odhadovaný počet osob v jednotlivých pásmech Ldvn [dB] ovlivněných ze železničního provozu

| Ukazatel | Ldvn [dB] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >75 |
| Počet osob (zaokrouhlený na stovky) | 32 700 | 16 100 | 6 900 | 2 000 | 700 | 100 |
| Počet staveb pro bydlení | 3 047 | 1 694 | 802 | 322 | 88 | 18 |

Tab. 13 Celkový odhadovaný počet osob v jednotlivých pásmech Ln [dB] ovlivněných ze železničního provozu

| Ukazatel | Ln [dB] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | >70 |
| Počet osob (zaokrouhlený na stovky) | 28 100 | 12 900 | 4 800 | 1 500 | 600 | 0 |
| Počet staveb pro bydlení (zaokrouhlený na stovky) | 2 500 | 1 400 | 600 | 300 | 100 | 0 |

Souhrn výsledků z leteckého provozu

V Tab. 14 a Tab. 15 jsou uvedeny celkové odhadované počty osob žijících ve stavbách pro bydlení a počet staveb pro bydlení ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech z leteckého provozu na území aglomerace Praha viz podklad [8]. Odhad byl vypracován pro hluk vypočítaný ve výšce 4 m nad zemí a pro nejvíce vystavené části obvodového pláště, a to pro rozsah hodnot hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) v dB: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 a pro rozsah hodnot hlukového ukazatele (Ln) v dB: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.

Tab. 14 Celkový odhadovaný počet osob v jednotlivých pásmech Ldvn [dB] ovlivněných z leteckého provozu

| Ukazatel | Ldvn [dB] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >75 |
| Počet osob (zaokrouhlený na stovky) | 5 400 | 2 500 | 600 | 0 | 0 |
| Počet staveb pro bydlení (zaokrouhlený na stovky) | 1 300 | 500 | 200 | 0 | 0 |

Tab. 15 Celkový odhadovaný počet osob v jednotlivých pásmech Ln [dB] ovlivněných z leteckého provozu

| Ukazatel | Ln [dB] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | >70 |  |
| Počet osob (zaokrouhlený na stovky) | 6 800 | 2 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |
| Počet staveb pro bydlení (zaokrouhlený na stovky) | 1 700 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |

Souhrn výsledků z průmyslových zdrojů

V Tab. 16 a Tab. 17 jsou uvedeny celkové odhadované počty osob žijících ve stavbách pro bydlení a počet staveb pro bydlení ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech z integrovaných zařízení na území aglomerace Praha viz podklad [8]. Odhad byl vypracován pro hluk vypočítaný ve výšce 4 m nad zemí a pro nejvíce vystavené části obvodového pláště, a to pro rozsah hodnot hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) v dB: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 a pro rozsah hodnot hlukového ukazatele (Ln) v dB: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, >65.

Tab. 16 Celkový odhadovaný počet osob v jednotlivých pásmech Ldvn [dB] ovlivněných z integrovaných zařízení

| Ukazatel | Ldvn [dB] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >75 |
| Počet osob (zaokrouhlený na stovky) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet staveb pro bydlení | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 17 Celkový odhadovaný počet osob v jednotlivých pásmech Ln [dB] ovlivněných z integrovaných zařízení

| Ukazatel | Ln [dB] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40–44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | <65 |
| Počet osob (zaokrouhlený na stovky) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet staveb pro bydlení | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Shrnutí výsledků vlivu jednotlivých zdrojů

Z výše uvedených souhrnů výsledků hlukového mapování je patrné, že hlavním zdrojem hluku v aglomeraci Praha, který ovlivňuje nejvíce obyvatel, je liniový dopravní zdroj, konkrétně silniční a tramvajová doprava. Ovlivnění obyvatel železničním a leteckým provozem a integrovanými zařízeními není oproti vlivu silničního a tramvajového provozu významné.

Vyhodnocení odhadu počtu osob exponovaných hlukem, vymezení problémů a situací, které je třeba zlepšit

Kapitola se zabývá vyhodnocenými lokalitami, které na základě předložených strategických hlukových map byly analyzovány jako kritická místa, tzv. „hot spots“. Jedná se o lokality, kde by z akustického hlediska mělo dojít postupně ke zlepšení stávající situace. Popis postupů této analýzy byl popsán v kapitole B.4.2. V následujících podkapitolách a příloze č. 1 jsou pro zdroje hluku ze silniční a tramvajové dopravy uvedeny tabulky a mapy lokalit, kde byla na základě provedené analýzy zaznamenána kritická místa.

Problematika železniční a letecké dopravy je řešena v samostatných akčních plánech objednaných MD ČR. Z předaných výsledků SHM aglomerace Praha nebyla identifikována žádná kritická místa z provozu integrovaných (průmyslových) zařízení.

Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního plánu, který měl být pořízen v roce 2013 a z důvodu zdržení zpracování SHM 2012 a další kolo SHM by mělo probíhat v letech 2017/2018, je v mnoha případech kritických míst konstatováno, že již došlo k určité nápravě a tím i v současnosti k možnému zániku či prostorovému zmenšení kritického místa. Kritická místa tedy reflektují stav hlukového zatížení k datům zpracované SHM 2012 – aglomerace Praha [8], která je hlavním podkladem pro zpracování toho AP. Zpracovatel AP vzal v úvahu v rámci hodnocení kritických míst ze silniční dopravy i poskytnutý podklad „Vyhodnocení rozdílu emise hluku silniční dopravy v roce 2015 a 2014 na území hlavního města Prahy“ ze září 2016 po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka [9]. Toto vyhodnocení je uvedeno zvlášť v kapitole 6.1 a dále konkrétněji v popisu jednotlivých kritických míst ze silniční a tramvajové dopravy v příloze č. 1.

Odhad počtu ovlivněných osob, vycházející z adresných bodů a datové sady budov ze SHM, byl proveden pro deskriptor Ln, resp. pro deskriptor Ldvn v případě železniční dopravy. Posouzení pro výše uvedené deskriptory bylo provedeno z toho důvodu, že při porovnání počtu ovlivněných obyvatel a počtu ovlivněných obytných objektů, podle hlukových ukazatelů Ldvn a Ln uvedených ve strategické hlukové mapě lze zjistit, že počty ovlivněných obyvatel a obytných domů nad mezní hodnotou pro hlukový ukazatel Ln (noc) jsou v případě hluku z pozemních komunikací a integrovaných zařízení vždy vyšší než pro hlukový ukazatel Ldvn. V případě železniční dopravy jsou počty vyšší pro ukazatel Ldvn, v případě letecké dopravy je pro Letiště Václava Havla Praha vyšší ukazatel Ln, ostatní letiště nejsou v noční době v provozu. Proto při stanovení kritických míst v sídlech a odhadu počtu ovlivněných obyvatel nad mezní hodnotou hlukového ukazatele byl vždy uvažován ukazatel, který zahrnuje více ovlivněných obyvatel a objektů. Tím jsou prezentované výsledky na straně bezpečnosti.

Počty ovlivněných osob nad mezní hodnotou v jednotlivých k. ú. Aglomerace Praha jsou uvedeny v následujících podkapitolách a v mapových přílohách č. 5 až 8. V mapové příloze č. 9 jsou graficky prezentovány všechny lokality kritických míst priority I a II pro hluk ze silniční a tramvajové dopravy pro území aglomerace Praha.

V době zpracování akčního plánu se IPR Praha (objednatel AP) snažil od pořizovatele SHM (Ministerstvo zdravotnictví ČR) získat základní data – souhrnnou zprávu Strategické hlukové mapy aglomerace Praha. Jelikož je SHM hlavní podklad pro tvorbu AP, jsou pro zpracovatele AP klíčové informace o metodice, použitých podkladech a průběhu zpracování a výpočtu jednotlivých zdrojů hluku včetně jejich popisu. Bohužel do doby zpracování akčního plánu se všechna potřebná data od pořizovatele SHM (Ministerstva zdravotnictví ČR) nepodařilo získat. I přes neúplná data se zpracovatel akčního plánu snažil s maximální přesností vyhodnotit akustickou situaci pro akční plán na základě poskytnutých a veřejně dostupných podkladů.

Vyhodnocení akustické situace ze silniční dopravy po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka

Zpracovatel AP vzal v úvahu v rámci vymezení a hodnocení kritických míst ze silniční dopravy kromě Strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha i poskytnutý podklad „Vyhodnocení rozdílu emise hluku silniční dopravy v roce 2015 a 2014 na území hlavního města Prahy“ ze září 2016 po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka [9].

Cílem posouzení bylo stanovit vliv změny dopravy pro rok 2015 proti stavu v roce 2014 na emisi hluku. Nejvýznamnější změnou v roce 2015 bylo zprovoznění tunelového komplexu Blanka. Emise hluku byla vypočtena podle metodiky NMPB - Routes – 96.

Z porovnání obou stavů lze konstatovat, že emise hluku z provozu silniční dopravy významně klesla (nad 2,0 dB) na komunikaci Strojnická, U Výstaviště, Železničářů, Evropská, Milady Horákové, Dukelských hrdinů, Letenská, Bondyho, Patočkova a Řevnická. Naopak ve Strahovském tunelu, tunelu Mrázovka a spojnici mezi nimi, dále v ulici Bubenská, Povltavská a Pod Královkou došlo k nárůstu emisí hluku z provozu silniční dopravy.

Vyhodnocení dopadu zprovoznění Tunelového komplexu Blanka vzhledem k vymezeným kritickým místům ze silniční dopravy je popsáno konkrétněji v popisu jednotlivých kritických míst v příloze č. 1.

Obr. 10 Výřez grafického výstupu z „Vyhodnocení rozdílu emise hluku silniční dopravy v roce 2015 a 2014“

Zdroj: Vyhodnocení rozdílu emise hluku silniční dopravy v roce 2015 a 2014 [9]

Silniční a tramvajová doprava

Vymezení kritických míst ze silniční a tramvajové dopravy bylo provedeno, v souladu s příslušnými právními předpisy, pouze na základě předaných výsledků SHM 2012 aglomerace Praha [8]. Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního plánu, který měl být pořízen v roce 2013 a z důvodu zdržení zpracování a předání SHM 2012 a další kolo SHM by mělo probíhat v letech 2017/2018, je v mnoha případech kritických míst konstatováno, že již došlo k určité nápravě a tím i v současnosti k možnému zániku či prostorovému zmenšení kritického místa. Kritická místa tedy reflektují stav hlukového zatížení k datu zpracování SHM 2012 – aglomerace Praha. Zpracovatel AP vzal v úvahu v rámci hodnocení kritických míst ze silniční dopravy i poskytnutý podklad „Vyhodnocení rozdílu emise hluku silniční dopravy v roce 2015 a 2014 na území hlavního města Prahy“ ze září 2016 po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka [9]. Toto vyhodnocení je popsáno zvlášť v kapitole 6.1 a dále konkrétněji v popisu jednotlivých kritických míst v příloze č. 1. Zpracovatel AP vzal v úvahu také náměty a připomínky městských částí a občanů došlé před zpracováním AP týkající se kritických míst.

Bylo vymezeno celkem 98 kritických míst (39 v I. prioritě a 59 ve II. prioritě). V předchozím kole SHM (v AP z roku 2008) bylo vymezeno 49 kritických míst, které se ve velké míře shodují s kritickými místy I. priority tohoto AP. Menší rozdíly ve vymezení kritických míst mohou být zapříčiněny rozdílnou použitou metodikou tvorby kritických míst (viz metodické návody [6] a [7] a kap. B.4.2) či již vyřešením kritického místa protihlukovým opatřením realizovaným mezi jednotlivými koly SHM. Všechny lokality priority I a II jsou uvedeny v Tab. 20 a graficky znázorněny v mapové příloze č. 9.

Popis a lokalizace kritických míst I. priority ze silniční a tramvajové dopravy včetně návrhu konkrétních protihlukových opatření pro jednotlivé lokality je uveden v příloze č. 1. Možnosti protihlukových opatření popsané v příloze č. 1 lze použít v mnoha případech i pro řešení kritických míst II. priority. V přílohách č. 3 a 4 jsou uvedena všechna plánovaná či již realizovaná protihluková opatření, která jsou pro přehlednost barevně odlišena spolu s číslem kritického místa, ke kterému je opatření vztaženo.

Pro lepší odlišení kritických míst jsou jednotlivé lokality v mapových výstupech barevně odlišeny následujícím způsobem:

- červeně podbarvená lokalita – kritické místo I. priority dle SHM 2012

- fialově podbarvená lokalita – kritické místo I. priority dle SHM 2012 již vyřešené nebo částečně vyřešené

- žlutě podbarvená lokalita – kritické místo II. priority dle SHM 2012

- hnědě podbarvená lokalita – kritické místo II. priority dle SHM 2012 již vyřešené nebo částečně vyřešené

V Tab. 18 je uveden počet osob v jednotlivých pásmech ovlivněných provozem silniční a tramvajové dopravy na pozemních komunikacích v lokalitách s výskytem kritických míst získaný na základě provedené analýzy. Jedná se o výsledky ze SHM aglomerace Praha [8], které jsou zaokrouhleny na stovky obyvatel. Jelikož jsou předané výstupy pro silniční a tramvajovou dopravu SHM aglomerace Praha, ze kterých AP aglomerace Praha musí vycházet, sloučené dohromady, není možné určit počet ovlivněných obyvatel pro jednotlivé zdroje hluku zvlášť. Z tohoto důvodu jsou kritická místa vygenerována pro oba zdroje hluku dohromady.

Ve většině kritických míst působí současně silniční i tramvajová doprava. Pokud je v dané lokalitě dominantní pouze jeden zdroj hluku, je toto konstatováno v popisech kritických míst v příloze č. 1.

V Tab. 19 jsou uvedeny všechny lokality, kde byla zaznamenána kritická místa včetně počtu ovlivněných obyvatel v prioritě I a II nad mezní hodnotou Ln > 60 dB.

Následující vyhodnocení jsou provedena pouze pro ukazatel Ln. Posouzení pouze pro noční dobu bylo provedeno z toho důvodu, že při porovnání počtu ovlivněných obyvatel a počtu ovlivněných obytných objektů, podle hlukových ukazatelů Ldvn a Ln uvedených ve strategické hlukové mapě bylo zjištěno, že počty ovlivněných obyvatel a obytných domů nad mezní hodnotou pro hlukový ukazatel Ln (noc) jsou ze silničního a tramvajového provozu vždy vyšší než pro hlukový ukazatel Ldvn.

Tab. 18 Počet osob v jednotlivých pásmech Ln [dB] ovlivněných z provozu na pozemních komunikacích v lokalitách s výskytem kritických míst

| Obec | Název katastrálního území | Ln [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40-44 dB | 45-49 dB | 50-54 dB | 55-59 dB | 60-64 dB | 65-69 dB | ≥70 dB | Nad mezní hodnotou (60 dB) |
| Dolní Břežany | Dolní Břežany | 700 | 600 | 300 | 100 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| Chrášťany | Chrášťany u Prahy | 100 | 100 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Praha | Braník | 2 200 | 6 500 | 3 700 | 3 500 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
|  | Břevnov | 3 800 | 8 100 | 5 000 | 4 000 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
|  | Bubeneč | 400 | 6 700 | 7 100 | 1 700 | 3 600 | 300 | 0 | 3 900 |
|  | Dejvice | 3 400 | 6 200 | 3 900 | 2 800 | 2 100 | 100 | 0 | 2 200 |
|  | Dolní Měcholupy | 600 | 700 | 100 | 100 | 100 | 200 | 0 | 300 |
|  | Hloubětín | 600 | 3 800 | 3 300 | 3 000 | 600 | 0 | 0 | 600 |
|  | Holešovice | 800 | 8 500 | 8 900 | 6 200 | 7 000 | 800 | 0 | 7 800 |
|  | Hradčany | 100 | 600 | 400 | 100 | 400 | 0 | 0 | 400 |
|  | Karlín | 800 | 2 800 | 3 800 | 1 900 | 700 | 0 | 0 | 700 |
|  | Kobylisy | 3 900 | 14 400 | 3 900 | 3 900 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
|  | Košíře | 2 800 | 3 200 | 2 800 | 1 400 | 2 700 | 300 | 0 | 3 000 |
|  | Krč | 2 200 | 11 900 | 6 000 | 4 800 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
|  | Libeň | 1 600 | 9 000 | 7 500 | 6 200 | 3 700 | 600 | 0 | 4 300 |
|  | Liboc | 900 | 1 900 | 900 | 500 | 300 | 0 | 0 | 300 |
|  | Libuš | 1 200 | 2 400 | 500 | 100 | 500 | 100 | 0 | 600 |
|  | Malá Strana | 700 | 600 | 1 100 | 1 000 | 1 100 | 100 | 0 | 1 200 |
|  | Michle | 1 300 | 6 600 | 6 400 | 2 500 | 2 200 | 100 | 0 | 2 300 |
|  | Nové Město | 600 | 2 300 | 8 900 | 4 200 | 5 600 | 1 800 | 0 | 7 400 |
|  | Nusle | 1 400 | 8 600 | 8 900 | 9 100 | 6 100 | 200 | 0 | 6 300 |
|  | Prosek | 1 100 | 6 000 | 4 800 | 4 300 | 400 | 0 | 0 | 400 |
|  | Smíchov | 4 100 | 7 800 | 7 500 | 6 000 | 4 300 | 1 700 | 0 | 6 000 |
|  | Strašnice | 3 900 | 13 900 | 7 800 | 5 500 | 2 900 | 100 | 0 | 3 000 |
|  | Střešovice | 1 200 | 2 000 | 1 500 | 800 | 700 | 0 | 0 | 700 |
|  | Střížkov | 1 300 | 4 100 | 5 500 | 2 700 | 300 | 0 | 0 | 300 |
|  | Troja | 1 700 | 6 200 | 3 900 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  | Veleslavín | 1 400 | 1 800 | 500 | 1 200 | 600 | 0 | 0 | 600 |
|  | Vinohrady | 1 500 | 12 600 | 15 200 | 11 400 | 8 100 | 300 | 0 | 8 400 |
|  | Vokovice | 1 800 | 2 400 | 3 100 | 2 000 | 500 | 0 | 0 | 500 |
|  | Vršovice | 500 | 6 200 | 11 900 | 7 900 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
|  | Vysočany | 700 | 3 800 | 2 600 | 400 | 2 100 | 100 | 0 | 2 200 |
|  | Záběhlice | 2 100 | 12 200 | 10 600 | 5 200 | 1 500 | 300 | 0 | 1 800 |
|  | Žižkov | 2 800 | 14 900 | 18 700 | 6 900 | 8 900 | 2 000 | 0 | 10 900 |
| Rudná | Dušníky u Rudné | 200 | 500 | 500 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  | Hořelice | 500 | 600 | 600 | 200 | 400 | 0 | 0 | 400 |

Tab. 19 Odhadovaný počet osob v kritických místech nad mezní hodnotou (Ln > 60 dB)

| Obec | Název katastrálního území | Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Priorita I | Priorita II |
| Dolní Břežany | Dolní Břežany | 0 | 154 |
| Chrášťany | Chrášťany u Prahy | 0 | 65 |
| Praha | Braník | 460 | 0 |
|  | Břevnov | 0 | 696 |
|  | Bubeneč | 2 562 | 760 |
|  | Dejvice | 479 | 873 |
|  | Dolní Měcholupy | 0 | 198 |
|  | Hloubětín | 0 | 286 |
|  | Holešovice | 6 053 | 317 |
|  | Hradčany | 0 | 330 |
|  | Karlín | 0 | 333 |
|  | Kobylisy | 0 | 831 |
|  | Košíře | 2 764 | 0 |
|  | Krč | 0 | 458 |
|  | Libeň | 1 838 | 1 249 |
|  | Liboc | 0 | 209 |
|  | Libuš | 0 | 355 |
|  | Malá Strana | 0 | 886 |
|  | Michle | 1 465 | 791 |
|  | Nové Město | 2 923 | 2 268 |
|  | Nusle | 4 603 | 1 078 |
|  | Prosek | 0 | 146 |
|  | Smíchov | 2 372 | 1951 |
|  | Strašnice | 1 818 | 690 |
|  | Střešovice | 452 | 0 |
|  | Střížkov | 304 | 0 |
|  | Troja | 0 | 123 |
|  | Veleslavín | 0 | 243 |
|  | Vinohrady | 5 822 | 1 116 |
|  | Vokovice | 0 | 504 |
|  | Vršovice | 5 790 | 1 605 |
|  | Vysočany | 728 | 814 |
|  | Záběhlice | 0 | 552 |
|  | Žižkov | 8 702 | 582 |
| Rudná | Dušníky u Rudné | 0 | 145 |
|  | Hořelice | 0 | 341 |
| Celkový počet obyvatel v kritických místech |  | 49 135 | 20 949 |

Poznámka:

Priorita I (červený odstín) – 	vymezuje území, ve kterém je překročena mezní hodnota a současně je zde hustota obyvatel ≥ 10 obyvatel/1000 m2. Řešení opatření v tomto území by vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva mělo být realizováno v co nejkratším časovém horizontu.

Priorita II (žlutý odstín) –	vymezuje území, ve kterém je překročena mezní hodnota a současně je zde hustota obyvatel ≥ 1 obyvatel/1000 m2.

Tab. 20 Seznam kritických míst I. a II. priority

| ID kritického místa | Ulice | Katastrální území |
| --- | --- | --- |
| 1 | Čimická, Nad Šutkou, Pod Sídlištěm, Klapkova | Kobylisy |
| 2 | Liberecká | Střížkov |
| 3 | Zenklova | Libeň |
| 4 | Davídkova | Libeň |
| 5 | V Holešovičkách | Libeň |
| 6 | Jugoslávských partyzánů. Podbabská | Dejvice |
| 7 | Vosmíkových, Zenklova | Libeň |
| 8 | Prosecká | Prosek |
| 9 | Komunardů, Ortenovo náměstí | Holešovice |
| 10 | U Výstaviště, Bubenská | Holešovice |
| 11 | Kolbenova | Vysočany |
| 12 | Evropská | Dejvice |
| 13 | Evropská | Vokovice |
| 14 | Evropská | Dejvice |
| 15 | Bubenská, Veletržní | Holešovice |
| 16 | Čs. armády | Bubeneč |
| 17 | Dukelských hrdinů | Holešovice |
| 18 | Evropská | Liboc |
| 19 | Korunovační, Milady Horákové | Bubeneč |
| 20 | Svatovítská | Dejvice |
| 21 | Sokolovská | Libeň |
| 22 | Veletržní, Milady Horákové | Holešovice |
| 23 | Sokolovská, U Balabenky, Na Žertvách | Libeň |
| 24 | Milady Horákové | Hradčany |
| 25 | Na Petřinách | Břevnov |
| 26 | Českomoravská, Freyova | Vysočany |
| 27 | Poděbradská, Kbelská | Hloubětín |
| 28 | Sokolovská | Karlín, Libeň |
| 29 | Spojovací, Novovysočanská | Vysočany |
| 30 | Patočkova | Střešovice |
| 31 | Sokolovská | Karlín |
| 32 | Patočkova | Břevnov |
| 33 | Na Poříčí, Havlíčkova | Nové Město |
| 34 | Karmelitská, Újezd, Vítězná | Malá Strana |
| 35 | Spojovací | Žižkov |
| 36 | Koněvova | Žižkov |
| 37 | Koněvova, Jana Želivského | Žižkov |
| 38 | Koněvova | Žižkov |
| 39 | Husitská, Koněvova | Žižkov |
| 40 | Prokopova | Žižkov |
| 41 | Seifertova, Táboritská | Žižkov |
| 42 | Spálená, Lazarská, Vodičkova | Nové Město |
| 43 | Masarykovo nábřeží, Rašínovo nábřeží | Nové Město |
| 44 | Holečkova | Smíchov |
| 45 | Vinohradská | Vinohrady |
| 46 | Karlovo náměstí | Nové Město |
| 47 | Žitná, Anglická | Nové Město, Vinohrady |
| 48 | Anglická, Italská | Vinohrady |
| 49 | Ječná | Nové Město |
| 50 | Vinohradská | Vinohrady, Žižkov |
| 51 | Vinohradská | Vinohrady |
| 52 | Vrchlického, Plzeňská | Košíře |
| 53 | Jugoslávská | Vinohrady |
| 54 | Sokolská, Legerova | Nové Město |
| 55 | Bělehradská | Vinohrady |
| 56 | Korunní, Blanická | Vinohrady |
| 57 | Lidická | Smíchov |
| 58 | Hořejší nábřeží | Smíchov |
| 59 | Nádražní | Smíchov |
| 60 | Svornosti | Smíchov |
| 61 | Rumunská | Nové Město |
| 62 | Francouzská, Ruská, Moskevská | Vršovice |
| 63 | Korunní | Vinohrady |
| 64 | Rašínovo nábřeží | Nové Město |
| 65 | Vyšehradská, Benátská | Nové Město |
| 66 | Vltavská | Smíchov |
| 67 | Černokostelecká, Limuzská | Strašnice |
| 68 | Radlická, Ostrovského, U Santošky | Smíchov |
| 69 | Starostrašnická | Strašnice |
| 70 | Ruská | Vršovice |
| 71 | Strakonická, Svornosti | Smíchov |
| 72 | Vršovická, V Olšinách, 28. pluku, Bělocerkevská | Vršovice |
| 73 | Kodaňská | Vršovice |
| 74 | Moskevská | Vršovice |
| 75 | Sekaninova | Nusle |
| 76 | Vršovická | Vršovice |
| 77 | Křesomyslova, Bělehradská, Otakarova | Nusle |
| 78 | Jaromírova | Nusle |
| 79 | Radlická | Smíchov |
| 80 | Průběžná | Strašnice |
| 81 | Vršovická | Vršovice |
| 82 | Vršovická, Petrohradská | Vršovice |
| 83 | Nuselská, V Horkách | Michle |
| 84 | Chrášťany – Plzeňská | Chrášťany u Prahy |
| 85 | 5. května | Nusle |
| 86 | Táborská | Nusle |
| 87 | 5. května | Nusle |
| 88 | Na Pankráci | Nusle |
| 89 | Nuselská, U Plynárny | Michle |
| 90 | Rudná – Masarykova | Rudná |
| 91 | Záběhlická | Záběhlice |
| 92 | Kutnohorská | Dolní Měcholupy |
| 93 | Budějovická, Vyskočilova | Michle |
| 94 | Severní, Senohrabská, Spořilovská | Záběhlice |
| 95 | Michelská | Michle |
| 96 | Ke Krči, Modřanská | Braník |
| 97 | Libušská, Meteorologická | Libuš |
| 98 | Dolní Břežany – Pražská | Dolní Břežany |

Návrh konkrétních protihlukových opatření pro jednotlivé lokality kritických míst I. priority je uveden v příloze č. 1.

Vzhledem k úzkému uličnímu profilu ve většině lokalit s výskytem kritických míst je možné navrhnout protihluková opatření ve formě rekonstrukce komunikace či tramvajové trati, která jsou již také plánována správcem komunikací a dopravním podnikem (viz přílohy č. 2 až 4). V místech s nižším počtem křižovatek je možné prověřit realizaci tichého povrchu. V případě, že není možné již více snížit hlukové zatížení dostupnými a známými protihlukovými opatřeními, je vhodné přistoupit k realizaci individuálních protihlukových opatření (IPHO), např. ve formě výměny oken, resp. prověření zvukové izolace obvodového pláště zasažených objektů, podle skutečně zjištěných hladin akustického tlaku na fasádách zasažených objektů. Předpokládá se, že podstatnou část automobilové dopravy odvede z centra Prahy dobudování částí Městského okruhu a Silničního okruhu kolem Prahy.

Popis dalších možných protihlukových opatření je uveden v kapitole D.1 a D.2.

Železniční provoz

V srpnu 2016 byl společností Sofis Grant zpracován Akční plán protihlukových opatření provozu dráhy v aglomeraci Praha pro pořizovatele Ministerstvo dopravy ČR (objednatel ŠŽDC), viz podklad [13]. Tento akční plán byl již veřejností projednán a je dostupný na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR - http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Akcni-plany-ke-snizeni-hluku-z-dopravy/2-kolo-AP-rok-2016.

Dle zvolené metodiky, popsané ve výše uvedeném dokumentu, byla identifikována čtyři potenciálně kritická místa (ohniska hluku nad mezní hodnotou):

- Praha-Libeň (úsek trati Praha-Libeň / Praha hl. n. – Praha-Holešovice)

- Praha-Podbaba (úsek trati Praha-Holešovice – Roztoky u Prahy)

- Úvaly (úsek trati při průchodu stejnojmennou železniční stanicí)

- Černošice (úsek trati Praha-Radotín – Dobřichovice).

Obr. 11 Přehledná mapa ohniska hluku identifikovaných v ukazateli Ldvn

Zdroj: Akční plán protihlukových opatření provozu dráhy v aglomeraci Praha [13]

Pro každé kritické místo byla navrhnuta protihluková opatření a modelově ověřena jejich účinnost.

Letecký provoz

V roce 2016 byl společností Letiště Praha zpracován Program snižování hluku (Akční plán) letiště Praha/Ruzyně pro pořizovatele Ministerstvo dopravy ČR, viz podklad [12]. Tento akční plán byl již veřejností projednán a je dostupný na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR - http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Akcni-plany-ke-snizeni-hluku-z-dopravy/2-kolo-AP-rok-2016.

Citace z „Programu snižování hluku (Akčního plánu) letiště Praha/Ruzyně“ [12]:

Z výsledků SHM vyplývá, že oblasti ovlivněné provozem na RWY 06/24, ve kterých došlo v hodnoceném období k překročení některé mezní hodnoty pro hluk z leteckého provozu jsou obec Horoměřice, MČ Praha – Přední Kopanina, Kněževes u Prahy a Jeneč u Prahy. Oblasti, ovlivněné provozem na RWY 12/30 jsou dle výsledků SHM MČ Praha 6 - Ruzyně a MČ Praha 17 - Řepy.

Letiště Praha, a. s. jako provozovatel LKPR a nositel odpovědnosti za hluk z leteckého provozu přistupuje k řešení hlukové problematiky v souladu s hlukovou strategií Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), která je založena na konceptu vyváženého přístupu k regulaci hluku letadel. Princip vyváženého přístupu spočívá v dosažení maximálních environmentálních přínosů zaváděných protihlukových opatření při nákladově efektivním řešení. Uplatňuje a rozvíjí se 5 pilířů vyváženého přístupu:

- omezení hluku u zdroje

- územní plánování a řízení

- protihluková provozní opatření

- provozní omezení

- komunikace (nově na základě politiky ACI EUROPE Noise Strategy )

Integrovaná zařízení

Z předaných výsledků SHM aglomerace Praha nebyla identifikována žádná kritická místa z provozu integrovaných (průmyslových) zařízení.

K opatření ke snížení hluku z tohoto zdroje je možné přistoupit v odůvodněných případech, a to při zjištění překračování platných hygienických limitů hluku dle příslušné legislativy ČR a na základě identifikace dominantního zdroje hluku. Popis případných možných protihlukových opatření je uveden v kapitole D.4.

Všechna schválená nebo prováděná opatření ke snížení hluku, všechny připravované projekty, včetně návrhů na vyhlášení tichých oblastí v aglomeraci

Schválená nebo prováděná opatření ke snížení hluku

Realizovaná opatření v období 2008–2012, tedy 5 let po vydání 1. AP aglomerace Praha, jsou uvedena v příloze č. 2. Porovnání realizovaných a plánovaných opatření s 1. kolem AP je uvedeno v Tab. 21. Součástí realizovaných protihlukových opatření v aglomeraci Praha jsou i opatření uvedená v Návrhu akčního hlukového plánu pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví státu – Středočeský kraj a aglomerace Praha [11], Akčním plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje [12], Akčního plánu protihlukových opatření provozu dráhy v aglomeraci Praha [13], Akčního plánu letiště Praha/Ruzyně [14].

Tab. 21 Porovnání realizovaných krátkodobých opatření z 1. kola AP

| Č. místa, clony | Zdroj hluku | Ulice/obec | Navrhované opatření z 1. kola AP | Realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Silnice I/9 | Líbeznice | Severozápadní obchvat města Líbeznice | ANO |
| - | silnice I/2 | Říčany | IPHO – výměna oken na průtahu Říčany | ANO |
| PHS 201 | silnice | Průmyslová | výstavba PHS | Ve fázi projektové přípravy |
| PHS 202 | silnice | Jižní spojka | výstavba PHS | ANO |
| PHS 203 | silnice | Jižní spojka | výstavba PHS | ANO |
| PHS 204 | silnice | K Barrandovu | výstavba PHS | NE |
| PHS 205 | silnice | Barrandovský most | výstavba PHS | NE |
| PHS 206 | silnice | nájezd na Barrandovský most | výstavba PHS | NE |
| PHS 207 | silnice, tramvaj | Černokostelecká | výstavba PHS | NE |
| PHS 208 | silnice, tramvaj | Kolbenova | výstavba PHS | NE |
| PHS 209 | silnice | Spořilovská | výstavba PHS | ANO – mobilní |
| PHS 210 | silnice | V Holešovičkách | výstavba PHS | Ve fázi projektové přípravy, zatím pouze IPHO |
| PHS 211 | silnice | 5. května | výstavba PHS | ANO – mobilní, další v projektové přípravě |
| 1 | tramvaj | Evropská | broušení vlnkovitosti – průběžně | ANO – rekonstrukce |
| 2 | silnice | Svatovítská | náhrada dlažby za živici | ANO |
|  | tramvaj | Svatovítská | změna svršku BKV na méně hlučný | ANO – rekonstrukce |
| 3 | tramvaj | Jugoslávských Partyzánů | rekonstrukce tramvajové trati | ANO |
| 7 | tramvaj | Plzeňská (dolní část) | rekonstrukce tramvajové trati | ANO |
|  | tramvaj | Plzeňská (do centra) | rekonstrukce tramvajové trati | ANO |
| 8 | silnice | Karmelitská, Újezd | oprava/náhrada dlažby | NE |
|  | tramvaj | Štefánikova | broušení vlnkovitosti – průběžně | ANO – rekonstrukce |
|  | tramvaj | Karmelitská, Újezd | broušení vlnkovitosti – průběžně | ANO |
| 9 | tramvaj | Lidická | bez předpokladu investic v nejbližší době | NE |
| 11 | tramvaj | Radlická | rekonstrukce tramvajové trati | ANO |
| 13 | silnice | Milady Horákové | náhrada dlažby za živici | NE – proběhla výměna oken |
|  | tramvaj | Milady Horákové | rekonstrukce tramvajové trati | ANO |
| 15 | tramvaj | Smetanovo nábřeží, Křížovnická | broušení vlnkovitosti – průběžně | ANO – rekonstrukce |
| 16 | tramvaj | Na Poříčí | bez předpokladu investic v nejbližší době | ANO – výměna kolejových konstrukcí |
|  | tramvaj | Sokolovská | broušení vlnkovitosti – průběžně | ANO |
| 17 | tramvaj | Sokolovská (za Balabenkou) | výměna kolejnic, broušení vlnkovitosti | ANO – probíhá rekonstrukce |
|  | tramvaj | Kolbenova | bez předpokladu investic v nejbližší době | Ne – předpoklad 2017 |
| 18 | tramvaj | Zenklova | bez předpokladu investic v nejbližší době | ANO – oprava TT 2011 |
|  | silnice | Zenklova | náhrada dlažby za živici | NE |
| 22 | tramvaj | Jana Želivského | rekonstrukce tramvajové trati | NE – předpoklad 2019 |
| 23 | tramvaj | Koněvova (dolní část) | rekonstrukce tramvajové trati | ANO |
|  | tramvaj | Koněvova (střed) | bez předpokladu investic v nejbližší době | NE |
| 24 | tramvaj | Seifertova (Dům odborů) | obnova panelů BKV | ANO |
|  | tramvaj | Seifertova | rekonstrukce trati | NE – pouze výměna kolejového oblouku Seifertova x Táborská |
|  | silnice | Seifertova | náhrada BKV svršku | NE |
| 25 | tramvaj | Vinohradská | rekonstrukce trati | ANO |
| 26 | tramvaj | Korunní | V referenčním stavu po souvislé obnově | - |
| 28 | tramvaj | Ječná | broušení vlnkovitosti – průběžně | ANO |
| 31 | silnice | Bělehradská | náhrada dlažby a BKV svršku | ANO – výměna dlažby |
|  | tramvaj | Bělehradská | rekonstrukce trati | ANO – v úseku Tylovo nám. - Otakarova, další rekonstrukce plánována na rok 2018 |
| 32 | silnice | Moskevská (Francouzská) | náhrada dlažby a BKV svršku | ANO – výměna BKV |
|  | tramvaj | Moskevská (Francouzská) | bez předpokladu investic v nejbližší době | ANO – rekonstrukce |
| 33 | tramvaj | V Olšinách | broušení vlnkovitosti – průběžně | ANO – rekonstrukce |
|  | tramvaj | Vršovická | rekonstrukce tramvajové trati | ANO – pouze v úseku Na Zámecké – Moskevská |
| 35 | tramvaj | Průběžná | bez předpokladu investic v nejbližší době | ANO – předpoklad trvá |
| 36 | tramvaj | Černokostelecká | broušení vlnkovitosti – průběžně | ANO – výměna kolejových oblouků |
| 37 | tramvaj | Starostrašnická | bez předpokladu investic v nejbližší době | NE – předpokládaná rekonstrukce v roce 2018 |
| 38 | tramvaj | Nuselská | bez předpokladu investic v nejbližší době | ANO – v současné době probíhá rekonstrukce tramvajové trati |
| 43 | tramvaj | Jaromírova | broušení vlnkovitosti – průběžně | NE – na rok 2017 plánována rekonstrukce trati |
| 45 | tramvaj | Masarykovo nábřeží | broušení vlnkovitosti – průběžně | ANO |
|  | silnice | Masarykovo nábřeží | náhrada dlažby na křižovatce Myslíkova | ANO |
|  | tramvaj | Rašínovo nábřeží – ve skutečnosti jde o Masarykovo nábřeží, chyba v AP 2008 | rekonstrukce tramvajové trati v úseku Jiráskovo náměstí – Mánes | ANO |
|  | tramvaj | Rašínovo nábřeží | broušení vlnkovitosti – průběžně | ANO |
| 47 | tramvaj | Poděbradská | oprava tramvajové trati, výměna BKV | ANO |
| 48 | tramvaj | Dělnická | rekonstrukce tramvajové trati | ANO |
| 49 | tramvaj | U Balabenky | bez předpokladu investic v nejbližší době | NE |

Tiché oblasti v aglomeraci

Tiché oblasti v aglomeraci jsou definovány zákonem č. 222/2006 Sb. v článku XI. Dle uvedeného zákona se tichou oblastí v aglomeraci rozumí oblast, která není vystavena hluku většímu, než je mezní hodnota hlukového ukazatele nebo než je nejvyšší přípustná hodnota hygienického limitu stanovená podle § 34, zákona č. 258/2000 Sb. Vyhláška o hlukovém mapování č. 523/2006 Sb. však nestanovuje žádnou mezní hodnotu pro tiché oblasti v aglomeraci, a ani bližší způsob jejich stanovení. Zákon č. 258/2000 Sb. a jeho zmíněný paragraf § 34 stanovuje, že prováděcí právní předpis upraví hygienické limity hluku pro denní a noční dobu, způsob jejich měření a hodnocení. Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb. je Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvedené nařízení vlády č. 272/2011 Sb. však neobsahuje pojem tiché oblasti v aglomeraci, a tudíž česká legislativa nestanovuje pro tento typ území žádné závazné hygienické limity.

Cílem stanovení tichých oblastí v aglomeraci je tedy definovat území s potenciálně komfortním akustickým klimatem, které bude v budoucnu nutné dále chránit a nezvyšovat zde hlukové zatížení.

Tiché oblasti v aglomeraci Praha byly v prvním kole SHM stanoveny uvnitř hranic hl. města Praha na základě výsledků hlukem dotčené populace zpracovaných ve výstupech SHM a provedených analýz. V obcích ležících v aglomeraci ve Středočeském kraji byly v minulém kole SHM tiché oblasti stanoveny na základě vyloučení území v pásu určité šířky od os komunikací. Vyznačení tichých oblastí, tak jak byly stanoveny v prvním kole SHM (v AP z roku 2008), je uvedeno zde http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa.

Návrh ochrany tichých oblastí v aglomeraci Praha

Tiché oblasti v aglomeraci Praha je nutné chránit, aby nedocházelo k navýšení akustického zatížení v těchto vybraných lokalitách. Ochrana tichých oblastí je velmi důležitá, neboť vybrané lokality mají nezanedbatelný význam na území aglomerace pro odpočinek a rekreaci obyvatel aglomerace. Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního plánu, který měl být pořízen v roce 2013 a z důvodu zdržení zpracování a předání SHM 2012 a další kolo SHM by mělo probíhat v letech 2017/2018, došlo již k určité ochraně tichých oblastí. V následujících bodech jsou uvedena základní navrhovaná opatření pro ochranu tichých oblastí v aglomeraci.

Navrhovaná opatření pro ochranu tichých oblastí v aglomeraci:

- Zamezit neúměrnému nárůstu intenzit dopravy ve vybraných tichých oblastech aglomerace. V případě nevyhnutelné výstavby dopravních tras, ať již v blízkém okolí tiché oblasti nebo přímo ve vybrané tiché oblasti, je nutné posoudit akustický vliv na vybranou tichou oblast aglomerace a možnosti její akustické ochrany.

- Zamezit výstavbě průmyslových zón a případných nových zdrojů nejen průmyslového hluku ve vybraných tichých oblastech aglomerace. V případě nevyhnutelné výstavby těchto zdrojů, ať již v blízkém okolí tiché oblasti nebo přímo ve vybrané tiché oblasti, je nutné posoudit akustický vliv na vybranou tichou oblast aglomerace.

- Citlivě posuzovat případný návrh nové bytové výstavby ve vybraných tichých oblastech a jejich blízkém okolí. V uvedeném případě je vhodné, aby v tichých oblastech a jejich blízkém okolí nedocházelo k masové výstavbě „satelitních“ městeček a bytových center, která by vedla k neúměrnému nárůstu obslužné dopravní zátěže. V případě návrhu bytové výstavby, ať již v blízkém okolí tiché oblasti nebo přímo ve vybrané tiché oblasti, je nutné posoudit akustický vliv na vybranou tichou oblast aglomerace.

Opatření, která příslušné správní úřady plánují přijmout v průběhu příštích 5 let včetně všech opatření na ochranu tichých oblastí

Plánovaná opatření v horizontu 5let (2013–2017) jsou uvedena v příloze č. 3. Součástí plánovaných protihlukových opatření v aglomeraci Praha jsou i opatření uvedená v Návrhu akčního hlukového plánu pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví státu – Středočeský kraj a aglomerace Praha [11], Akčním plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje [12], Akčního plánu protihlukových opatření provozu dráhy v aglomeraci Praha [13], Akčního plánu letiště Praha/Ruzyně [14].

Obecný návrh ochrany tichých oblastí je uveden v kap. 7.2.1. Konkrétní opatření pro tiché oblasti, která správní úřady plánují přijmout v průběhu příštích 5 let, není možné uvést, neboť česká legislativa nestanovuje pro tento typ území žádné závazné hygienické limity a z nich plynoucí opatření.

Vliv na snížení hlučnosti má také dodržování nejvyšší povolené rychlosti, proto je na některých komunikacích na území hl. města Prahy zřízeno měření úsekové nebo okamžité rychlosti radarem. Seznam těchto míst je uveden v příloze č. 3.

Dlouhodobá strategie

Plánovaná opatření v dlouhodobém horizontu (2018 a více) jsou uvedena v příloze č. 4. Součástí plánovaných protihlukových opatření v aglomeraci Praha jsou i opatření uvedená v Návrhu akčního hlukového plánu pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví státu – Středočeský kraj a aglomerace Praha [11], Akčním plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje [12], Akčního plánu protihlukových opatření provozu dráhy v aglomeraci Praha [13], Akčního plánu letiště Praha/Ruzyně [14].

Ekonomické informace (pokud jsou dostupné): rozpočty, hodnocení efektivnosti nákladů, hodnocení nákladů a přínosů, odhady snížení počtu osob exponovaných hluku

Z dostupných ekonomických informací jsou v daném okamžiku k dispozici pouze celkové finanční odhady na jednotlivá navrhovaná opatření, která jsou specifikovaná v přílohách č. 2 a 3 a částečně v příloze č. 4.

Vzhledem k tomu, že v rámci strategického hlukového mapování se jedná především o stavebně-technická opatření (rekonstrukce komunikace) a opatření urbanisticko-dopravního charakteru řešící především odvedení dopravy novými komunikacemi, lze velmi těžko akusticko-ekonomickou efektivitu těchto opatření prokázat. V současné době zatím nejsou k dispozici relevantní systémové nástroje a postupy pro vyhodnocení takovýchto typů investic, jejímž druhotným dopadem je i snížení hluku.

Jak již bylo uváděno v předchozích kapitolách, počet osob zatížených hlukovým ukazatelem Ldvn nad mezní hodnotou v případě hluku z pozemních komunikací a integrovaných zařízení je vždy nižší než pro ukazatel Ln. resp. opačně v případě železniční a letecké dopravy. Navrhovaná opatření mají globální charakter mající vliv na oba ukazatele. Z uvedeného důvodu výsledný souhrn odhadu snížení počtu osob exponovaných hlukem ve vytypovaných lokalitách je uváděn vždy pro ukazatel, který zahrnuje více ovlivněných obyvatel.

Protihluková opatření

Řada protihlukových opatření, která jsou preferována i v ostatních státech Evropské unie vyžaduje nejen systémové přístupy, ale i zásahy státu, resp. vlády a odpovědných úřadů a institucí. Jedná se např. o zásahy do územního plánování obcí, do systému nadregionálního i regionálního dopravního řešení, do regulace dopravy a o tlak na používání vozidel s nižšími emisními hlukovými parametry apod. Stále je nutné mít na paměti, že systém strategického hlukového mapování má především strategický a plánovací charakter a závěry by měly mít dopady především do procesů územního plánování.

Z uvedených důvodů nemůže být v přiděleném časovém prostoru pro vypracování AP cílem AP navrhovat konkrétní a detailní opatření. AP tedy především obsahují strategické cíle a hledání cest k jejich naplnění. Předkládaný popis možností a předpokládaných účinků má sloužit pro další možné strategické rozhodování odpovědných orgánů státní správy a samosprávy při dalším plánování a řízení aktivit v území a s tím související řízení hluku v území v době mezi jednotlivými cykly strategického hlukového mapování. To je hlavní cíl směrnice č. 49/2002 ES.

Obecné možnosti snižování hlukové zátěže z automobilové dopravy

Možnosti opatření pro snížení hlukové zátěže z automobilové dopravy zahrnují jak opatření u zdroje hluku, na dráze šíření hluku a u příjemce, resp. přímo na budovách, které v rámci AP lze brát spíše jako poslední možnost, případně jako možnost rychlého a účinného zásahu z hlediska ochrany zdraví osob při relativně nízkých nákladech a vysokém akustickém efektu, avšak v bodovém místě příjmu (v bytové jednotce).

Základní přístupy na protihluková opatření lze strukturovat následovně:

  - urbanisticko-architektonická opatření,

  - urbanisticko-dopravní opatření,

  - dopravně-organizační opatření,

  - stavebně-technická opatření.

Ne všechna opatření však může realizovat a ovlivňovat provozovatel zdroje hluku, resp. pořizovatel AP. Řadu opatření je třeba řešit systémově a ovlivňovat je v rámci dalších legislativních kroků, a to v rámci různých rezortů, tedy i mimo rezort ministerstva dopravy (např. ministerstvo pro místní rozvoj – zásady územního plánování, ministerstvo životního prostředí – hodnocení záměrů na ŽP, apod.).

Ad a) 	Urbanisticko-architektonická opatření

Hlavní zásady opatření se mohou uplatňovat právě v rámci územního plánování:

- Komplexním řešením obytných souborů z hlediska funkčního uspořádání – vhodná je např. bloková zástavba.

- Plánování nové chráněné zástavby v dostatečné vzdálenosti od hlavních pozemních komunikací.

- Využití bariérového efektu ochrany území pomocí staveb nevyžadujících protihlukovou ochranu.

- Vhodné architektonické řešení obytných budov – dispoziční i tvarové.

Ad b) 	Urbanisticko-dopravní opatření

Navrhovaný systém dopravního řešení by měl preferovat:

- Nové trasy komunikací vést vždy v dostatečné vzdálenosti od chráněných budov.

- Rychlostní komunikace, dálnice a komunikace I. třídy s vysokou intenzitou dopravy vést mimo obytná území a území s vyššími nároky na hlukovou ochranu.

- Optimalizovat přepravní nároky a zefektivnit přepravní vztahy.

- Vyloučit, resp. minimalizovat tranzitní dopravu z centra a obytných území.

- Vyloučit těžkou nákladní dopravu v blízkosti obytných souborů.

- Jednotlivé druhy dopravy soustředit do hlavních tras a koridorů s možností vytvoření protihlukových opatření.

- Ve městech vytvořit podmínky pro preferenci městské hromadné dopravy a minimalizaci individuální dopravy.

- Novou akusticky citlivou výstavbu plánovat a povolovat v dostatečné odstupové vzdálenosti od zatížených komunikací, resp. nepovolovat v území s již existující nebo výhledovou předpokládanou vysokou akustickou expozicí.

- Parkoviště a další dopravní plochy navrhovat v dostatečné vzdálenosti od chráněných objektů a území obytného, zdravotnického, školního a rekreačního typu.

- Organizovat klidové zóny s vyloučením automobilové dopravy a s časově omezeným vjezdem vozidel pro zásobování v centrálních částech měst a sídel.

Tab. 22 Vyhodnocení účinnosti vybraných urbanistických opatření

| Opatření v silniční dopravě |  | Lokální účinek (dB) |
| --- | --- | --- |
| Územní plánování a řízení | Umístění zdrojů hluku, prostorová a vzájemná umístění silniční a železniční dopravy | 0-10 |
|  | Hlukové zónování při návrhu územních plánů | 0-20 |
|  | Plánování vegetace | 0-3 *) |

Zdroj: [15], [16]

*) V závislosti na skladbě a šířce vegetačního pásu. Je třeba počítat spíše s psychologickým než akustickým efektem.

Ad d)	Dopravně-organizační opatření

Omezení rychlosti všech nebo jen nákladních vozidel.

Redukce jízdní rychlosti je účinným regulačním opatřením pro dopravní hluk. Lokální omezení rychlosti jsou však účinná z hlediska hluku pouze a jen tehdy, jsou-li uplatňována bez opatření, která zvyšují akceleraci vozidel. Při uplatňování tohoto opatření je však vždy nutné zajistit plynulost dopravy a podpořit neagresivní styl jízdy řidičů.

Obr. 12 Vliv rychlosti na hluk ze silniční dopravy v závislosti na podílu nákladních vozidel

Zdroj: [15], [16]

Vedle rychlostních limitů lze však rychlost účinněji redukovat technickými opatřeními např. umělým zúžením komunikace, případně směrovým zbrzděním vozidel na vjezdu do obcí, příčné pruhy pro důraznější uvědomění si rychlosti, případně použití příčných retardérů apod. Velmi účinně se jeví úsekové měření rychlosti apod. Těmito opatřeními lze dosáhnout redukce hluku o cca 2-3 dB.

Poznámka: Při nevhodném typu příčného prahu může toto opatření působit spíše na zvýšení hlučnosti. Dále je nutné jakékoliv dílčí opatření před jeho realizací posoudit i v kontextu dopadu na imisní (znečišťující látky) zatížení území.

Omezení, resp. dodržení rychlosti jízdy vozidel v noční době.

Snížení intenzity dopravy zákazem vjezdu nákladních vozidel, zřizováním objížděk a určením jednosměrných ulic.

Vliv snížení intenzity prostřednictvím odklonu dopravy je zobrazen na obr. 8.2. Pokles dopravní intenzity na polovinu přináší znatelný pokles hladiny akustického tlaku, a to až o 3 dB. Pokles hladiny akustického tlaku až o -10 dB může způsobit odklon až cca 90 % dopravy (obchvatové komunikace). Toto nelze ovšem aplikovat, pokud by se problém pouze přesunul na jinou, obdobně nebo ještě více zatíženou lokalitu.

Obr. 13 Vliv snížení intenzity dopravy

Zdroj: [15], [16]

Intenzita dopravy a rychlost spolu souvisejí, avšak snížení intenzity je zpravidla spojeno se zvýšením rychlosti. V důsledku toho nemusí být dosaženo optimálního přínosu z hlediska redukce dopravního proudu.

Zvýšení plynulosti dopravy koordinováním světelně řízených křižovatek s dynamickým cyklem vypnutím signalizačních zařízení během noci také dochází k pozitivnímu účinku na hlučnost v okolí těchto křižovatek.

Vyčlenění zvláštního jízdního pruhu pro určité druhy vozidel např. autobusy.

Vhodné umístění zastávek hromadné dopravy a parkovacích ploch.

Globální opatření na úrovni státní politiky

Vhodná regulace automatizovaně vybíraných silničních poplatků především pro nákladní vozidla

Jedná se o vhodné nastavení sazeb pro jednotlivé typy komunikací, a to především u připravovaného zpoplatnění silnic I. tříd tak, aby řidiči a provozovatelé nákladních vozidel byli ekonomicky nuceni k eliminaci jízd po silnicích nižších tříd, tedy intravilány sídel, a naopak preferovali využívání kapacitních rychlostních komunikací a dálnic, které jsou vedeny převážně mimo intravilány obcí. Uvedené nastavení by mělo být zvýhodněno především ve večerním a nočním období. Navrhované řešené lze provést již v dnešní době, kdy jsou zpoplatněny pouze dálniční a rychlostní komunikace, snížením sazeb v nočním období na těchto komunikacích.

Ad c) 	Stavebně-technická opatření

Zahrnují opatření u zdroje hluku, opatření na dráze šíření hluku a opatření na budovách.

Opatření u zdroje hluku.

Vhodná řešení snižující hlučnost zdroje hluku jsou:

- Zabezpečení podmínek pro plynulý pohyb vozidel.

- Budování krytů vozovky ze speciálních asfaltů a se zajištěním dobré rovinatosti. Problematika nízkohlučných povrchů je v současnosti předmětem řady významných projektů s již velmi pozitivními výsledky. Nízkohlučné povrchy postupně v průběhu své životnosti degradují, a tak je třeba počítat v průběhu jejich životnosti s určitým průměrným akustickým efektem snížení hluku cca o 2-3 dB.

- Vedení tras v zářezu, tunelem, galerií.

Globální opatření na úrovni státní politiky

Vhodná motivační opatření pro urychlení obměny vozidlového parku v ČR.

Požadavek vychází z faktu, že v České republice je vysoké průměrné stáří jak osobních vozidel, tak především vozidel nákladních. To má samozřejmě za následek i celkovou vyšší emisní hlukovou charakteristiku dopravního proudu.

Tlak na výrobce pneumatik na vývoj tišších pneumatik a zvýhodnění jejich distribuce a prodeje.

Obměna pneumatik na rozdíl od obměny vozidlového parku, či výměny povrchů vozovek je relativně rychlá, a tak může docházet i k rychlejšímu efektu celkového snížení hluku z komunikací.

Tab. 23 Vyhodnocení akustické účinnosti vybraných opatření u zdroje

| Opatření v silniční dopravě |  | Lokální účinek (dB) |
| --- | --- | --- |
| Nízkohlučné povrchy vozovek |  | 0 -3 (viz ad c) |
| Obměna pneumatik |  | 0-3 |
| Řízení dopravy | Intenzita dopravy, odklon, obchvaty | 0-8 |
|  | Časové a plošné omezení dopravy | 0-15 |
| Redukce dopravy, dopravního proudu | Dodržování rychlostních limitů | 0-4 |
|  | Omezení dopravy, omezování vjezdů (mýtné) | 0-3 |
|  | Plynulost dopravního proudu, dostupnost | 0-2 |
|  | Vhodné projektování křižovatek - zelená vlna | 0-2 |
|  | Vhodné vedení trasy | 0-10 |
|  | Chování řidičů | 0-5 |

Zdroj: [15], [16]

Opatření na dráze šíření hluku

Akusticky neprůzvučné překážky postavené do dráhy šíření zvukových vln vytváří za překážkou akustický stín, a tím redukují hladiny akustického tlaku za překážkou. Vhodným řešením je vytváření překážek typu: protihlukové clony, zemní valy, hmotné objekty. Protihlukové clony mohou redukovat v závislosti na jejich geometrických vlastnostech a morfologii terénu hladiny akustického tlaku až o 15 dB. Je používána celá řada různých druhů materiálů a různé druhy konstrukcí. Opatření tohoto typu lze v současnosti velmi přesně namodelovat a zjistit tak jeho akustický efekt pomocí výpočtových metod. To však vyžaduje zadání velmi přesných vstupních údajů.

Tab. 24 Hodnocení vybraných opatření v dráze šíření zvuku

| Opatření v silniční dopravě |  | Lokální účinek (dB) |
| --- | --- | --- |
| Stínění hluku | Clony (Bariéry) | 0-15 |
|  | Komunikace v zářezu | 0-10 |
|  | Budovy jako protihlukové clony | 0-20 |
|  | Kombinace budova-clona | 0-20 |
|  | Tunely (uzavřené) | 0-30 |
|  | Vegetace | 0-3 *) |

Zdroj: [15], [16]

*) V závislosti na skladbě a šířce vegetačního pásu. Je třeba počítat spíše s psychologickým než akustickým efektem.

Opatření na budovách

Především se jedná o zvýšení vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště chráněných budov na základě zlepšení akustických parametrů oken. Uvedené opatření je velmi účinné a jeho realizace je relativně rychlá.

Tab. 25 Hodnocení dalších vybraných opatření na dráze šíření

| Opatření v silniční dopravě |  | Lokální účinek (dB) |
| --- | --- | --- |
| Zvuková izolace | Zesílení obvodové fasády - okna | 0-15 *) |
| Projektování stavby | Uspořádání místností | 0-20 **) |
|  | Orientace budov | 0-20 |

Zdroj: [15], [16]

*) závisí na kvalitě stávajících oken,

**) závisí na poloze objektu vůči komunikaci a okolní morfologicko-urbanistické situaci.

Pro přehlednost je v následující tabulce uveden souhrn vybraných protihlukových opatření a jejich hodnocení, resp. porovnání z hlediska účinnosti, proveditelnosti, životnosti a nákladů.

Dále jsou uvedena opatření, které by bylo možné zařadit do kategorie „dopravně-regulační“. Do této kategorie patří jak opatření lokální povahy, tak opatření realizovatelné pouze na regionální či národní úrovni. Mezi lokální dopravně-regulační opatření na snížení hlukové zátěže patří lokální omezení vjezdu individuální a nákladní dopravy, zavedení či zpřísnění rychlostních limitů, urbanistické řešení sídel, vedení infrastruktury apod. Naopak regionální úroveň má za cíl budování integrovaných systémů veřejné dopravy, které mohou přispět ke snížení objemů individuální dopravy, regulaci silničních poplatků na silniční síti a vjezdů do sídelních útvarů (mýtné) a tím možnost regulace osobní i nákladní dopravy.

Tab. 26 Porovnání efektivity vybraných opatření pro existující stavby

| Vybraná protihluková opatření | účinnost | proveditelnost | životnost | náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komunikace v zářezu | +++ | ++ | ++++ | ++ |
| Tunely | ++++ | + | ++++ | + |
| Zastřešený zářez | ++++ | ++ | ++++ | + |
| Protihlukové bariéry | ++ | ++ | ++ | +++ |
| Izolace fasád | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Řízení dopravy | ++ | +++ | +++ | +++ |
| Speciální trasy pro nákladní vozidla | ++ | +++ | +++ | +++ |
| Plynulý dopravní proud | ++ | ++ | ++ | +++ |
| Zvýšení podílu veřejné dopravy | + | +++ | ++ | ++ |
| Tišší vozidla | ++ | ++ | ++ | +++ |
| Nízkohlučné povrchy vozovek | +++ | +++ | ++ | +++ |
| Tišší pneumatiky | ++ | ++ | + | ++++ |

Zdroj: [15][16]

Hodnocení:

+  	nevhodné

++ 	přijatelné

+++ 	dobré

++++ 	velmi dobré

Z výše uvedeného analytického přehledu lze vybrat taková opatření, která jsou vhodná pro řešení lokálních problémů s nadměrnou hlukovou zátěží z dopravy. Příklad takto vybraných opatření je uveden v Tab. 27.

Tab. 27 Přehled základních opatření pro řešení lokálních problémů s nadměrnou hlukovou zátěží z dopravy

| ##### Dopravně-organizační opatření | Technická/technologická opatření |  |
| --- | --- | --- |
|  | #### Na komunikacích | U příjemců |
| Omezení vjezdu osobní / nákladní dopravy | Protihlukové valy a clony | Zvuková izolace oken a fasád |
| Zavedení / zpřísnění rychlostních limitů | Bariérové objekty | Orientace objektů |
| Poplatky (silniční i vjezdové) | Výstavba tunelů, zářezů | Vnitřní dispozice objektů |
| Zvyšování tlaku na nižší akustické emise vozidel – obměna vozidlového parku, tišší pneumatiky | Poměrová kontrola dodržování rychlosti v inkriminovaných úsecích |  |

Zdroj: [15], [16]

Obecné možnosti snižování hlukové zátěže z kolejové dopravy

Základní přístupy k protihlukovým opatřením byly charakterizovány již v předchozí kapitole D.1.

Ad a) 	Urbanisticko-architektonická opatření

Urbanisticko-architektonická opatření jsou dostatečně popsána v předchozí kapitole D.1.

Ad b) 	Urbanisticko-dopravní opatření

Navrhovaný systém dopravního řešení by měl preferovat:

- Nové dopravní trasy vést vždy v dostatečné vzdálenosti od chráněných budov.

- Železniční koridory vést mimo obytná území a území s vyššími nároky na hlukovou ochranu.

- Optimalizovat přepravní nároky a zefektivnit přepravní vztahy.

- Novou akusticky citlivou výstavbu plánovat a povolovat v dostatečné odstupové vzdálenosti od zatížených tratí, resp. nepovolovat v území s již existující nebo výhledovou předpokládanou vysokou akustickou expozicí.

Ad c) Dopravně-organizační opatření

K omezením tohoto druhu patří např.:

- Ve vybraných úsecích snížení maximálně povolené rychlosti jízdy železničních a tramvajových souprav v závislosti na dodržení principu bezpečnosti této dopravy.

- Ve vybraných úsecích omezení rychlosti jízdy souprav v noční době.

Ad d) 	Stavebně-technická opatření

Zahrnují opatření u zdroje hluku, opatření na dráze šíření hluku a opatření na budovách.

- Opatření u zdroje hluku

Vhodná řešení, která snižují hlučnost zdroje hluku, jsou:

- Zabezpečení podmínek pro plynulý pohyb souprav.

- Postupné rekonstrukce či novostavby tramvajových a železničních tratí.

- Instalace protihlukových prvků v rámci rekonstrukcí a novostaveb majících vliv na pokles akustických emisí – osazení pryžových bokovnic na kolejnice, podkladní pryžové pásy, odhlučňovací systémy pro žlábkové kolejnice.

- U stávajících typů tramvajových tratí je možné dosáhnout snížení hluku vznikajícího při průjezdu vozů oblouky o malém poloměru osazováním kolejových mazníků či mazáním okolků vlastním mazacím systémem vozidla.

- Údržba tratí – strojní broušení vlnkovitosti a reprofilace kolejnic, souvislá oprava geometrické polohy koleje, navařování provozem opotřebených kolejnic a kolejových konstrukcí, výměna kolejnic a kolejových konstrukcí.

- Obnova železničního a tramvajového vozového parku.

- Akustické krytování spodků tramvajových souprav.

- Opatření na dráze šíření hluku, Opatření na budovách viz kapitola D.1.

Obecné možnosti snižování hlukové zátěže z letecké dopravy

Ad a) 	Urbanisticko-architektonická opatření

Hlavní zásady opatření se mohou uplatňovat právě v rámci územního plánování:

- Vyhlášení ochranného hlukového pásma letiště pro plánovaný výhledový provoz společně s omezujícími podmínkami pro jednotlivá hluková pásma v okolí letiště pro stávající i novou výstavbu a územní plánování.

- Aktualizace ochranného hlukového pásma letiště v případě významných změn v provozu letiště (výstavba nové dráhy, výrazné zvýšení provozu letiště apod.).

- Plánování nové chráněné a jinak citlivé zástavby mimo ochranné hlukové pásmo letiště.

Ad b) 	Organizační opatření při plánování letecké dopravy

K opatřením tohoto druhu patří např.:

- Snížení hlukové expozice v noční době. Je vhodné, aby počet pohybů v noční době se pohyboval maximálně 5 % z celkového počtu pohybů. Předpokladem pro naplnění uvedeného počtu je zavedení tzv. bonus listů a hlukových kvót tak, aby se počet osob vystavených hluku z provozu v noční době snižoval v souladu s odhady EU COM (2008) viz podklad [30].

- Snížení hlukové expozice v noční době vyvolané ostatními provozními vlivy. Omezení motorových zkoušek v noční době na nezbytné minimum. Vykonávání motorových zkoušek v noční době pouze na motorovém stání s protihlukovým vybavením.

- Vymezení a kontrola dodržování letových tratí.

- Při výrazném zvýšení provozu na letištích v Praze případně využít systému monitorování hluku, který umožní komplexní kontrolu hluku z provozu letiště.

- Úprava režimů provádění motorových zkoušek letadel. Motorové zkoušky v jiném než volnoběžném režimu by měly být prováděny pouze na motorovém stání s protihlukovým vybavením.

Ad c) 	Stavebně-technická opatření

Zahrnují opatření u zdroje hluku, opatření na dráze šíření hluku a opatření na budovách.

- Opatření u zdroje hluku

- Vhodná řešení, snižující hlučnost zdroje hluku jsou:

- Obnova leteckého parku. Omezení pohybů starších dopravních letadel o vysokých akustických emisích, jejich postupná náhrada moderními typy a verzemi se sníženou hlučností. (Poznámka: Tento požadavek nemůže přímo ovlivnit provozovatel ani vlastník letiště. Lze pouze nepřímo ekonomickým tlakem na letecké společnosti používající letiště v Praze).

- Snížení hluku ze stacionárních zdrojů na letišti. Uvedené snížení spočívá především v povolení provozu pomocných energetických jednotek letadel pouze na nezbytně nutnou dobu pro připojení pozemního zdroje energie.

- Opatření na dráze šíření hluku

- Výstavba akusticky vybavených motorových stání. Účelem stavby je dodržení limitů hluku ze stacionárních zdrojů na letišti (motorové zkoušky letadel) a v chráněném venkovním prostoru v okolí letiště v denní a noční době, včetně zkoušek s vyvedením na maximální režimy.

- Opatření na budovách viz kapitola D.1.

Ad d) 	Aplikace ekonomických nástrojů

- Uplatnění poplatkové politiky. Ekonomické nástroje spočívají v uplatňování ekonomických pobídek k postupnému omezení hlučných letadel formou aktualizací bonus listu a případně při výrazném zvýšení provozu na letišti oproti stávajícímu stavu i zavedení hlukových poplatků. Hlukové poplatky se zavádějí za porušení pravidel vedoucích k překročení mezních hodnot hluku.

Konkrétní opatření jsou definovány v Programu snižování hluku (Akční plán) letiště Praha/Ruzyně, viz podklad [14].

Obecné možnosti snižování hlukové zátěže z integrovaných zařízení

Protihluková opatření pro integrovaná zařízení – průmyslové zdroje hluku lze rozdělit především na:

- urbanisticko-architektonická opatření,

- stavebně-technická opatření.

Ad a) 	Urbanisticko-architektonická opatření

Hlavní zásady opatření se mohou uplatňovat právě v rámci územního plánování:

- Plánování nové chráněné zástavby v dostatečné vzdálenosti od průmyslových zdrojů.

- Využití bariérového efektu ochrany území pomocí staveb nevyžadujících protihlukovou ochranu.

- Vhodné architektonické řešení obytných budov – dispoziční i tvarové.

- Omezení nové bytové výstavby v těsné blízkosti průmyslových zdrojů.

Ad b) 	Stavebně-technická opatření

Zahrnují opatření u zdroje hluku, opatření na dráze šíření hluku a opatření na budovách.

- Opatření u zdroje hluku

Vhodná řešení, která snižují hlučnost stacionárních zdrojů hluku, jsou:

- Pokud je to technicky možné zajištění snížení akustických emisí zařízení např. pomocí zmenšení počtu otáček, regulace výkonu zařízení, regulace provozu zařízení apod.

- Zatlumení zdrojů pomocí tlumičů.

- Zvolení akusticky příznivější technologie (výměna zařízení).

- V případě umístění zařízení na objektech je nutné zajistit pružné uložení zařízení a jeho oddilatování od okolních konstrukcí.

- Zesílení plášťů objektů průmyslových hal.

- Apod.

Samotný průmyslový areál musí podléhat kontrole orgánu ochrany veřejného zdraví a splňovat požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Většinou je tento zdroj hluku technicky řešitelný. Průmyslové zdroje nejsou rozhodujícími zdroji hluku pro aglomeraci.

Opatření na dráze šíření hluku

Akusticky neprůzvučné překážky postavené na dráze šíření zvukových vln vytváří za překážkou akustický stín, a tím redukují hladiny akustického tlaku za překážkou. Vhodným řešením je vytváření překážek typu: protihlukové clony, zemní valy, hmotné objekty. Protihlukové clony mohou redukovat v závislosti na jejich geometrických vlastnostech a morfologii terénu hladiny akustického tlaku až o 15 dB. Je používána celá řada různých druhů materiálů a různé druhy konstrukcí. Dalším možným opatřením snižující hluk emitovaný průmyslovými zdroji je uzavření zdrojů do uzavřených prostorů např. strojoven.

- Akustické úpravy vnitřních prostorů výrobních hal – zesílení plášťů objektů průmyslových hal.

Opatření na budovách příjemců – viz kapitola D.1.

Záznamy o konzultacích s veřejností

V této kapitole bude uvedeno vypořádání připomínek a případných podnětů veřejnosti ke zpracovanému návrhu akčního plánu.

Závěr

Na základě výsledků SHM bylo zjištěno, že dominantním zdrojem hluku na území aglomerace Praha je silniční a tramvajová doprava (na základě obou deskriptorů Ldvn a Ln). Dle výsledků SHM pro železniční a leteckou dopravu a integrovaná zařízení lze konstatovat, že hluk z těchto zdrojů je v porovnání se silniční dopravou zanedbatelný.

Problematika železniční a letecké dopravy je řešena v samostatných akčních plánech objednaných MD ČR, viz [13] a [14].

Na základě výsledků SHM aglomerace Praha byla v rámci řešení akčního plánu lokalizována problematická místa ze silniční a tramvajové dopravy (využitím analýzy průniku ploch zatížených nad mezní hodnotou ve vztahu k hustotě osob na hodnocených plochách), na která je nutné zaměřit pozornost z hlediska akustického řešení („hot spots“).

Jedná se především o okolí následující ulic v aglomeraci Praha:

Tab. 28 Výčet ulic pro prioritní řešení hlukové zátěže

| Ulice | Katastrální území |
| --- | --- |
| Milady Horákové, Korunovační, Jugoslávských partyzánů, Podbabská | Bubeneč, Dejvice |
| Bubenská, Dukelských hrdinů | Holešovice |
| Vosmíkových, Zenklova, Primátorská, U Balabenky, Sokolovská | Libeň |
| Žitná, Ječná, Anglická, Sokolská, Legerova | Nové Město |
| Otakarova, Křesomyslova, Jaromírova, V Horkách, 5. května | Nusle |
| Plzeňská, Lidická, Vltavská, Radlická, Vrchlického | Smíchov, Košíře |
| Liberecká | Střížkov |
| Vinohradská, Korunní, Blanická, Rumunská, Ruská | Vinohrady |
| 28. pluku, Bělocerkevská, Ruská, Petrohradská | Vršovice |
| Kolbenova, Freyova, Spojovací, Vysočanské nám., Novovysočanská | Vysočany |
| Spořilovská, Severní, Senohrabská, Jižní spojka | Záběhlice, Michle |
| Koněvova, Jana Želivského, Seifertova, Táboritská, Vinohradská | Žižkov |

Akční plán by měl sloužit Magistrátu hl. města Prahy a jeho organizacím zejména jako upozornění na existující pravděpodobnou hlukovou zátěž nad mezními hodnotami při rozhodování a zařazení dalších projektů do plánu investic.

Vzhledem k časovému posunu vypracování akčního plánu, který měl být pořízen v roce 2013 a z důvodu zdržení zpracování a předání SHM 2012 a další kolo SHM by mělo probíhat v letech 2017/2018, je v mnoha případech kritických míst konstatováno, že již došlo k určité nápravě a tím i v současnosti k možnému zániku či prostorovému zmenšení kritického místa. Kritická místa tedy reflektují stav hlukového zatížení k datu zpracování SHM 2012 – aglomerace Praha. Zpracovatel AP vzal v úvahu v rámci hodnocení kritických míst ze silniční dopravy i poskytnutý podklad „Vyhodnocení rozdílu emise hluku silniční dopravy v roce 2015 a 2014 na území hlavního města Prahy“ ze září 2016 po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka [9].

Celkem bylo vymezeno 98 kritických míst (39 v I. prioritě a 59 ve II. prioritě). Všechny lokality priority I a II jsou uvedeny v Tab. 20 v kap. 6.2 a graficky znázorněny v mapové příloze č. 9.

Popis a lokalizace kritických míst I. priority ze silniční a tramvajové dopravy včetně návrhu konkrétních protihlukových opatření pro jednotlivé lokality je uveden v příloze č. 1. Možnosti protihlukových opatření popsané v příloze č. 1 lze použít v mnoha případech i pro řešení kritických míst II. priority. Realizovaná a plánovaná opatření ke snížení hluku v aglomeraci ze všech zdrojů jsou uvedena v příloze č. 2 až 4.

Řešení, která napomohou ke snížení akustického zatížení ve venkovním prostředí, a tím k poklesu počtu ovlivněných obyvatel hlukem nad mezními hodnotami jsou obecně popsána v kapitole D. Významným přínosem pro aglomeraci Praha nejen z akustického hlediska bude dobudování Městského okruhu a Silničního okruhu kolem Prahy.

V rámci akčního plánu byly vytipovány a preferovány možnosti především urbanisticko-dopravní a stavebně-technická, které budou mít vliv na snížení dopravy a pokles emisí hluku v aglomeraci Praha. Akční plán předkládá i další obecné možnosti snižování hluku z důvodu případného následujícího zvážení opatření v kritických místech. V řadě míst, kde charakter zástavby nedovoluje po vyčerpání výše uvedených opatření ani technická opatření ke snížení hluku, není možné realizovat opatření na ochranu venkovního prostředí, je vhodné přistoupit alespoň k ochraně vnitřních prostorů chráněných objektů.

Předkládaný akční plán se snaží navrhovanými opatřeními především snížit počet zatížených osob nad mezní hodnotou. Je třeba si uvědomit, že pokud dojde ke snížení zatížení u těchto osob, dochází samozřejmě ke snížení hlukové zátěže v celém okolí sledovaných a vytipovaných úseků silnic. Důležitým aspektem, na který je vhodné v rámci akčního plánu dále upozornit, je snaha o zamezení navyšování počtu obyvatel ovlivněných nad mezními hodnotami. Omezení nárůstu intenzit dopravy, která je jedním z hlavních faktorů přispívajících k ovlivnění obyvatel akustickým zatížením, je většinou velmi obtížné. Další aspekt, jenž může přispět k navyšování počtu akusticky zatížených obyvatel, je nevhodná výstavba akusticky chráněných staveb v okolí komunikací s vysokým dopravním zatížením. Z uvedeného důvodu je i nezbytné zamezovat výstavbě akusticky chráněných staveb v blízkém okolí komunikací s vysokým dopravním zatížením.

Součástí realizovaných a plánovaných protihlukových opatření v aglomeraci Praha jsou i opatření uvedená v Návrhu akčního hlukového plánu pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví státu – Středočeský kraj a aglomerace Praha [11], Akčním plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje [12], Akčního plánu protihlukových opatření provozu dráhy v aglomeraci Praha [13], Akčního plánu letiště Praha/Ruzyně [14].

Podklady

- Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování). Sbírka zákonů ČR. 2006, č. 523/2006 Sb.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. 6. 2002, o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku, Sbírka zákonů ČR, 2006, č. 561/2006 Sb.

- Metodický návod pro zpracování akčních plánů protihlukových opatření podle Směrnice 2002/49/EC o snižování a řízení hluku v životním prostředí. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014.

- Aktualizace metodiky pro zpracování akčních hlukových plánů pro silniční dopravu. EKOLA group, spol. s r.o., 2015.

- Strategické hlukové mapy 2012 – aglomerace Praha. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2013.

- Vyhodnocení rozdílu emise hluku silniční dopravy v roce 2015 a 2014 na území hlavního města Prahy. Akustika Praha s.r.o. 09/2016.

- Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008. Akustika Praha s.r.o. 2008.

- Návrh Akčního hlukového plánu pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví státu, 2. kolo, Středočeský kraj a aglomerace Praha. Za „Sdružení–AP“ Akustika Praha s.r.o., 11/2016.

- Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje. EKOLA group, spol. s r.o., 2016.

- Akční plán protihlukových opatření provozu dráhy v aglomeraci Praha (II. fáze). Sofis Grant s.r.o., 06/2016

- Program snižování hluku (Akční plán) letiště Praha/Ruzyně. Letiště Praha, a. s., 2016.

- Akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci Brno. EKOLA group, spol. s r.o., 2016.

- Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Plzeňského kraje. EKOLA group, spol. s r.o., 2015.

- Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace v Pardubickém kraji ve správě ŘSD ČR. EKOLA group, spol. s r.o., 2016.

- Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy. VÚVA Brno, 1991.

- Liberko, M.: Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Planeta č. 2/2005.

- Liberko, M., Ládyš, L.: Výpočet hluku z automobilové dopravy. Manuál 2011. Praha, 11/2011.

- Guidance Note for Noise Action Planning. EPA, 2009.

- Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure. Version 2. WG-AEN, 13th August 2007.

- Intenzity automobilové dopravy na sledované síti TSK. Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Úsek dopravního inženýrství, podzim 2015.

- Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR v roce 2010. ŘSD ČR, 2010. Dostupné na: http://www.scitani2010.rsd.cz.

- Intenzity tramvajového provozu ve vybraných uzlech a zastávkách hl. m. Prahy v roce 2015. DPP a.s., 2016.

- Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Český statistický úřad, 2013.

- Fotodokumentace z měření akustickou kamerou. EKOLA group, spol. s r.o., 2012-2014.

- Good practice guide on quiet areas. European Environment Agency, 2014. Dostupné na: http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-quiet-areas/download.

- Research into Quiet Areas: Recommendations for identification. DEFRA, 2006. Dostupné na: http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?Document= NO01109_4629_FRP.doc.

- Noise operation restrictions at EU Airports. Report from the Commission to the Council and the European Parliament. (Report on the application of Directive 2002/30/EC). 15.2.2008, COM (2008) 66 final.

- http://www.mapy.cz, http://maps.google.com.

Přílohy

| Příloha č. 1: | Popis a lokalizace kritických míst I. priority ze silniční a tramvajové dopravy včetně návrhu protihlukových opatření |
| --- | --- |
| Příloha č. 2: | Všechna schválená nebo prováděná opatření ke snížení hluku (2008–2012) |
| Příloha č. 3: | Plánovaná opatření ke snížení hluku v horizontu 5 let (2013–2017) |
| Příloha č. 4: | Dlouhodobá strategie ke snížení hluku (2018+) |
| Příloha č. 5: | Počet ovlivněných obyvatel nad mezní hodnotou deskriptoru Ln v katastrálních územích v okolí pozemních komunikací aglomerace Praha |
| Příloha č. 6: | Počet ovlivněných obyvatel nad mezní hodnotou deskriptoru Ldvn v katastrálních územích v okolí železničních tratí aglomerace Praha |
| Příloha č. 7: | Počet ovlivněných obyvatel nad mezní hodnotou deskriptoru Ldvn v katastrálních územích v okolí letišť aglomerace Praha |
| Příloha č. 8: | Počet ovlivněných obyvatel nad mezní hodnotou deskriptoru Ln v katastrálních územích v okolí integrovaných zařízení aglomerace Praha |
| Příloha č. 9: | Vymezení kritických míst pro hluk ze silniční a tramvajové dopravy |

ČSN ISO 1996 - 1 Popis a měření hluku prostředí; Část 1: Základní veličiny a postupy.

ČSN ISO 1996 - 2 Popis a měřeni hluku prostředí; Část 2: Získávání údajů souvisejících s využitím území.