| poř. čís. | název taxonu latinský | obvod kmene (cm) | Ø kmene (cm) | výška taxonu (m) | výška / šířka koruny (m) | kořeny, báze kmene kmen | koruna |  |  |  | věk | vitalita | stabilita | sadov. hodnota | dlouhověkost | stanoviště S - solitéra Z – zápoj z: 1, 2,3,4-stran A-alej ŽP–živý plot | zdravotní stav | návrh na opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | pravidelná | velmi úzká | velmi široká | asymetrická |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ÚSEK P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 846 | Porost keřů: Lonicera xylosteum Syringa vulgaris Laburnum anagyroides Philadelphus sp. | keře | keře | Ø 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | odstranit 92 m2 |
| 850 | Aesculus hippocastanum | Ø 82 | Ø 26 | 10 | 8/8 | 2-kmen |  |  |  | / |  | 1 | 1 | 3 | 2 | S | jednostranná koruna | odstranit |
| 870 | ### Aesculus hippocastanum | 173 | 55 | 10 | 8/6 |  |  |  |  | / |  | 0 | 0 | 3 | 2 | S | - | odstranit |
| 871 | Porost keřů: Euonymus europaeus Caragana arborescens Philadelphus sp. Syringa vulgaris Ligustrum vulgare Lonicera xylosteum | keře | keře | Ø 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | odstranit část 28 m2 |
| 873 | Acer platanoides | 132 | 42 | 16 | 12/12 | - |  |  |  | / |  | 1 | 1 | 3 | 3 | Z | nakloněný kmen, jednostranná koruna, trhlina na kmeni | sledovat stav kmene, dřevinu chránit |
| 875 | Acer platanoides | 119 | 38 | 15 | 12/9 | - |  |  |  | / |  | 0 | 1 | 3 | 3 | Z | bez poškození | dřevinu chránit |
| 1740 | Porost keřů: Philadelphus sp. Spiraea x vanhouttei | keře | keře | Ø 2 | - | - |  |  |  |  |  | - |  | 2 | 1 | podrost | - | odstranit 15 m2 |
| 1741 | Acer platanoides | 75 | 24 | 12 | 10/7 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 60 | 1 | 2 | 3 | 3 | Z1, rovina, keře | na bázi vyhnutý kmen, nakloněný, prohnutý | dřevinu chránit |
| 1742 | Acer tataricum | - | keřostr | 7 | 7/8 | - |  |  |  |  | - | - | - | 3 | 1 | podrost | 1 kmínek odřezán | dřevinu chránit |
| 1751 | Porost keřů: Philadelphus sp. Lonicera xylosteum Ribes alpinum | porost | porost | 2 | - | - |  |  |  |  | - | - | - | 2 | 1 | - | - | odstranit 14 m2 |
| 1752 | Acer platanoides | 38 | 12 | 9 | 7/5 | - |  |  |  | / | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | S, svah, keře | jednostranná koruna | dřevinu chránit |
| 1753 | Acer tataricum | - | keřostr | 9 | 9/10 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 40 | 1 | 2 | 2 | - | S, svah, keře | silně vyhnutá báze kmene, nakloněný | odstranit |
| 1754 | Acer tataricum | - | keř | 8 | 8/8 | - |  |  |  |  | - | - | - | 3 | - | podrost | bez poškození | odstranit |
| 1755 | Acer campestre | 36 | 11 | 14 | 11/12 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 60 | 0 | 0 | 3 | 3 | S, svah, keře | bez poškození | dřevinu chránit |
| 1908 | Laburnum anagyroides | keř | keř | 2,5 | 2,5/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | hrana svahu | bez poškození | odstranit |