Technická zpráva

Kašna 2 - úsek N

Obsahem této části dokumentace je nová kašna, umístěná v zálivu u parkové cesty ve střední části zahrady (úsek označený N). Záliv bude nově vybudován a vzhledově bude obdobný jako jsou zálivy pro parkové lavice - vymezený kamennou opěrnou zídkou obloukového půdorysného tvaru.  Místo lavice zde bude umístěn sochařsky opracovaný pískovcový blok, po němž bude stékat voda.

Kašna je navržena u parkové cesty mezi dvěma stávajícími zálivy pro lavičky. V současné době zde k cestě plynule dobíhá travnatý svah. Pro kašnu bude vytvořen nový záliv.

Opěrná zídka, vymezující záliv pro kašnu, je tvořena železobetonovou opěrnou zídkou, obezděnou kamenem stejného typu jako původní zálivy pro lavičky - jedná se o černý lámaný kámen (buližník). Pro obezdívku opěrné zídky u kašny bude použit původní kámen, vybraný a očištěný po demolici podezdívky původního oplocení v úseku A, který bude rekonstruován. Líc obezdívky opěrné stěny nebude svislý, ale směrem nahoru mírně ustupující. Koruna je zakryta kameny – šířka koruny je 450 mm. Obezdívka bude provedena se spárami 15 - 30 mm, spárování zapuštěné 15 mm.

Vzhledem k tomu, že do kašny je přiváděna užitková voda, není řešena jako vodní nádrž nebo pítko, ale jako vývěr vody mezi kameny, ponechanými v surovém přírodním stavu a sochařsky upravenými tak, aby byl umocněn výtvarný efekt proudící vody. (Tvarové řešení je předmětem výtvarného návrhu ak.soch. Jaroslava Urbánka, se kterým byl projekt průběžně konzultován a který bude popsaný kamenný blok realizovat včetně dodávky materiálu, opracování a osazení na místě. Proto je součástí výkazu výměr pevná částka za popsaný rozsah sochařských prací.)  Záměrem je využití estetického působení vody proudící po kamenech, které jsou k tomu uzpůsobeny např. drážkami, vrtanými dutinami apod. Kašna může sloužit také jako pítko pro ptáky, psy apod.

Přípojka užitkové vody (S.O. 35 - 6) bude vedena podél opěrné zídky, přívodní potrubí bude kotveno na betonovou zídku a zakryto kamennou obezdívkou. Voda bude přivedena do zklidňovací nádržky vysekané přímo v kamenném bloku. Z nádržky bude voda  vytékat na upravenou plochu kamenného bloku (hořický pískovec), vytvoří na něm mělkou vodní plochu a bude stékat drážkami do mělkého sběrného bazénku, ve kterém je kamenný blok umístěn. Dno bazénku bude vydlážděno kamennou mozaikou a vyspádováno k uliční vpusti 250 x 250 mm, kterou je voda odváděna do kanalizace. Zbývající plocha zálivu okolo bazénku bude dlážděna žulovými odseky (žlutý odstín kamene) - stejný materiál jako ostatní parkové cesty.