A. Identifikační údaje objektu

Název stavby: 		Obnova zahrady Kinských, Praha 5 – Smíchov

###### Rekonstrukce parkových cest

Investor:		Hl.město Praha

Mariánské nám.2

Praha 1

Zhotovitel:		Ing.arch M.Dandová

Projekční kancelář stavební a zahradní architektury

Petra Bezruče 25/925, 182 00 Praha 8

IČO: 15 28 41 58

Tel.: 284689976, 284687507

Autorský návrh:	Ing.arch M.Dandová

Ing.arch Jaromír Kosnar

Vedoucí projektant:    	Ing.arch M.Dandová

Název objektu:         	SO 31-6 TERÉNNÍ ÚPRAVY

SO 32-6 KOMUNIKACE-PARKOVÉ CESTY,ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Zhotovitel části PD:  	PROGEOK Ing.Pavel Vychodil, Nad štolou 20, 170  00 Praha 7

Stupeň dokumentace:	Jednostupňová projektová dokumentace

Datum zpracování:      Listopad 2004

- Podklady pro zpracovatele

Autorský návrh

Situační a výškopisné zaměření stávajícího stavu 1:500

- Popis objektu

1.Všeobecně

stávající stav

Síť stávajících parkových cest je vedena v původních historicky doložených trasách (plán zahrady z roku 1855). Postupem doby došlo vlivem úprav pouze k minimálním změnám (rušení některých úseků cest nebo cesty nové). Stávající parkové cesty jsou převážně s živičným povrchem, který je na mnoha úsecích porušen. Z důvodu použití živičného povrchu ve svahu bez použití obrubníku dochází na krajích těchto chodníku k olamování celých okrajů. Odvodnění parkových cest je řešeno buď vyspádováním cest příčným spádem ke svahu do podélných žlabů napojených většinou na dešťovou kanalizaci, nebo odtokem srážkových vod přímo do terénu. V celé zahradě Kinských jsou cesty, které umožní příjezd zahradní techniky vč.malých nákladních aut. Jejich trasy vedou směrem severojižním (z ulice Šermířské na náměstí Kinských) i východo-západním (z ulice Na Hřebenkách do průjezdu v Hladové zdi a odtud sousedními petřínskými zahradami až na Pohořelec).

navrhovaný stav

V návrhu je uvažována obnova stávajících parkových cest, přičemž budou rozděleny do 2 kategorií (pojížděné a pěší). Nová úprava cest respektuje původní trasy (směrově,šířkově i výškově).

2.Podklady

Jako polohopisný podklad bylo použito zaměření v digitální formě provedené firmou Ing.Ivo Hauf. Dále je to doměření kritických úseků v prostoru stavby. Podrobné doměření provedl v 11/2004 A. Kohl. Souřadnicový systém mapového podkladu je JTSK, výškový systém je Balt p.v.

3.Příprava staveniště

Před realizací tohoto objektu budou provedeny bourací práce (SO 30/B-6 „Příprava území“), které řeší odstranění stávajících zpevněných ploch v rozsahu potřebném pro nové komunikace a parkové cesty.

4.Popis návrhu

## Komunikace dlážděné

Podle plánu údržby (sjízdnost cest) byly vybrány komunikace určené pro pojíždění automobilovou dopravou údržby parku. Tyto cesty se udržují i v zimě schůdné a sjízdné.

V rámci této etapy dojde ke  komunikačnímu propojení nově upraveného prostoru horního jezírka (realizace v rámci 4.etapy) se sousedními petřínskými zahradami (za Hladovou zdí oddělující zahradu Kinských od ostatních parkových ploch na Petříně). Dále bude navazovat na již zhotovenou část pojížděných komunikací, které vedou od spodního jezírka k hornímu jezírku a  bude provedena část pojížděné komunikace podél rekonstruované zdi úseku E.

Rekonstruovaná komunikace začíná na východě u Hladové zdi a pokračuje po svahu až k nově navržené horní vyhlídce (úsek P). Za touto vyhlídkou mírně stoupá až ke křižovatce pod horním jezírkem. Na této křižovatce se komunikace větví – jedna větev stoupá až k hornímu jezírku, kde navazuje na stávající pojížděné cesty v okolí jezírka a druhá větev klesá v délce cca 200m směrem k Letohrádku, kde navazuje na stávající pojížděné cesty od Letohrádku (kolem dolního jezírka) k dřevěnému kostelíku sv. Michaela Archanděla.

Nově navržené komunikace sledují původní trasy. Dojde pouze k šířkovým úpravám. Komunikace od Hladové zdi až k horní vyhlídce je navržena v šířce 2,75m, kvůli nestabilnímu svahu, který je držen pouze kamennou, místy rozpadlou zídkou. Zúžením této části komunikace o cca 0,25m (posun směrem do svahu) je zajištěn kraj této komunikace proti olamování hrany této komunikace. Obrubník nebude „viset“ nad svahem, ale bude posunut do stabilnější polohy.

Na základě inženýrsko-geologického posudku je v tomto úseku (označeném písmenem „T“) navrženo zpevnění okraje vozovky řadou mikropilot (řešeno v samostatné - konstrukční části tohoto stavebního objektu).

Od vyhlídky pokračuje komunikace v šířce 3,00m v délce cca 60m. Pak se opět šířka komunikace zužuje na 2,75m až ke křižovatce pod horní vyhlídkou. Zúžení se provádí opět z důvodu lepší stability přilehlých svahů. Tento úsek („S“) a úsek nad novou pěší serpentinou (úsek „J“) mají obdobné zpevnění okraje vozovky jako úsek „T“ (řešeno v samostatné - konstrukční části).

Kromě uvedených úseků jsou ostatní pojížděné komunikace navrženy v šířce 3,00m.

Nově navržená úprava komunikace předpokládá odstranění stávajícího živičného krytu, vybourání kamenných obrubníků (budou zpětně využity) a provedení nové konstrukce vozovky. Výškově bude nová komunikace sledovat niveletu stávající, dojde pouze k jejímu vyrovnání a úpravě příčného spádu.

V šířce komunikace je započtena i šířka nově navrženého žlábku v šířce 30cm, který je navržen z dlažebních kostek 10/10/10 pro odvedení srážkových vod, které přetečou z parku. U nové komunikace, která vede od horního jezírka směrem k Letohrádku, je navržen žlábek v šířce 50cm.

Konstrukce vozovky je navržena s ohledem na předpokládaný provoz – občas lehká nákladní auta údržby zeleně, v případě další výstavby provoz nákladními auty.

Konstrukce vozovky je navržena v souladu s Katalogem vozovek pozemních komunikací-TP 78, schváleného Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic ČR- katalogový list DN 504,třídy dopravního zatížení V a návrhová úroveň porušení vozovky D2 takto:

- dlažební kostky 12		DL I		 120 mm	ČSN 73 6131

- kladecí vrstva	 	L/P	               30 mm	ČSN 73 6126

- mech.zp.kamenivo		MZK	             170 mm	ČSN 73 6126

- štěrkodrť    			ŠD	         	170 mm	ČSN 73 6126

c e l k e m					490 mm

Materiál bude shodný s předchozí stavbou, t.j. žlutý odstín žuly.

Komunikace bude lemována kamennými obrubníky 8-10/25/50 uloženými do lože z betonu. Převážná část vybouraných kamenných obrubníků bude znovu použita (předpokládá se jejich doplnění).

Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným spádováním do nově osazených vpustí (část vpustí je navržena v místě stávajících vpustí). Nově je navrženo 10 vpustí. Osazení vpustí a jejich napojení na kanalizaci řeší samostatný projekt dešťové kanalizace S.O. 37-6.

Dále budou zřízeny podélné trativody (na straně u svahu), které budou zaústěny do navržených vpustí. Tyto trativody budou sloužit pro odvedení srážkových vod z podloží cest.

## Chodníky

Parkové cesty, které nebudou určeny pro pojíždění nákladními auty a jsou určeny pouze pro pěší (event.občas pojezd multikárou), budou mít povrch vydlážděn z lomového kamene (žulových odseků). Tyto cesty rovněž sledují šířkově i spádově stávající, dojde pouze k jejich výškovému a směrovému vyrovnání a úpravě příčného spádu.

Šířka chodníku je stávající, nebo se zužuje z důvodu stávajícího olamovaní okrajů těchto cest (podrobné šířky jednotlivých cest jsou popsány v situaci). Zúžení cest je vždy navrženo směrem do svahu. V šířce chodníku je započten žlábek v šířce 30cm, který je navržen z dlažebních kostek 10/10/10 pro odvedení srážkových vod, které přetečou z parku.

Odvodnění cest je řešeno příčným vyspádováním do žlábku, který je zaústěn do uliční vpusti.

Konstrukce chodníku je navržena v souladu s Katalogem vozovek pozemních komunikací-TP 78, schváleného Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic ČR- katalogový list KN 05 (upravený) a návrhová úroveň porušení vozovky D3 takto:

- dlažba z odseků vbíjená do písku

- štěrkodrť    			ŠD	           170 mm	ČSN 73 6126

Materiál bude shodný s předchozí stavbou (tzn. 4.etapa!), t.j. žlutý odstín žuly.

Chodník bude lemován kamenným obrubníkem, uloženým do lože z betonu (část obrubníků bude použita vybouraných v rámci S.O.30/B-6 Příprava území).

Před dolní vyhlídkou úseku „P“ budou vytvořeny k překonání terénního rozdílu 2 rampové schody tvořené kamennými obrubníky.

##### Dále budou zřízeny nové trativody (na straně u svahu), které budou zaústěny do navržených vpustí.

Zálivy pro lavičky

Většina stávajících zálivů pro lavičky byla zrekonstruována v rámci předchozích etap celkové obnovy zahrady Kinských. Nově je navržen záliv pro lavičky u horní vyhlídky úseku „P“. Nově upravený bude rovněž záliv pod úsekem „M“, který bude poničen při výstavbě dešťové kanalizace. U obou těchto zálivů je nově navržena opěrná zídka výšky cca 0,35-0,50m. Detail této zídky je přiložen na konci této TZ.

Tyto zálivy jsou navrženy s krytem ze žulové mozaiky, odstín žlutý.

Konstrukce zálivu je tato:

- chodníková mozaika			60 mm		ČSN 73 6131

žulová kostka 60/60/60

- lože z písku		L/P		30 mm		ČSN 73 6126

- štěrkodrť		SD	          150 mm		ČSN 73 6126

c e l k e m			          240 mm

Nově je navrženo rozšíření odbočky k úseku „N“, pokud jdeme od venkovního schodiště (úsek „L“) Toto rozšíření má dvojí funkci. Jako rozšíření vozovky pro možnost lepšího pohybu vozidel údržby a jako nově navržená odpočinková zóna se 3 lavičkami. Tato část má povrch stejný jako ostatní parkové cesty a je lemována nízkou opěrnou zídkou jako předcházející 2 zálivy pro lavičky.

##### Rampová schodiště

Pro lepší návaznost úseku „L“, který vychází z prostoru u dětského hřiště, na úsek „K“ je navržena nová úprava v úseku „U“. V rámci této úpravy je upraven náběh na cestu k úseku „K“ tak, aby tato cesta opticky lépe navazovala na úsek „L“.

Je navrženo nové schodiště v novém náběhu na cestu, které je protaženo přes celou cestu pro zlepšení schůdnosti stávajícího (strmého) podélného sklonu cesty. Schodiště je navrženo ze 13 klasických schodů 32x15cm a 5 rampových schodů 100x10cm

Rampová schodiště jsou tvořena stupni z kamenného obrubníku, uloženými do lože z betonu. Plocha mezi jednotlivými stupni je z mozaiky. Šířka schodišť, vzdálenost stupňů a spád mezi stupni jsou zřejmé z detailních výkresů.

Konstrukce chodníku mezi jednotlivými stupni je tato:

- chodníková mozaika			60 mm		ČSN 73 6131

žulová kostka 60/60/60

- lože z písku		L/P		30 mm		ČSN 73 6126

- štěrkodrť		SD	          150 mm		ČSN 73 6126

c e l k e m			          240 mm

Použitá mozaika je žlutého odstínu. U rampových schodů š.1m bude žulová mozaika pokládána do vějíře.

##### Úsek „R“

V rámci 4.etapy bylo vybudováno nové vodní schodiště k prostoru oranžérie. Dále byla nově opravena cesta ke kostelíku sv. Michaela Archanděla. Prostor oranžérie sloužil jako skládka materiálu pro potřeby stavby v rámci 4.etapy.

Nově je proto navržena úprava tohoto prostoru. V rámci S.O.09-6 bude zrekonstruována opěrná zeď a v rámci S.O.22-6 bude provedena obnova kašny u této zdi.

V rámci tohoto S.O. se provede napojení zpevněné plochy na stávající zrekonstruovanou část u vodního schodiště. Nástupní prostor od vodního schodiště je navržen ze žulové dlažby (odseků), stejně jako ostatní pěší parkové cesty v zahradě.

- dlažba z odseků vbíjená do písku

- štěrkodrť    			ŠD	           170 mm	ČSN 73 6126

Materiál bude shodný s předchozí stavbou (tzn. 4.etapa), t.j. žlutý odstín žuly.

Chodník bude lemován kamenným obrubníkem, uloženým do lože z betonu. V místech odvodnění plochy bude obrubník zapuštěný a bude sloužit jako přelivná hrana pro dešťovou vodu. Spád plochy směr k přelivové hraně je navržen 2%. Okolo obnovené kašny je vytvořena nová dlážděná plocha. Detail této plochy je řešen v samostatném architektonickém návrhu v rámci S.O.22-6. Ostatní pochozí plocha je navržena jako mlatová.

Mlatová plocha je navržena dle TP 78 „Katalogu vozovek  pozemních komunikací“ –katalogový list KNC 06 tato:

- mlat				P		          50 mm		ČSN 73 6126

- štěrkodrť			ŠD		         150 mm		ČSN 73 6126

c e l k e m                                     		         200 mm

Projektant doporučuje provést zkušební úsek a vyhodnotit zkušenosti a případně upravit technologie.

Uprostřed upravované plochy (v místech bývalé oranžérie) je stávající vyvýšená travnatá plocha. Tato plocha je z jižní strany lemována pískovcovými bloky (výšky cca 50cm), které slouží jako opěrná zídka pro uvedenou plochu. Uprostřed délky opěrné zídky je vložené stávající pískovcové schodiště vyrovnávající výškový rozdíl obou ploch. Od tohoto schodiště je stávající opěrná zídka z pískovcových bloků povalená a z části poškozená. Navrhuje se proto oprava a nové osazení schodišťových stupňů, oprava stávajících pískovcových bloků a jejich narovnání do původní linie.Na východním konci se na vyrovnanou část kolmo napojí nově vytvořená pískovcová zídka, na níž se využijí původní kamenné sloupky (demontované v rámci 4.etapy), které jsou zde uskladněny. Za touto krátkou zídkou (2,80m) je navržena nová dlážděná rampa o délce 2m, která je lemována z jedné strany novými pískovcovými bloky, z druhé strany patou svahu od zrekonstruované zdi. Na západním okraji plochy (na straně u obnovené kašny) jsou navrženy 3 nové pískovcové schody o výšce 15cm a šířce 31cm (rozměr je zvolen shodný s rozměry stávajících zachovaných stupňů jižního schodiště).

V rámci terénních úprav se provede dosypání a ohumusování celé této vyvýšené plochy. Ohumusování bude provedeno 3cm pod úroveň přilehých opěrných zdí (pro umožnění strojového sekání trávy).

##### Žlaby

Odvodnění komunikací a chodníků je zásadně řešeno příčným a podélným vyspádováním do podélných žlábků, které jsou napojeny na vpustě, nebo vyvedeny do terénu. Žlábky jsou navrženy v šířce 30cm a 50cm. Žlábky v šířce 50cm jsou navrženy u pojížděné komunikace od horního jezírka směrem k dolnímu jezírku, kde navazují na stávající úpravu v rámci 4.etapy. Žlábky jsou navrženy z dlažebních kostek 10/10/10 uloženými do lože z CM. Žlábky musí splňovat svůj účel, a proto nelze vytvářet mělké žlábky, ve kterých by se neudržela srážková voda. Nově navržené žlábky mají hloubku 5cm.

##### Zpevnění vozovky

V úsecích T,S a J je navrženo zpevnění kraje vozovky pomocí navržených mikropilot. Podrobněji je řešení popsáno v samostatné příloze.

##### Zemní práce

Jsou malého rozsahu, protože nové komunikace, cesty pro pěší i rampová schodiště sledují stávající niveletu. K výkopovým pracím dojde v místě výškových úprav cest (největší úpravy budou provedeny na cestě pod venkovním schodištěm „H“, kde se stávající niveleta snižuje o cca 40cm). Případné výškové úpravy částí komunikací můžou být upřesněny autorským dozorem při průběhu stavby a podle místních podmínek.

Pro zemní práce pro komunikaci je toto doporučení: „Pro komunikace doporučujeme zeminu s obsahem humusu odstranit a nahradit jinou vhodnou zeminou pro hutnění. Na pláni komunikace by mělo být dosaženo hodnoty modulu deformace ze zkoušky statickou zatěžovací deskou Ev2 ³ 45 MPa, na konstrukčních vrstvách komunikací viz vzorové řezy.

Řešení, jak docílit požadovanou únosnost je několik a výběr bude proveden za účasti technického dozora investora, případně geotechnika. Vzhledem k možnému narušení podloží komunikace odplavením jemných částic z podložní zeminy se navrhuje případně provést sanaci podloží odtěžením porušené zeminy v aktivní zóně podloží a její nahrazení vrstvou zhutněné štěrkodrti tl. 150 mm.

Pokud se po odkrytí pláně, resp. po sejmutí narušené zeminy v aktivní zóně zjistí hlubší porušení podloží nebo kaverny, budou tyto lokální poruchy vyplněny vhodnou zeminou nebo zpevněny injektáží.

#### Terénní úpravy

V rámci SO 31-6 budou provedeny nové terénní úpravy v prostorech přiléhajících k novým cestám, komunikacím a venkovním zídkám. V prostoru, kde dochází k výškové úpravě komunikace, podél cest, schodišť a pod. se provede násyp ev.úprava terénu za obrubníkem zeminou. Větší terénní úpravy budou v místech nových venkovních schodišť a nově navržené horní a dolní vyhlídky úseku „P“. V těchto místech se bude modelovat terén od nově navržených hran cest a komunikací ke stávajícímu terénu.

V místech cest, kde je stávající okraj cesty olámán a svah je poničen dešťovou vodou (erozí), dojde rovněž k úpravám těchto svahů a doplnění materiálu na svahování. Případné haťování nebo zpevnění svahu sítěmi z kokosových vláken je řešeno v rámci S.O.33-6 Sadové úpravy.

#### Ohumusování

Po dokončení stavebních prací se rozprostře nově dovezený humus na plochy, které přiléhají k nově upraveným cestám, případně se zvětší vrstva stávajícího humusu v místech, kde je ho nedostatek. Předpokládá se ohumusování ploch cca v šířce přilehlé cesty, komunikace nebo venkovního schodiště na každou stranu od těchto cest. V místech větších terénních úprav (viz. výše) se provede ohumusování v celém rozsahu těchto úprav.

#### Dále bude provedeno ohumusování v tl. 150mm a doplnění vhodnou zásypovou zeminou v úseku T po provedení zpevnění svahu mikropilotami.

5. Požadavky na provádění stavby

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními.

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení el. zákona o telekomunikacích č.110/64 Sb. a vyhl. 111/64 Sb. ÚSS a výnos FMS a FMD z 19.1.1978, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. Stávající vzrostlou zeleň, která bude zachována, je třeba chránit po celou dobu výstavby.

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům.

Pro druh zeminy do podloží je rozhodující ČSN 721002 – Klasifikace zemin pro silniční komunikace to zejména tabulka 3, vhodnost je též vázány ČSN 733050 – Zemní práce. Pro zhutnění platí ČSN 721005 a ČSN 721006. Je požadováno hutnění pláně na hodnotu návrhového modulu pružnosti En,s = 45 MPa, doloženého zatěžovacími zkouškami kruhovou deskou. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění podloží, zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.

Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádření správců inženýrských sítí a oznámit jim zahájení prácí. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.

Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční správní orgán o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací. Podmínky tohoto rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobování a dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních vozidel a vozidel zdravotní služby.

Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Při provádění staveb je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a nařízení vlády č.502/2000 Sb. ze dne 27.11.2000 o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací (včetně příloh).

Povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku během výstavby jsou definovány v nařízení vlády č.502/2000 ze dne 27.listopadu 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T, která je energetickým průměrem okamžitých hladin akustického tlaku A a vyjadřuje se v decibelech (dB). V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru stanoví §12 nařízení a stanoví se součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č.6 citovaného nařízení.

Pro obytné území je možné použít korekci + 5 dB nad základní hladinu hluku 50 dB (A). Pro noční dobu se použije korekce – 10 dB.

V průběhu výstavby bude stavebník zajišťovat věcnou i časovou koordinaci prováděných prací podle výkopového povolení, vydaného oddělením koordinace TSK a respektovat podmínky tohoto rozhodnutí. Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním oddělením správců těchto zařízení.

Při provádění zemních prací a prací na podkladních vrstvách odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni chodníků o min. šířce 1,20m se zábradlím.

V těchto místech, kde se dotýká stavby sousední stávající zástavby tak, že ruší dosavadní vstupy, vjezdy nebo oplocení, nebo jinak je podstatně  ovlivňuje, budou stavebníkem komunikace zajištěny potřebné úpravy, spočívající v náhradních vstupech, vjezdech či oplocení. Výkopy budou ohrazeny a osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a ihned uvedeny do sjízdného stavu.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vyznačena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce.

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedeních, zejména při použití mechanizmů ve výšce vyšší 3m.

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody.

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhl. Č.30/2001 Sb.

7. Požární ochrana

Vzhledem k charakteru liniové dopravní stavby nevzniká požární riziko a není proto třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany.

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č.133/1985 Sb. O požární ochraně.

8. Kultura výstavby

Během provádění stavebních prací je třeba respektovat požadavky stavebního úřadu ve stavebním povolení.

9. Závěr

Před objednáním dlažeb a materiálů je třeba toto ještě konzultovat s autory návrhu.

Při zahájení prací projektant s investorem požadují, aby byl proveden zkušební úsek parkové cesty i s obrubníky. Po vyhodnocení bude možno pokračovat v dokončení celého díla.

V Praze dne 30.listopadu 2004							Ing.Martin Vychodil

Ing.Pavel Vychodil