Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1605 ze dne 8. 10. 2002

Generel odvodnění hlavního města Prahy

Rekapitulace projektu

Obsah:

1.   Úvod - zdůvodnění a příprava generelu odvodnění HMP	1

2.   Základní cíle koncepční části GO HMP a zhodnocení jejich naplnění	1

3. Závěry vyhodnocení současného stavu odvodnění	3

3.1   Globální zásady řešení odvodnění území HMP pro koncepci odvodnění	3

4.   Návrh koncepce k jednotlivým časovým horizontům a její vyhodnocení	4

4.1   Krátkodobá koncepce k naplnění legislativy do roku 2005	4

4.2   Koncepce odvodnění do roku 2010	4

4.3  Dopad navržených řešení na kvalitu vodního toku :	10

4.3   Výhledová koncepce odvodnění do roku 2020	13

4.4   Výhledová koncepce odvodnění po roce 2020	13

5. Grafické přílohy	Chyba! Záložka není definována.

5.1 Přehledná situace – M 1 : 25 000	Chyba! Záložka není definována.

## 1.   Úvod - zdůvodnění a příprava generelu odvodnění HMP

Hlavní město Praha je největším urbanizovaným územím v rámci České republiky.

Vzhledem k mnoha faktorům se MHMP rozhodl na počátku devadesátých let zahájit přípravu realizace generelu odvodnění pro hlavní město. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších projektů svého druhu nejen v České republice, založený na snaze optimalizovat akvatickou rovnováhu rozsáhlého urbanizovaného celku a metodicky založený na nejmodernějších metodách aplikace výpočetní techniky.

Přípravou generelu byl pověřen nejdříve v roce 1993 odbor životního prostředí MHMP, později v roce 1998 PVS a.s. Postupně byly realizovány přípravné dokumenty „Programu revitalizace říčních systémů“ na území hl.m. Prahy (1995), „Pravidla generelu odvodnění hl.m. Prahy“ (1995), Zadání generelu odvodnění hl.m. Prahy“ (1996) a „Pilotní projekt GO HMP“ (1997), zpracovaný na vzorovém povodí území Hostivaře. Po vyhodnocení všech přípravných prací byly práce na novém Generelu odvodnění hl.m. Prahy zahájeny v prosinci 1998.

## 2.   Základní cíle koncepční části GO HMP a zhodnocení jejich naplnění

Hlavním cílem v současnosti Generelu odvodnění hlavního města Prahy bylo stanovení jasné koncepce odvodnění území hlavního města tak, aby bylo zajištěno bezpečné odvádění srážkových a splaškových vod a bylo zajištěno jejich čištění na takové úrovni, že nedojde k překročení přípustného stupně zatížení vodních toků.  Koncepce měla za úkol definovat hlavní směry vývoje systému, určit, jakým způsobem budou důležité prvky systému udržovány a rozvíjeny při posouzení technicko-ekonomických a ekologických dopadů navržených  řešení.

Navržená koncepce měla být rozpracována do návrhu technických opatření pro jednotlivé prvky odvodnění, jejich efekt posouzen stanovenou metodikou a výsledky porovnány  s výsledky posouzení současného stavu, a pro navržená opatření měl být proveden odhad investičních nákladů.

Vedle stanovení koncepce odvodnění v rozsahu a souladu s metodikou zadanou v zadání soutěže na zhotovitele generelu byly v rámci zadání specifikovány další rozhodující činnosti a produkty celého projektu:

- Zajištění všech měření v zájmovém území potřebných pro vypracování generelu

- Pořízení měřící techniky potřebné pro vypracování generelu s přihlédnutím k využitelnosti techniky zadavatelem i po ukončení projektu

- Návrh koncepce trvalého monitoringu daného území

- Příprava zásad pro vyhotovení nových pokynů pro odvodnění území HMP

- Sestavení koncepce výhledové čistírenské kapacity pro HMP

- Vytvoření moderního nástroje (tj. generelu odvodnění) pro rozhodování státní zprávy a samosprávy, správce a provozovatele systému odvodnění, který umožní pružně reagovat na společenský vývoj

- Vytvoření podkladu pro územně plánovací dokumentaci

Projekt byl rozdělen na několik postupných etap, ty byly průběžně projednávány a připomínkovány komisí generelu odvodnění, založené za účelem zastupování zadavatele projektu. V listopadu 2001 byl zhotovitelem předán kompletní projekt v tištěné a následně i digitální podobě. Projekt naplňuje všechny stanovené cíle a od počátku roku 2002 je připraven stát se základním územně plánovacím podkladem pro řešení problematiky odvodnění území HMP.

Vzhledem k celkově zvolenému přístupu řešení odvodnění, zvolené metodice, možnostem výpočetní techniky a dalším faktorům byl pro řešení koncepce odvodnění zvolen odlišný přístup od předešlých generelů kanalizace. Všechny doposud realizované generely samozřejmě vycházely principiálně ze současného stavu, ale na základě podkladů a provozních zkušeností. Generel odvodnění posuzuje současný stav výpočty simulačními modely v plném rozsahu jako následný návrh koncepce.

Návrh koncepce je proveden pro několik (resp. tři) časové horizonty:.

Horizont  31.12. 2005

Horizont  31.12. 2010

Horizont  31.12. 2020

Ty jsou ovlivněny mnoha faktory, z nichž mezi nejvýznamnější patří:

- Legislativa oboru pro ČR i EÚ a jejich předpokládaná závislost a právní platnost

- Územní plán rozvoje pro HMP a jeho časový horizont

- Příprava centrální čistírenské kapacity pro HMP

- Předpokládané požadavky na čištění srážkových vod

Nulová varianta = současný stav - Veškeré návrhy úprav, rekonstrukcí, dostavby či jiných opatření k dosažení konečného záměru v odvodnění hlavního města (dle stanovených limitů klíčových parametrů posuzování jednotlivých procesů odvodnění) pro budoucnost jsou vztahovány k současnému stavu, tzv. „nulové variantě“. Představovalo to sestavení simulačních modelů současného stavu, měření vybraných veličin pro současnost, kalibrace a verifikace modelů na naměřené hodnoty modelování současného stavu jednotlivých prvků odvodnění, podrobné simulace v souladu s metodikou projektu a podrobné vyhodnocení všech uskutečněných výpočtů (simulací) včetně specifikace problémů odvodnění území HMP. Vznikla tak rozsáhlá informační základna doposud nerealizovaná.

Informace z tohoto vyhodnocení završovaly společně s informacemi „vytěžitelnými“ z podkladů pro projekt (utříděnými a zpracovanými do Situačních zpráv) a s informacemi provozního charakteru poznání současného stavu a spolu s Územním plánem rozvoje zásadně ovlivnily návrh koncepce odvodnění.

## 3. Závěry vyhodnocení současného stavu odvodnění

### 3.1   Globální zásady řešení odvodnění území HMP pro koncepci odvodnění

Na základě vyhodnocení funkce procesů odvodnění současného stavu byly definovány následující globální zásady pro návrh koncepčních opatření:

- Zachovat systém existující stokové sítě z hlediska topologie i typu (jednotná, oddílná), tento systém rozvíjet a optimalizovat z hlediska její funkce v návaznosti na požadované podmínky  funkčnosti v souvislostech s celým odvodněním,

- Optimalizovat funkci odlehčovacích komor na základě zvolených klíčových parametrů pro posuzování funkce jednotné stokové sítě (na ÚČOV),

- Zachovat systém jedné centrální čistírny s upřesněním její lokalizace a z toho plynoucích všech souvislostí (pro stokovou síť, retence jako dominantu nakládání se srážkovými vodami, recipienty apod.),

- Systém lokálních existujících čistíren (KČOV) řešit optimálně ve vazbě na všechny související faktory buď jejich přepojením na centrální čistírnu nebo intenzifikací a prodloužením jejich funkčnosti ve vztahu jak k legislativním požadavkům tak ke změnám parametrů v důsledku produkce odpadních vod,

- Optimalizovat retenci srážkových vod ve vazbě na řešení transportu srážkových vod, na řešení čištění srážkových vod a optimalizaci vlivu srážkových vod na recipienty, a to jak ve stokové síti tak v objektech mimo stokové sítě, případně povrchovou retencí,

- Ovlivnit technickým řešením procesů či prvků odvodnění ovlivnitelnou část kapacity a jakosti vod povrchových recipientů

Obr. 3.1.1   Schéma povodí kmenových stok a hlavních sběračů na území HMP

## 4.   Návrh koncepce k jednotlivým časovým horizontům a její vyhodnocení

### 4.1   Krátkodobá koncepce k naplnění legislativy do roku 2005

31.12. 2005 – Krátkodobá koncepce k naplnění legislativy do roku 2005

Jedná se o první nejbližší úroveň, danou především povinností plnit parametry vyčištěných vypouštěných odpadních vod z centrální čistírny (daných věcně NV 82/1999 Sb. a právně rozhodnutím odboru výstavby Magistrátu HMP ze dne 22.11.2000 o povolení vypouštění odpadních vod z ÚČOV do Vltavy).

Rozhodnutí odboru výstavby Magistrátu HMP ze dne 22.11.2000 o povolení vypouštění odpadních vod z ÚČOV do Vltavy MHP povoluje do 31.12.2005 určité parametry vypouštěných vyčištěných odpadních vod, odlišných od platné legislativy (NV 82/1999 Sb.). K tomuto musí být dosaženy parametry NV 82/1999 Sb. Proto byl zvolen jako první časový horizont koncepce odvodnění konec roku 2005. Návrh koncepce předpokládá následující dominanty:

- Rozhodnutí o umístění centrální čistírny pro budoucnost, zda na Císařském ostrově (buď v areálu dnešní ÚČOV nebo i nad tento areál) nebo mimo Císařský ostrov. Lokalizace čistírny ovlivňuje veškeré další úvahy a přípravu jak čištění odpadních vod (efektivní rozsah investic do Troji v případě, že dojde k vymístění čistírny, apod.), tak např. retencí srážkových vod (jiná koncepce pro lokalitu ÚČOV, jiná pro lokalitu mimo Císařský ostrov). Toto rozhodnutí musí být provedeno v roce 2002.

- Návrh a realizace technických opatření na ÚČOV – intenzifikace II. tak, aby parametry vyčištěné odpadní vody na odtoku z ÚČOV splňovaly současné NV 82/1999 Sb. Tato opatření jsou samozřejmě ovlivněná předchozím bodem, protože v případě, že čistírna zůstane na ostrově, budou muset být opatření kompatibilní s úpravou ÚČOV (tzv. intenzifikace III.) pro horizont 2010

- Na základě rozhodnutí (viz první bod) příprava buď úpravy ÚČOV pro horizont 2010 (intenzifikace III.) nebo nové centrální čistírny (NÚČOV) do úrovně získání stavebního povolení, protože jinak nebude možné časově zvládnout realizaci potřebné investice do centrální čistírny k roku 2010 (a tím plnit legislativu EÚ). Příprava předpokládá kromě technického řešení nové čistírny (jak vlastní vodní linky tak řešení kalového hospodářství a kalové koncovky) především pozemkové řešení a řešení finančního zabezpečení investice.

Pro tento horizont není v předpokladu výpočtů realizace žádných opatření v povodí či na stokové síti nebo vodních tocích. Je však samozřejmé, že budou realizována postupně od roku 2002 s horizontem dokončení 2010 (tedy ne až od roku 2006) a že bude v roce 2005 tedy stav přirozeně „lepší“ než je uvažováno v GO HMP o již realizovaná opatření.

.

### 4.2   Koncepce odvodnění do roku 2010

31.12. 2010 – Koncepce odvodnění do roku 2010

Jedná se o rozhodující časový horizont k uvedení navržené koncepce do praxe. Je to horizont, který je v souladu s časovým horizontem Územního plánu rozvoje a také s předpokládaným horizontem plnohodnotné platnosti legislativy stanovené EÚ, především důsledků stanovení území ČR jako tzv. „citlivé oblasti“.

Tento horizont je rozhodující k naplnění cílů a požadavků budoucí koncepce odvodnění. Vedle předpokladů územního rozvoje hlavního města (daných ÚPn) k tomuto termínu vychází návrh koncepce z předpokladu, že budou muset být na území HMP splněny podmínky legislativy EÚ, především však limity vypouštění odpadních vod směrnice EÚ 91/271 (mj. zpřísněné limity pro vypouštění dusíku).

Zásadní otázkou v době zpracování koncepce odvodnění (tj. k termínu roku 2001) je budoucí legislativní závaznost čištění srážkových vod. Tato problematika má již dnes základní definici v legislativě EÚ. Ve směrnici rady ES č.91/271/EHS jsou uvedeny podmínky o čištění městských odpadních vod, které mj. stanoví požadavky na kvalitu odpadních vod vypouštěných z čistíren a hodnotí směs splašků a průmyslových odpadních vod nebo dešťových vod jako městské odpadní vody; tím je formulován požadavek na čištění části dešťových vod na čistírnách odpadních vod, jejichž množství  je stanoveno v novém generelu odvodnění hl. m. Prahy při respektování požadavků příslušných českých norem, zejména ČSN 756401.

Návrh koncepce předpokládá následující dominanty:

- Realizaci veškerých patření ve stokové síti. Jedná se o rekonstrukce a dostavbu sběračů, odlehčovacích komor, ale také realizaci navržených retencí srážkových vod (retenční nádrží).

- Zrušení komunálních čistíren odpadních vod a jejich připojení na ÚČOV – jedná se o tyto ČOV – Sedlec, Komořany, Běchovice.  ČOV Chvala bude zrušena a přepojena na ČOV Svépravice.

- Na základě rozhodnutí (k roku 2002) a přípravy po stavební řízení (k horizontu 2005) realizace buď úpravy a dostavby ÚČOV pro horizont 2010 (intenzifikace III.) nebo 1.etapy nové centrální čistírny (NČOV) mimo území hl.m. Prahy .

- Rozhodující časový horizont předpokládá rovněž realizaci opatření na drobných vodních tocích, která vyplynou jednak z detailní fáze generelu odvodnění a jednak z postupných generelů vodních toků (průběžně realizuje MHMP – odbor ŽP a Útvar rozvoje města.

Stručný přehled technických opatření na stokové síti v časovém horizontu do roku 2010 :

#### 4.2.1 Povodí kmenové stoky A

Přeložky, rekonstrukce a návrh stokové sítě

Jedná se o povodí v centrální části města, tvořené převážně historickou kanalizací. Povodí je stabilizované, uvažuje se pouze s přepojením několika okrsků do povodí kmenové stoky B a do povodí sběrače CXII (po výstavbě nového pravobřežního sběrače Folimanka). Bude provedena  rekonstrukce několika úseků stokové sítě a další rekonstrukce na základě zjištěného stavebního stavu stok.

Opatření pro snížení zatížení vodních toků

Pro snížení vlivu znečištění na vodní tok je navržena úprava přelivných hran u dvou odlehčovacích komor a úprava technického stavu jedné komory.

#### 4.2.2 Povodí kmenové stoky B

Povodí stoky B patří k nejproblematičtějším povodím na území HMP. Složitost stokového systému na pravobřežní i levobřežní straně Vltavy, kapacitní problémy stokové sítě spojené se zanášením sítě apod. vyžadují návrh poměrně rozsáhlých změn systému.

Přeložky, rekonstrukce a návrh stokové sítě

Výstavba nové stoky B vedené územím Holešovic umožní díky kratší délce využít větších sklonů, při kterých  nedochází k zanášení sedimenty.

Přeložka úseku stoky B pod areálem Výstaviště bude vedena podél tělesa železniční trati a napojí se na stávající sběrač za areálem Výstaviště.Převedení odpadních vod z pravého na levý vltavský břeh bude ve výhledu řešeno výstavbou nové Karlínské shybky umístěné paralelně ke stávající shybce v prodloužení Šaldovy ulice.

Dešťové vody z nové OK_6B budou přepadat do nově navržené retenční nádrže umístěné v prostoru technické plochy před shybkou. Objem nádrže je navržen s ohledem na dodržení limitu požadované frekvence přepadů do Vltavy.

Stoka B bude také přeložena v Pobřežní ulici a naváže tak na úsek již vybudované nové  stoky B zrealizované v rámci výstavby silničního okruhu. Součástí tohoto opatření je také přeložka sběrače IX v Pobřežní ulici.

Opatření pro snížení zatížení vodních toků

K opatřením, snižujícím vliv znečištění vodních toků (Vltava), patří kromě výstavby retenční nádrže také zrušení tří nevyhovujících odlehčovacích komor a úprava přelivných hran u dalších tří komor.

#### 4.2.3 Povodí kmenové stoky C

Současný stav stokového systému na povodí kmenové stoky C je stabilizován, hrubé zásahy do systému nastávají pouze s výstavbou městského okruhu, a to zejména se stavbou vyústění ze Strahovského tunelu a samotnou trasou městského okruhu, která vede přímo v místech uložení stoky C.

Přeložky, rekonstrukce a návrh stokové sítě

Vyústění strahovského tunelu si vyžádá přeložení stoky C v Patočkově ulici a přepojení sběrače Petynka do nové stoky C společně s přeložkou sběrače LIIa.

Zrušena  bude také stávající OK_2C  která má problematické vyústění do otevřeného koryta Brusnice. Vybudovány budou dvě nové odlehčovací komory, jejich společná odlehčovací stoka bude vyústěna do Vltavy.

K rekonstrukci  je navržen horní úsek kmenové stoky C, vedený od křižovatky Vypich po křižovatku Bělohorská – Patočkova.

Kapacitní problémy na spodním úseku kmenové stoky C a sběrače LI budou řešeny rekonstrukcí příslušného úseku stoky C a vybudováním nové odlehčovací komory s přepadem do Vltavy.

Opatření pro snížení zatížení vodních toků

Zlepšení vlivu na vodní tok (Vltava) bude docíleno rekonstrukcí nevyhovující odlehčovací komory OK_1C, zlepšení vlivu na tok Brusnici bude docíleno zrušením odlehčovací komory OK_2C.

Pozn. : odlehčovací stoka z OK 3C bude budována pravděpodobně v tunelu, cena výusti uvedená v GO HMP je pravděpodobně nižšší

#### 4.2.4 Povodí kmenové stoky D

Přeložky, rekonstrukce a návrh stokové sítě

Rekonstrukce a kapacitní posílení horní části stoky D v oblasti ulice Libocká a podél Šáreckého potoka. Tomuto kroku musí předcházet striktní rozdělení splaškové a dešťové kanalizace  na území Liboce. Je zřejmé, že v lokalitách odvodňovaných oddílnou kanalizací jsou na splaškovou kanalizaci připojeny také jiné plochy se zaústěním dešťových vod.

Návrh předpokládá připojení splaškových vod z části obce Suchdol spolu se splaškovými vodami ze Šáreckého sběrače přes čerpací stanici a shybku pod Vltavou na ÚČOV.

Rekonstrukce kmenové stoky D. . Návrh předpokládá rekonstrukci koncového úseku stoky D, vybudování rozdělovací komory a přepojení části odpadních  vod do kmenové stoky K (nátok na horní horizont  ÚČOV).

Opatření pro snížení zatížení vodních toků

Výstavba nového sběrače v Šáreckém údolí a připojení  Jenerálky.

Nová retenční nádrž na OK_3D Evropská – navržený objem 2500 m3. Prázdnění této retenční nádrže je navrženo gravitačně, do nové  splaškové kanalizace v Šáreckém údolí, kde bude tato voda sloužit k proplachování.

#### 4.2.5 Povodí kmenové stoky F

Povodí kmenové stoky F tvoří rozsáhlý celek, odvodňující celou severovýchodní část území hl. m. Prahy. Kromě stoky F zahrnuje také povodí kmenové stoky E a Bohnického sběrače.

Koncepce řešení odtokových poměrů na tomto rozsáhlém povodí spočívá v několika bodech. Především je to snížení frekvence přepadů z odlehčovacích komor na kapacitně přetížené historické stoce E a ochrana vodních toků (Rokytka, Vltava). Toho lze dosáhnout vybudováním retenčních prostor. Současně je navrženo maximální odlehčení kmenové stoky E,  všechna povodí, které lze gravitačně připojit do kmenové stoky F tam jsou  přepojena. Stoka F kapacitně provede odpadní vody do prostoru v blízkosti ÚČOV.

Přeložky, rekonstrukce a návrh stokové sítě

Z navržených rekonstrukcí v povodí kmenové stoky F patří k nejvýznamnějším rekonstrukce sběračů CCII, CCI, rekonstrukce a přepojení sběračů Bulovka a sběrače Davídkova a rekonstrukce sběrače Jarov.

Řešení problematiky významného nárůstu urbanizace a životností komunálních čistíren odpadních vod na východní části katastrálního území hl. m. Prahy spočívá ve výstavbě nových splaškových sběračů připojených na kmenovou stoku F.

GO HMP předpokládá v horizontu roku 2010 realizaci sběrače G, respektive G6 se zakončením v oblasti obce Dubeček (sběrače jsou již z větší části vybudovány). Dále se předpokládá protažení stoky H do Běchovic, tak aby mohla být přepojena PČOV Běchovice a aby bylo připraveno odvedení odpadních pro oblast severovýchodně od Počernického rybníka (tzv. technologický park).

Opatření pro snížení zatížení vodních toků

Je navrženo 10 retenčních nádrží v celém  povodí stoky F. Toto opatření  je dáno požadavkem dodržet limit počtu přepadů z odlehčovacích komor do Rokytky (horní tok 4 přepady, dolní  tok 7 přepadů) , resp. Vltavy (10 přepadů). Tento požadavek je velmi úzce svázán se zlepšením  kvality vody v recipientu.

Kromě budování retencí je v povodí stoky F uvažováno s 12 rekonstrukcemi  a rušením  3 starých nevyhovujících odlehčovacích komor.

#### 4.2.5 Povodí sběrače CXII

Povodí sběrače CXII bude ve výhledu zásadně ovlivněno dlouhodobě plánovanou výstavbou pravobřežního sběrače Folimanka v dolní části  povodí. Vzhledem k technicky i finančně náročnému provedení této akce se může její realizace uskutečnit v až v časovém horizontu blízkém roku 2010, proto se uvažuje i o několika opatřeních, které bezprostředně řeší problémy tohoto povodí.

Přeložky, rekonstrukce a návrh stokové sítě

Návrh nového sběrače Folimanka řeší dlouhodobý problém povodí sběrače CXII, , který by převedl pravobřežní přítoky, podcházející na několika místech Botič a vyřešil by tak současné provozní a kapacitní problémy tohoto povodí. Připojení pravobřežních povodí do nového páteřního sběrače si vyžádá další stavební úpravy, především výstavbu dvou nových bočních větví, které odvodní povodí na území Zvonařky a  okolí Perucké ulice.

Opatření pro snížení zatížení vodních toků

Výstavba nového sběrače Folimanka umožní vyřazení z provozu 7 nevyhovujících odlehčovacích komor a sníží tak zatížení vodního toku  (Botič).

Součástí řešení povodí je také rušení 2 odlehčovacích komor, které nejsou ovlivněny výstavbou sběrače Folimanka.

#### 4.2.6 Povodí sběračů CXIIa, CXIIb

Technická opatření na sběrači CXIIa vychází z optimalizace funkce odlehčovacích komor a zkapacitnění nevyhovujícího úseku sběrače v dolní části povodí před připojením do Pankrácké štoly.

Koncepce řešení povodí CXIIb spočívá především v převedení odpadních vod z horní části povodí oddílné kanalizace stávajícím kapacitním sběračem DN 2400 do dolní části povodí, kde budou na OK_70K II odděleny do zrekonstruované stávající podzemní retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do Botiče a po zadržení přepouštěny zpět do stokové sítě.

Přeložky, rekonstrukce a návrh stokové sítě

Primárním předpokladem pro transport odpadních vod do dolní části povodí CXIIb je zkapacitnění úseků pod OK_83K do té míry, aby bylo možné odlehčovací komoru využívat pouze jako havarijní výpust. Řešení spočívá ve výstavbě nové stoky DN 1800 paralelně vedené se stávajícím sběračem CXIIb podél pravého břehu Botiče.

Opatření pro snížení zatížení vodních toků

Optimalizací funkce 3 OK  a zrušením 5 odlehčovacích komor dojde k převedení odpadních vod  z horní chráněné části toku Botiče do dolní části.

#### 4.2.7 Povodí sběračů I, M, P, II

Technická opatření na povodí sběračů I,M,P,II reagují na realizaci Strahovského tunelu v  povodí sběrače M a realizaci  tunelu Mrázovka, která je v kolizi s trasou sběrače P.  Dále řeší kapacitní přetížení  sběračů M a II.

Přeložky, rekonstrukce a návrh stokové sítě

V povodí sběrače I je uvažováno s rekonstrukcí Radlického sběrače a převedením splaškových vod ze sběrače I do sběrače P. Sběrač M bude rekonstruován v horní i v dolní části. Úpravy v dolní části sběrače souvisí se stavebními pracemi při realizaci jižního portálu Strahovského tunelu a přemostěním Plzeňské ulice.  V souvislosti s touto akcí je navrženo zkapacitnění  spodního úseku sběrače M, které bude vedeno Drtinovou ulicí a napojí se přímo na kmenovou stoku K.

V povodí odvodňovaném sběračem P a jeho přítoky, sběračem Barrandov (Q) a sběračem II, dochází k zásadním technickým úpravám na stavebně nejstarším sběrači II a k přeložce úseku sběrače P způsobené výstavbou tunelu MO Mrázovka. . S rekonstrukcí sběrače II souvisí také návrh nové odlehčovací komory v Hlubočepské ulici.

Opatření pro snížení zatížení vodních toků

S rekonstrukcí Radlického sběrače souvisí také ochrana Radlického potoka. Odlehčovací komora OK_15K vyústěna do Radlického potoka bude zrušena a bude zrušeno  napojení toku do kanalizace.

Na odlehčovací stoce z OK_30K je navržena retenční nádrž pro zachycení extrémních srážkových průtoků. Objem nádrže je navržen s ohledem na dodržení limitu požadované frekvence přepadů do Motolského potoka

#### 4.2.8  Povodí sběračů K_PO

Celková koncepce technických opatření vyplývá především z nutnosti větší míry ochrany Kunratického potoka a Vltavy nad odběrným místem pro výrobu pitné vody ve vodárně Podolí. Negativní ovlivnění kvality je totiž patrné zejména v období přívalových srážek v povodí K_PO. Z tohoto důvodu byly k 7 odlehčovacím komorám navrženy retenční prostory, které výrazně omezí počet přepadů z jednotlivých odlehčovacích komor do recipientu.

Přeložky, rekonstrukce a návrh stokové sítě

Generel odvodnění navrhuje přípojení  kanalizační sítě z lokalit Cholupice, Točná, Závist, Komořany, Lahovice, Zadní Kopanina, Slivenec a Kosoř na ÚĆOV Praha. Dolní  Černošice budou připojeny na ČOV  Lipence. Je navržena výstavba ČOV Zadní Kopanina a rekonstrukce kapacitně nevyhovujících úseků pravobřežního Kunratického sběrače.

Opatření pro snížení zatížení vodních toků

Množství navržených retenčních nádrží v povodí K_PO je dáno požadavkem dodržet limit počtu přepadů do Kunratického potoka (5 přepadů), resp. ochránit jímání vody pro Podolskou vodárnu.

Kromě budování retencí je na povodí stoky K_PO uvažováno s 3  rekonstrukcemi OK  a se  rušením  2 starých nevyhovujících odlehčovacích komor.

#### 4.2.9 Povodí kmenové stoky K

Technická opatření na povodí kmenové stoky K jsou vyvolaná koncepčními opatřeními  v jednotlivých povodích připojených na tuto páteřní kmenovou stoku. Výsledkem těchto opatření bude ochrana Vltavy a drobných vodních toků, využití retenčních a transportních schopností kapacitních profilů stoky K, ale také potřeba odlehčit některé lokálně přetížené úseky a vybudování dostatečné retence na horním horizontu ÚČOV.

Přeložky, rekonstrukce a návrh stokové sítě

GO HMP  navrhuje vybudováni nové odlehčovací komory OK_108K v ulici U michelského mlýna, která bude tvořit sdružený objekt se stávající rozdělovací komorou, umožňující případné převedení průtoků dolním úsekem (starou větví) sběrače CXIIb.

Opatření pro snížení zatížení vodních toků

V prostoru horního horizontu ÚČOV bude vybudována retenční nádrž pro zadržení extrémních průtoků dešťových vod z kolektoru ACK a stoky D. Nádrž je dimenzována na celkový retenční objem 60 000 m3. Retenční prostor v prostoru ÚČOV bude projednán v rámci změny Územního plánu hl.m.Prahy spolu s ÚČOV.

### 4.3  Dopad navržených řešení na kvalitu vodního toku :

V rámci zpracování generelu odvodnění byl posuzován dopad kanalizačního systému (odlehčovacích komor) na kvalitu vodních toků.

Celková schematizace řešení koncepční fáze GO HMP dohodnutá v rámci zpracování GO vedla  k volbě šesti hlavních přítoků Vltavy, pro které je vyhodnocení provedeno. Jedná se o Šárecký potok, Motolský potok, Dalejský potok, Rokytku, Botič a Kunratický potok. Lze se však domnívat, že výsledky, ke kterým zpracovatel v rámci vyhodnocení současného stavu došel je možno zobecnit i pro ostatní recipienty v povodí hl.m.Prahy.

Botič

Rokytka

Šárecký potok

Motolský potok

Dalejský potok

Kunratický potok

Obr. 4.3.1   Schéma řešené oblasti recipientů (tmavě modrá barva) v rámci GO HMP

Následující tabulky srovnávají jakost vody ve vybraných vodotečích za současného stavu s výhledem po uskutečnění navržených technických opatřeních na stokové síti

| recipient | třída jakosti vod |  |
| --- | --- | --- |
|  | současnost | výhled |
| Botič | V, IV, III | III, IV |
| Motolský potok | V, III, II | II |
| Dalejský potok | V, IV, III | III |
| Kunratický potok | V | III |
| Rokytka | V | III, IV |
| Šárecký potok | V, IV | III |

Tab. 4.3.1   Přehled tříd jakosti u vodních toků za bezdeštného stavu pro současný stav a výhled k roku 2010

| recipient | třída jakosti vod |  |
| --- | --- | --- |
|  | současnost | výhled |
| Botič | V, IV, III | III, IV, V |
| Motolský potok | V, IV, III | IV, III |
| Dalejský potok | V, IV, III | III |
| Kunratický potok | V | V, IV, III |
| Rokytka | V | IV, V, III |
| Šárecký potok | V,IV | IV, III |

Tab. 4.3.1   Přehled tříd jakosti u vodních toků za srážkové události pro současný stav a výhled k roku 2010

Pozn. : V případě výskytu několika tříd jakosti v jednom recipientu jsou třídy jakosti seřazeny podle četnosti výskytu v daném recipientu

V rámci integrovaného řešení městského odvodnění hl.m.Prahy byl vyhodnocen vliv na recipienty navržených technických opatření na stokové síti. Technická opatření na tocích musí být navržena v rámci generelů drobných vodních toků tak, aby byly zajištěny všechny požadované funkce toku v souladu s požadavky městského odvodnění. V následujících odstavcích je provedeno zobecnění závěrů zpracovaných pro definované recipienty v předcházejících kapitolách:

- Celkově lze konstatovat, že jakost vody v drobných vodních tocích na území hl.m.Prahy se ve výhledovém stavu odvodnění má možnost výrazně zlepšit. Za bezdeštného stavu se může pohybovat na úrovni II. – III. třídy jakosti vod dle ČSN 75 7221.

- Zlepšení jakosti vody je však podmíněno disciplinovaností jednotlivců a podniků v dodržování základních pravidel stanovených současnou legislativou, resp. prosazením úprav v legislativě, které umožní výraznější postih znečišťovatelů. Prioritou pro zlepšení stávajícího stavu tak musí být odstranění těchto většinou bodových zdrojů znečištění a vytvoření systému kontroly pro dodržování pravidel ve vztahu k recipientu. Svou roli by měla sehrát i celková osvěta vedoucí ke zlepšení vztahu jednotlivce a životního prostředí.

- Během srážkové události není z ekonomických důvodů relevantní trvat na dosažení III. třídy jakosti vod v drobných recipientech, protože kvalita vody v recipientech za deště se v podstatě rovná kvalitě přepadající dešťové vody z odlehčovacích komor jednotné kanalizace a z výustí oddílné dešťové kanalizace.

- Realizace technických opatření na jednotné i oddílné dešťové stokové síti podle GO HMP snižuje vliv urbanizace na jednotlivé toky na přijatelnou úroveň. Technická opatření na toku k zabezpečení všech požadovaných funkcí toku musí být navržena generely drobných vodních toků.

- Nedílnou součástí ochrany vodních toků je také úprava technologie lokálních ČOV na takovou úroveň, která zabezpečí minimální dopad na jednotlivé recipienty. V souvislosti s řešením centrální čistírenské kapacity a rozvojem okrajových částí pražské aglomerace je v dlouhodobém horizontu navrženo některé lokální ČOV zrušit a znečištěné vody přepojit na novou centrální čistírenskou kapacitu.

- Za dešťových událostí dochází k odtoku odpadních vod z rozsáhlých nepropustných ploch urbanizovaného povodí do jednotné a oddílné dešťové kanalizace. Takto koncentrovaný odtok je v kanalizaci dále urychlen a sveden v podobě odtokové vlny do jednoho místa v recipientu. V důsledku koncentrace odtoku dochází ke zvýšení maximálních hodnot průtoků a celkových objemů vody, což vede k lokálním kapacitním problémům u řady recipientů. Relativně velké množství odpadní vody pak vede v recipientu k hydraulickému přetížení, kdy rychlost protékající vody způsobí odplavení části rostlinných a živočišných společenstev dále po recipientu. Generely drobných vodních toků musí prověřit možnosti vyrovnání průtoků budováním nádrží na tocích. Teprve v případě, že to nebude možné lze navrhnout budování příslušných retenčních prostor na stokové síti.

- Při kvantitativním vyhodnocení vlivu urbanizovaného povodí na drobné recipienty hl.m.Prahy došel zpracovatel dále k závěru, že v některých případech nedostačuje kapacita koryta recipientu také pro zvětšené přítoky vody z horního povodí. Již pro řešenou pětiletou povodeň (Q5) dochází u některých recipientů k lokálním vybřežením. Tento poznatek vede k zamyšlení, zda-li současné parametry toků odpovídají změněným hydrologickým podmínkám v horních částech povodí. Zodpovězení této otázky je však již za hranicemi řešení GO HMP a odpověď na ně by měly dát řešení generelů těchto toků.

### 4.3   Výhledová koncepce odvodnění do roku 2020

Desetiletý horizont naplnění koncepce odvodnění (k roku 2010) je vzhledem ke složitosti některých investic jak pro fázi přípravy tak vlastní realizace „krátký“. Proto je pro návrh budoucí koncepce uvažován ještě rok 2020 jako vzdálený horizont dokončení všech navržených opatření.

Návrh koncepce předpokládá následující dominanty:

- Realizaci vybraných opatření na stokové síti, která nebudou přes původní záměr realizována k roku 2010

- Na základě rozhodnutí o umístění ÚČOV (k roku 2002)  realizaci celkové  čistírenské kapacity pro hl.m. Prahu .

- Postupné přepojování vybraných lokálních čistíren odpadních vod (KČOV) na centrální stokový systém s horizontem dokončení tohoto procesu k roku 2020 jedná se o ČOV Nebušice, Zbraslav, Lipence, Újezd nad Lesy, Klánovice,

- Přepojení ČOV Královice, Nedvězí a Kolovraty na ČOV Uhřiněves.

### 4.4   Výhledová koncepce odvodnění po roce 2020

Generel odvodnění uvažuje s koncepcí odvodnění i v dlouhodobém výhledu, tedy po roce 2020. Tato koncepce je naznačena v následujícím textu.

Z dlouhodobého pohledu, tj. při vyřešení centrální čistírenské kapacity, je možné uvažovat s odstavením ČOV Uhříněves a přepojením všech oblastí na kmenový sběrač G. Z Obce Koloděje se předpokládá výtlak na silnici Ke Kolodějům a odtud připojení na sběrač H v oblasti obce Běchovice II (gravitační stokou vedenou pod novou komunikací ve východní časti obce). Předpokládá se dožití ČOV Svépravice a přepojení odvodňovaného území na sběrač H2.