Odvlhčovač   WDH 101

Vstup vzduchu: zepředu

Výstup vzduchu: nahoře

Ventilátor: radiální

Lapač kondenzátu: plast

Odvod kondenzátu: 1,8 L  zásobník kondenzátu, hlídání hladiny, s kontrolkou resp. přímý odtok

Výparník: měděná rourka s aluminiovými lamelami

Kondenzátor:  měděná rourka s aluminiovými lamelami

Vzduchový filtr: vymývatelný

Hygrostat: zabudovaný

Transport: držák nahoře

Použití: domy, byty, sklady, kanceláře, prostory do cca 120 m³

Technická data

- Chladivo: 				R 134 A

- Teplotní rozsah: 			+ 12 °C až + 30 °C

- Odvlhčovací výkon:		při + 30 °C / 80 % rF: 9 L / den

při + 20 °C / 80 % rF: 6,3 L / den
při + 15 °C / 80 % rF: 4,6 L / den

- Průtok vzduchu: 			120 m³ / hod

- Příkon: 				180 W bei 20°C / 60% rF

- Napájení: 				230 V / 50 Hz

- Rozměry: 				530 x 310 x 220 mm (H x B x T)

- Hmotnost: 				12 kg

# Cena:					9.600,- Kč bez DPH

MANEKO s.r.o., Na pískách 71, 160 00 Praha 6,  tel.:+420 2/ 3333 5638-9, 3333 6579, 3333 6645,

fax:+420 2/ 3333 2656, maneko@maneko.cz