VYHODNOCENÍ SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
HL. M. PRAHY V LETECH 1998–2024

- Obsah

1	Úvod	1

2	Vyhodnocení celkových dat	2

3	Možnosti odevzdání odpadů, předcházení vzniku odpadu a zpětný odběr	5

3.1	Směsný odpad	8

3.2	Stanoviště tříděného odpadu	9

3.3	Sběrné dvory	13

3.3.1	Předcházení vzniku odpadů na sběrných dvorech	13

3.4	Objemný odpad	17

3.5	Bioodpad	19

3.6	Nebezpečné odpady	22

3.7	Zpětný odběr	25

4	Náklady na systém nakládání s odpady odevzdanými občany	27

4.1	Náklady na směsný komunální odpad	27

4.2	Celkové náklady	30

5	Výpočet plnění cíle odděleného soustřeďování komunálních odpadů	34

6	Soustava indikátorů odpadového hospodářství obce	35

7	Seznam tabulek	44

# Úvod

Vyhodnocení obecního systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy je zpracováno za účelem informování zejména občanů hlavního města o možnostech odevzdání jednotlivých druhů odpadů, o výsledcích sběru prostřednictvím analýz hmotností odevzdaných odpadů v průběhu let a finančních nákladech na jednotlivé služby zajišťované pro občany prostřednictvím oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále také „OCP MHMP“).

Hmotnosti odpadů uváděné ve vyhodnocení představují odpady odevzdávané občany hlavního města na místa určená městem. Hmotnosti jsou pro úplnost v některých případech doplněny o hmotnosti odpadů odevzdané občany na místa určená jednotlivými městskými částmi a dále o odpady, jejichž původcem je město, ale nepochází z produkce občanů (jedná se např. o odpady vyprodukované zaměstnanci v budovách Magistrátu hl. m. Prahy nebo produkce MP). V popiscích přiložených tabulek a grafů je vždy specifikováno jaké odpady jsou v jednotlivých kapitolách zahrnuty.

Legislativní rámec

Hl. město Praha, jakožto původce odpadů, plní povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech v platném znění. Jednou z těchto povinností bylo do roku 2021 vyhodnocování Plánu odpadového hospodářství obce (dále jen „POH obce“, nebo „POH“), jakožto původce odpadu. Tuto povinnost ukládal městu předchozí zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., platný do konce roku 2020. Jako určitou nadstavbu ke každoročnímu vyhodnocování POH obce, zpracovávalo oddělení odpadů OCP MHMP každoročně také vyhodnocení systému odpadového hospodářství obce, jehož podkladem jsou shodná data, ale věnuje se podrobněji popisu nastavení systému sběru jednotlivých druhů odpadů odebíraných od občanů a vyhodnocení tohoto systému.

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021, a který nahradil předchozí zákon, vysloveně určuje v § 60 odst. 4 obcím povinnost zveřejňovat kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního odpadového systému. Zveřejněním níže uvedených dat tak dochází ke splnění uvedené povinnosti. Vybraná data jsou rovněž zveřejňována na: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/souhrnne_informace/index.html

V nové právní úpravě již povinnost zpracovat vyhodnocení POH obce není obsažena, poslední zveřejněné vyhodnocení POH obce je zpracováno za rok 2021. Pro následné období již nejsou vyhodnocení POH obce k dispozici.

Vyhodnocení systému, stejně tak jako Vyhodnocení POH vychází z hodnot uvedených v Ročním hlášení o produkci odpadů hl. m. Prahy za příslušný rok a dále z jednotlivých kódů využití nebo odstranění těchto odpadů. Informaci o způsobech využití a odstranění odpadů poskytují městu svozové odpadové společnosti jakožto smluvní partneři, kteří předmětné odpady od města přebírají. V případě odpadů, u nichž je využíváno více způsobů využití či odstranění, se mohou poměry mezi nimi ve vyhodnocení systému a ve Vyhodnocení POH mírně lišit. Poměry využití a odstranění odpadů jsou v případě vyhodnocování na úrovni obce vždy jen přibližné, jelikož přesné hodnoty je možné určit až na úrovni kraje na základě metodiky vydané Ministerstvem životního prostředí s využitím tzv. pracovní databáze ISOH, tedy v případě odpadů od všech původců na území hl. m. Prahy a nikoli pouze původce obce, tedy odpadů od občanů odevzdaných na místa určená obcí, včetně budov Magistrátu, Městské policie hl. m. Prahy atd.

# Vyhodnocení celkových dat

Z hlediska hierarchie nakládání s odpady, dané zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. je prioritou předcházení vzniku odpadu, nelze-li vzniku odpadu předejít, pak následuje jeho příprava k opětovnému použití, dále recyklace a jiné využití, včetně energetického. Není-li možné odpad využít, pak následuje jeho odstranění.  Obsahem této kapitoly je rozlišení, jakým způsobem je odpad od občanů a další odpady, jejichž původcem je hl. m. Praha, využit případně odstraněn.

V letech 1998–2012 byly do celkové hmotnosti vyprodukovaných odpadů (viz tabulka č. 1) započítány pouze hmotnosti odpadů odevzdaných občany na místa určená obcí. Od roku 2013 je celková hmotnost odpadů shodná s hmotností vykazovanou městem v Ročním hlášení o odpadech, které je zasíláno každoročně do systému ISPOP na základě výslovné zákonné povinnosti. V celkovém množství jsou tak od roku 2013 zahrnuty např. i uliční smetky nebo odpady z budov úřadu. Důvodem změny započítávaných odpadů byla potřeba sjednotit celková vykazovaná množství odpadů ve vyhodnocení a dalších dokumentech jako je např. Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města.

Tabulka č. 1   Data pro vyhodnocení systému v letech 1998–2012

| Rok | Celkové množství odpadů * (kt) | Odstranění (kt) | Využití (kt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celkem | Energetické | Materiálové |  |
|  |  |  |  |  | Vytříděno | Fe – ze škváry |
| 1998 | 231,6 | 94,5 | 138,0 | 129,1 | 8,0 | 2,0 |
| 1999 | 240,9 | 31,3 | 209,6 | 193,6 | 16,0 | 3,1 |
| 2000 | 251,1 | 59,2 | 191,9 | 166,9 | 25,0 | 2,9 |
| 2001 | 257,2 | 31,9 | 225,3 | 196,3 | 29,0 | 2,9 |
| 2002 | 281,8 | 42,5 | 239,3 | 202,0 | 37,3 | 3,3 |
| 2003 | 292,9 | 43,4 | 249,5 | 205,4 | 44,1 | 3,6 |
| 2004 | 305,0 | 42,4 | 262,6 | 208,1 | 54,5 | 2,8 |
| 2005 | 319,1 | 54,0 | 265,1 | 201,2 | 63,9 | 3,4 |
| 2006 | 326,4 | 53,7 | 272,7 | 200,5 | 72,2 | 3,3 |
| 2007 | 340,5 | 62,9 | 277,6 | 197,3 | 80,3 | 3,1 |
| 2008 | 360,2 | 72,3 | 287,9 | 190,8 | 97,1 | 3,1 |
| 2009 | 382,7 | 78,6 | 304,1 | 191,2 | 112,9 | 3,1 |
| 2010 | 385,3 | 68,3 | 317,0 | 200,4 | 116,6 | 3,2 |
| 2011 | 395,9 | 53,4 | 342,5 | 220,6 | 121,9 | 2,1 |
| 2012 | 385,1 | 35,7 | 349,4 | 228,5 | 120,9 | 3,2 |

* hmotnosti odpadů odevzdaných občany města na místa určená obcí včetně stavebních odpadů

Tabulka č. 2   Data pro vyhodnocení systému od roku 2013

| Rok | Celkové množství odpadů (kt) | Odstranění (kt) |  |  | Využití (kt) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skládkování | Jiné odstranění | Termické | Energetické | Materiálové | Celkem využití |
| 2013 | 400,9* | 77,5 |  | 1,8 | 226,6 | 95,0 | 321,4 |
| 2014 | 405,8 | 65,7 |  | 0,5 | 241,9 | 97,8 | 339,7 |
| 2015 | 408,2 | 55,7 |  | 0,1 | 251,7 | 100,0 | 351,9 |
| 2016 | 423,5** | 50,8 | 13,2 | 0,6 | 245,9 | 113,0 | 358,9 |
| 2017 | 430,3 | 54,8 | 16,9 | 0,6 | 241,3 | 116,7 | 358,1 |
| 2018 | 432,8 | 62,7 | 7,7 | 0,7 | 245,3 | 116,4 | 361,7 |
| 2019 | 440,9 | 63,8 | 7,5 | 0,7 | 249,1 | 119,6 | 368,6 |
| 2020 | 451,8 | 64,3 | 10,7 | 0,1 | 251,3 | 125,5 | 376,8 |
| 2021 | 446,0 | 84,3*** | 0,01 | 0,1 | 233,7*** | 127,9 | 361,6 |
| 2022 | 443,4 | 63,2 | 0,02 | 0,1 | 238,1 | 133,0 | 371,1 |
| 2023 | 459,3 | 46,8 | 0,005 | 0,0004 | 268,7 | 143,8 | 412,5 |
| 2024 | 481,4 | 50,6 | 0,024 | 0,0004 | 274,3 | 156,4 | 430,7 |

Ve vyhodnocení od roku 2013 došlo ke změně metodiky viz text výše. Vyhodnocení jsou postavena na hodnotách uvedených v Ročním hlášení o produkci odpadů hl. m. Prahy za příslušný rok. V celkovém množství odpadů jsou zahrnuty odpady odložené občany na místa určená obcí, tedy Magistrátem hl. m. Prahy, odpady z budov Magistrátu a odpady z činnosti Městské policie (ze služeben a dále ze sběru injekčních stříkaček z veřejných prostranství) a od roku 2016 na základě doporučení ČIŽP také odpady od občanů odložené na místa určená úřady městských částí. Dále zde byly do roku 2020 zahrnuty odpady vznikající na základě smlouvy na údržbu komunikací mezi TSK a Pražskými službami a.s. (od roku 2021 tyto odpady vykazují Pražské služby).

*V roce 2013 byl do evidence zahrnut také povodňový odpad, který byl skládkován a činil celkem 4 221 tun.

**Počátek evidence odpadů od občanů odložených na místa určená úřady městských částí.

***Z důvodu požáru v ZEVO Malešice v roce 2021 byl omezen provoz a část směsného komunálního odpadu, která by zde byla energeticky využita, musela být skládkována. Tím došlo k navýšení skládkovaných odpadů a naopak snížení množství odpadů energeticky využitých.

Tabulka č. 3   Odpady od občanů odložené na místa určená městskými částmi (odpady komunální a stavební)

| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmotnost (t) | 6 161 | 8 610 | 11 851 | 8 343 | 8 968 | 9 334 | 9 720 | 10 506 | 10 018 |

Tabulka č. 4   Materiálové a energetické využití produkovaných odpadů

| Rok | Předání k materiálovému využití (% hmotnosti) | Předání k materiálovému využití a energetické využití (% hmotnosti) |
| --- | --- | --- |
| 1997* | 0,5 | 0,5 |
| 1998 | 4,3 | 43 |
| 1999 | 7,8 | 63 |
| 2000 | 11,0 | 57 |
| 2001 | 12,3 | 77 |
| 2002 | 14,3 | 73 |
| 2003 | 16,3 | 84 |
| 2004 | 18,6 | 86 |
| 2005 | 21,1 | 83 |
| 2006 | 23,1 | 83 |
| 2007 | 24,5 | 82 |
| 2008 | 27,8 | 81 |
| 2009 | 30,3 | 80 |
| 2010 | 31,1 | 83 |
| 2011 | 31,3 | 87 |
| 2012 | 32,2 | 91 |
| 2013** | 23,7 | 80,2 |
| 2014 | 24,1 | 83,7 |
| 2015 | 24,6 | 86,2 |
| 2016 | 26,7 | 84,8 |
| 2017 | 27,1 | 83,1 |
| 2018 | 26,9 | 83,5 |
| 2019 | 27,1 | 83,6 |
| 2020 | 27,8 | 83,4 |
| 2021 | 28,7 | 81,1 |
| 2022 | 30,0 | 83,7 |
| 2023 | 31,3 | 89,8 |
| 2024 | 32,5 | 89,5 |

* před zavedením projektu viz níže

** v roce 2013 došlo ke změně metodiky (viz tabulka č. 2)

Energetickým využitím se rozumí použití odpadů způsobem obdobným jako palivo, za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. Při tomto způsobu využití musí být dále splněna podmínka, že použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování jiné podpůrné palivo a vznikající teplo musí být využito pro potřebu vlastní nebo dalších osob. Tyto podmínky jsou v případě spalování směsného odpadu v zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Malešice splněny.

Graf č. 1  Nakládání s veškerými odpady, jejichž původcem je hl. m. Praha, v roce 2024

Většina produkovaných odpadů je energeticky využita v Zařízení na energetické využití odpadu. Jedná se zejména o směsný komunální odpad, který v roce 2024 představuje 56 % z celkových produkovaných odpadů. V roce 2024 bylo 96 % z celkového generovaného množství směsného komunálního odpadu energeticky využito a díky tomu je také celková míra energetického využití veškerých odpadů vysoká. Energeticky využívána je dále také část objemného odpadu. Energeticky využíván je také gastroodpad, a sice na bioplynové stanici v Přibyšicích u Benešova. Podíl materiálového využívání veškerých odpadů produkovaných městem dosáhl v roce 2024 celkem 32 %. Podíl materiálově využitých odpadů se v posledních letech mírně zvyšuje.

Na skládky bylo v roce 2024 uloženo pouze cca 11 % produkovaných odpadů. Jedná se o část produkce směsného odpadu a objemného odpadu.

# Možnosti odevzdání odpadů, předcházení vzniku odpadu a zpětný odběr

Od roku 1998 byl na území hl. m. Prahy realizován Projekt hospodaření s odpady, který byl schválen usnesením Rady HMP č. 47 ze dne 16. 1. 1996, jehož náplní byla postupná realizace celoplošného komplexního systému třídění komunálního odpadu a odpadů stavebních. Od roku 1998 tak mohli občané města odkládat základní druhy odpadu na místech určených obcí. V posledních letech byly rozšiřovány možnosti odevzdání jednotlivých odpadů a realizovány pilotní projekty k ověření možnosti sběru specifických odpadů tak, aby byla možnost jejich odevzdání pro občany města co nejsnazší a nejdostupnější. Rozšiřuje se počet stanovišť tříděných odpadů, která jsou vybavena nádobou na sběr drobných kovových odpadů, zavedl se sběr bioodpadu z pražských domácností a také je zaveden sběr potravinářských olejů v ulicích města. V roce 2024 je zaveden sběr barevného a čirého skla do jedné nádoby a dochází k rušení nádob pro jejich oddělený sběr. Systém sběru komunálních a stavebních odpadů od občanů je od roku 2023 definován obecně závaznou vyhláškou č. 20/2022 Sb. HMP. V roce 2023 byly odděleně sbírány následující druhy odpadů a dalších komodit:

Komunální odpady

- papír a lepenka

- sklo barevné

- sklo čiré (k 31. 12. 2024 bylo nádobou na sklo čiré nebo barevné osazeno celkem 5 837 stanovišť)

- plasty směsné

- nápojové kartony

- biologicky rozložitelný odpad

- použitý potravinářský olej a tuk (k 31. 12. 2024 bylo na stanovištích tříděného odpadu rozmístěno celkem 965 ks sběrných nádob)

- dřevěný odpad

- kovy, od 1. 8. 2016 probíhá kromě sběru na sběrných dvorech také prostřednictvím sběrných nádob v ulicích (k 31. 12. 2024 bylo sběrnou nádobou na kovy osazeno celkem 2 080 stanovišť tříděného odpadu, tedy zhruba 59 % z venkovních stanovišť)

- nebezpečné složky komunálního odpadu

- objemný odpad

- směsný odpad, který zbude po vytřídění výše uvedených složek

Kromě komunálních odpadů mohou občané odevzdávat také

- stavební odpady bez nebezpečných vlastností

- pneumatiky

- výrobky zpětného odběru

V rámci předcházení vzniku odpadu mohou občané odevzdávat

- obnošený textil a obuv na všech sběrných dvorech

- předměty v rámci tzv. reuse point (v roce 2024 v provozu na 9 sběrných dvorech)

Jednotlivé složky KO mají občané možnost odložit následujícím způsobem:

- papír a lepenka, nápojové kartony, sklo, plasty a menší kovové odpady do sběrných nádob, určených na tyto využitelné složky KO, umístěné přímo na ulicích nebo v bytových domech (zejména na území Pražské památkové rezervace), tyto odpady lze odložit také ve sběrných dvorech města;

- bioodpad rostlinného původu do velkoobjemových kontejnerů určených pro sběr bioodpadu umísťovaných na ulicích v pravidelných intervalech dle schválených harmonogramů, tento odpad lze odložit také ve sběrných dvorech města, dále také na stabilní sběrné místo v Praze 10 Malešicích, od roku 2017 také v kompostárně hl. m. Prahy ve Slivenci a od 1. 1. 2022 mohou občané využít bezplatnou službu poskytnutí hnědé nádoby na bioodpad přímo k domu;

- kovy ve sběrných dvorech města, menší kovové odpady také do nádob na stanovištích tříděného odpadu, v případě domovních stanovišť společně s plasty a nápojovými kartony;

- dřevěný odpad ve sběrných dvorech města;

- objemný odpad do velkoobjemových kontejnerů umísťovaných na ulicích v pravidelných intervalech, nebo lze tento odpad odložit ve sběrných dvorech města;

- nebezpečný odpad (rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad obsahující rtuť, olej a tuk (vyjma jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, čisticí prostředky a nepoužitelné léky) při mobilním sběru nebezpečných odpadů, ve sběrných dvorech města a stabilních shromažďovacích místech, v lékárnách (nepoužitelná léčiva);

- směsný odpad do sběrných nádob umístěných v domovním vybavení každé nemovitosti, případně na pozemní komunikaci;

- stavební suť, pneumatiky a výrobky zpětného odběru ve sběrných dvorech města, drobné elektro a baterie je možné odevzdat do červených kontejnerů v ulicích;

- obnošený textil, oděvy a obuv ve sběrných dvorech města ve spolupráci s Diakonií Broumov a do nádob umístěných v ulicích jednotlivými městskými částmi;

- použitý potravinářský olej a tuk ve sběrných dvorech města, v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu a od roku 2020 také prostřednictvím sběrných nádob umístěných na vybraných stanovištích tříděného odpadu.

Výše uvedené způsoby sběru, které jsou organizovány Magistrátem hl. m. Prahy a hrazeny z rozpočtu města, mohou být doplněny na jednotlivých městských částech (dále také „MČ“) na základě iniciativy úřadů městských částí o další služby. Některé městské části provozují vlastní sběrný dvůr (Praha 4, Praha 6), dále organizují přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad nebo bioodpad, zajišťují umísťování sběrných kontejnerů na textil v režimu předcházení vzniku odpadu, nebo umísťování nádob na jedlé oleje na základě vlastní smlouvy s vybranou společností. Původcem odpadů odevzdaných občany na místech zajištěných úřady MČ je však hl. m. Praha. Od roku 2016 jsou hmotnosti těchto odpadů zahrnuty do Ročního hlášení hl. m. Prahy a jsou uváděny rovněž v tomto Vyhodnocení. Náklady na tyto služby nejsou do vyhodnocení zahrnuty.

Přehled možností odevzdání odpadů a dalších komodit v systému hl. m. Prahy

Nádoby v ulicích a v domovním vybavení, sběrné dvory

Papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovové odpady

Komunální odpady

(Skupina 20 Katalogu odpadů)

Nádoby v domovním vybavení, kompostárna Slivenec, sběrné místo Malešice, sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery

Rostlinný bioodpad

V rámci pilotního projektu na vybraných stanovištích tříděného odpadu

Kuchyňské zbytky

Sběrné dvory, mobilní svoz, stanoviště tříděného odpadu

Potravinářský olej a tuk

Sběrné dvory, menší kovové předměty do nádob v ulicích a domovním vybavení

Kovy

Sběrné dvory

Dřevo

Sběrné dvory, mobilní sběr, léčiva v lékárnách

Nebezpečné odpady

Velkoobjemové kontejnery, sběrné dvory

Objemný odpad

Nádoby umístěné v domovním vybavení případně umístěné v ulicích

Směsný komunální odpad

Další odpady

Sběrné dvory

Stavební odpady bez nebezpečných vlastností

Sběrné dvory, drobné elektro a baterie do červených kontejnerů v ulicích

Elektrospotřebiče, tonery, baterie a akumulátory, zářivky, pneumatiky

Zpětný odběr

Sběrné dvory, nádoby v ulicích umístěné na základě smluv městských částí

Předcházení vzniku odpadu

Textil, obuv

V Re-use centrech na vybraných sběrných dvorech

Movité věci jako nábytek, hračky a další

## Směsný odpad

V následujících kapitolách bude podrobněji popsán způsob sběru vybraných druhů odpadů od občanů města. Do hmotností odpadů uváděných v tabulkách a grafech není zahrnut odpad z jiných zdrojů, jako je sběr organizovaný městskými částmi nebo odpady z budov úřadu.

Směsný komunální odpad mohou občané města odevzdávat výlučně do nádob určených na tento odpad, které mají umístěny v domovním vybavení, nebo před domem (dále také „nádoby na SKO“). Vlastníci objektů jsou v podmínkách hl. m. Prahy povinni zajistit k bytovým objektům dostatečný objem (kapacitu) sběrných nádob na směsný komunální odpad na základě obecně závazné vyhlášky č. 20/2022 Sb. HMP tak, aby nedocházelo k přeplňování těchto nádob. Je tedy nutné zvolit dostatečný objem a frekvenci svozu dle počtu osob obývajících příslušnou nemovitost, kterou je rodinný nebo bytový objekt. Dostatečný objem sběrných nádob lze v případě důsledného třídění využitelných složek komunálního odpadu optimalizovat tak, aby byly náklady spojené se svozem směsného odpadu pro jednotlivé objekty, co možná nejnižší. Současný počet sběrných nádob na směsný komunální odpad na území města činí 124 739 ks (stav k 31. 12. 2024).

Výše poplatku za směsný komunální odpad závisí na objemu sběrné nádoby a frekvenci jejího svozu. V případě, že tento objem není dostačující, je potřeba objednat si objem větší, nebo v případě jednorázového přeplnění je možné objednat si na své náklady odvoz svozovou společností. Obec je povinna zajistit nakládání pouze s takovým množstvím směsného odpadu, který odpovídá objemu dané nádoby. Poplatek je stanoven v obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy a bude se mu blíže věnovat samostatná kapitola.

Tabulka č. 5 Produkce SKO od občanů z nádob v domovním vybavení nebo před domem

| Rok | Množství odpadu v tis. t | Meziroční nárůst | Počet obyvatel | Skládkování (kt) | Energetické využití (kt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 210,5 | - | 1 193 270 | 81,4 | 129,1 |
| 1999 | 208,6 | -0,85 % | 1 186 855 | 15,0 | 193,6 |
| 2000 | 209,9 | 0,57 % | 1 170 476 | 43,1 | 166,8 |
| 2001 | 211,8 | 0,95 % | 1 160 118 | 15,5 | 196,3 |
| 2002 | 226,7 | 6,99 % | 1 161 938 | 25,6 | 201,1 |
| 2003 | 230,2 | 1,54 % | 1 165 581 | 26,6 | 203,6 |
| 2004 | 231,0 | 0,35 % | 1 170 571 | 24,8 | 206,2 |
| 2005 | 234,7 | 1,02 % | 1 181 610 | 33,5 | 201,2 |
| 2006 | 237,7 | 1,29 % | 1 188 126 | 35,7 | 200,5 |
| 2007 | 240,3 | 1,11 % | 1 212 097 | 43,0 | 197,3 |
| 2008 | 243,1 | 1,16 % | 1 233 211 | 52,3 | 190,8 |
| 2009 | 244,6 | 0,62 % | 1 249 026 | 53,4 | 191,2 |
| 2010 | 245,1 | 0,20 % | 1 234 037 | 44,7 | 200,4 |
| 2011 | 246,8 | 0,69 % | 1 241 664 | 26,2 | 220,6 |
| 2012 | 247,3 | 0,20 % | 1 246 780 | 21,0 | 226,3 |
| 2013 | 246,3 | - 0,41 % | 1 243 201 | 24,2 | 222,1 |
| 2014 | 246,2 | -0,04 % | 1 259 079 | 11,4 | 234,8 |
| 2015 | 247,2 | 0,40 % | 1 267 449 | 3,6 | 243,6 |
| 2016 | 249,2 | 0,80 % | 1 280 508 | 12,5 | 236,8 |
| 2017 | 250,2 | 0,40 % | 1 294 513 | 19,6 | 230,6 |
| 2018 | 253,8 | 1,42 % | 1 308 632 | 17,6 | 236,2 |
| 2019 | 255,5 | 0,67 % | 1 324 277 | 14,8 | 240,7 |
| 2020 | 257,8 | 0,90 % | 1 335 084 | 18,3 | 239,4 |
| 2021 | 260,5 | 1,05 % | 1 274 562 | 32,5 | 228,0 |
| 2022 | 256,0 | -1,73 % | 1 275 406 | 21,5 | 234,5 |
| 2023 | 253,8 | -0,85 % | 1 357 326 | 10,3 | 243,5 |
| 2024 | 255,6 | 0,71 % | 1 384 732 | 6,5 | 249,1 |

Graf č. 2 Vývoj množství směsného komunálního odpadu odevzdaného občany do nádob na SKO

Množství směsného komunálního odpadu odevzdaného do nádob na SKO se v průběhu let zvýšilo z 210 500 tun v roce 1998 až na zatím maximální množství 260 547 tun v roce 2021. V roce 2022 byl zaveden bezplatný sběr bioodpadu prostřednictvím nádob, které jsou občanům poskytnuty přímo k bytovým nebo rodinným domům. Díky této službě došlo ke snížení biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu a poklesu množství SKO v černých nádobách o 4 537 tun oproti roku 2021 na 256 010 tun v roce 2022. V roce 2023 se hmotnost směsného komunálního odpadu z nádob opět meziročně snížila o 2 203 tun na 253 806 tun. V roce 2024 došlo opět k mírnému nárůstu oproti roku 2023, a to o 1 803 tun na 255 609 tun.

Směsný komunální odpad je převážně energeticky využit. V roce 2024 bylo v zařízeních na energetické využití odpadu zpracováno celkem 249 126,33 tun směsného komunálního odpadu odevzdaného občany do nádob na SKO, tedy 97,46 % tohoto odpadu.

Kromě směsného odpadu od občanů z nádob v domovním vybavení nebo v ulicích, tedy směsného odpadu, který je předmětem poplatku, bylo hl. m. Praha v roce 2024 původcem směsného odpadu od živnostníků zapojených do systému města (v roce 2024 činil 8 046 tun), dále směsného odpadu z malých odpadkových košů v ulicích (5 643 tun) a SKO z budov Magistrátu a městské policie (495 tun). Celkem tedy bylo v roce 2024 vyprodukováno 269 793 tun směsného komunálního odpadu.

## Stanoviště tříděného odpadu

Ke konci roku 2024 bylo na území města zřízeno celkem 6 987 stanovišť tříděného odpadu včetně tzv. „domovních“ stanovišť. Tato stanoviště slouží ke třídění papíru, skla, plastů, nápojových kartonů, drobných kovových odpadů a v rámci pilotního projektu od roku 2020 na vybraných stanovištích také ke třídění jedlých olejů. Od roku 2022 byl postupně zaveden společný sběr plastů, nápojových kartonů a kovů do jedné nádoby v domovních stanovištích, v průběhu roku 2023 byl zaveden společný sběr plastů a nápojových kartonů do jedné nádoby na venkovních stanovištích.

V hlavním městě jsou realizovány dva typy sběru tříděného odpadu:

1)	Venkovní stanoviště – volně přístupný

Přímo v ulicích města je rozmístěno cca 3 510 stanovišť, z toho na 144 stanovištích jsou pouze podzemní kontejnery. V přepočtu na počet obyvatel hl. m. Prahy k 31. 12. 2024 sloužilo jedno sběrné místo 394 obyvatelům. Objemy a typy nádob na těchto místech se pohybují od 240 l – 5 000 l s horním nebo spodním výsypem.

Zefektivňování třídění odpadu a zlepšování služeb Pražanům patří mezi dlouhodobé priority hlavního města. V průběhu roku 2023 přistoupilo město ke změně v systému sběru a došlo k zavedení tzv. multikomoditního sběru (dále jen „MKS“), což v rámci venkovních stanovišť v praxi znamená, že je nově možné vhazovat do jedné nádoby plasty společně s nápojovými kartony. Kovy se i nadále sbírají na venkovních stanovištích samostatně.

Na všech volně přístupných venkovních stanovištích jsou umístěny nádoby na papír, MKS a případně na sklo, kovy, nebo nádoby na jedlé oleje a tuky.

Samotné umístění venkovních stanovišť určují příslušné městské části po konzultaci se svozovými společnostmi. Snahou Odboru ochrany prostředí MHMP je optimalizovat počet sběrných míst a přizpůsobit jejich počet a četnost svozu počtu obyvatel a typu zástavby v dané lokalitě. Každé sběrné místo má svůj tzv. evidenční list a je zřízeno na základě platného souhlasu se zvláštním užívání komunikace (pokud je umístěno na pozemní komunikaci – na vozovce, na chodníku apod.).

2)	Domovní stanoviště – umístěná v domovním vybavení, na dvorcích apod.

Během let 2017–2018 ve spolupráci s úřady městských částí Praha 7 a Praha 8 proběhly na těchto MČ pilotní projekty na podporu zřizování domovních stanovišť. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu na tento typ sběru je vznik domovních stanovišť podporován i na dalších MČ, zejména na těch s převládajícím typem činžovní zástavby. V současné době jsou domovní stanoviště umístěny v 3 477 objektech. Po započtení domovních stanovišť spadá na 1 sběrné místo tříděného odpadu 198 obyvatel, čímž dochází k plnění cíle stanoveného v POH obce, zajistit 1 sběrné místo pro max. 300 spádových obyvatel.

V domovních stanovištích jsou umístěny nádoby o objemu 120 – 1 100 litrů, do kterých je možné odložit papír, MKS a sklo. Také u domovních stanovišť došlo během roku 2022 k přechodu na multikomoditní sběr odpadu, avšak v domovní zástavbě byla na základě dobré praxe získaná z pilotního projektu na území MČ Praha – Štěrboholy, zachován sběr tří komodit do jedné nádoby (plasty, nápojové kartony a kovy). Blíže k tomuto projektu – níže.

V období 2019 - 2022 probíhal na území MČ Praha – Štěrboholy pilotní projekt zabývající se ověřením multikomoditního sběru odpadu v zástavbě rodinných domku, přičemž nádoby odpad byly umístěny v domovním vybavení. Testoval se tzv. sběr 3v1 – tedy do jedné nádoby bylo možné vhazovat/sbírat více komodit (plast, nápojové kartony a kovy). Nedílnou součástí tohoto projektu bylo porovnání čistoty a kvality tohoto sběru oproti sběru z veřejně dostupných stanovišť. Do tohoto pilotního projektu bylo zapojeno 117 účastníků.  Ze všech zjištěných údajů a analýz je patrné, že zavedení MKS v rámci vytypovaného území mělo kladné výsledky. Byl zjištěn rozdíl skladby odpadu v nádobách na SKO, dále bylo zjištěno, že vysbíraný materiál v multikomoditních nádobách byl mnohem čistší (obsahoval pouze dané komodity), než je tomu v případě venkovních stanovišť. Oslovení účastníci ve většině uvítali možnost si nádobu na MKS ponechat a třídit komodity v rámci tohoto sběru ve svém domovním vybavení i nadále.

Sběr tříděného odpadu na území hlavního města Prahy je řešen ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., což je autorizovaná obalová společnost, zajišťující sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.

Výše uvedené druhy odpadů je v Praze možné odevzdat i na sběrných dvorech viz následující kapitola.

Tabulka č. 6 Výsledky tříděného sběru ze sběrných nádob v ulicích a v domovním vybavení v tunách

| Rok | Papír | Sklo barevné | Sklo čiré | Plasty | Nápojové kartony | Kovy | Jedlé oleje | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 3 983 | 2 248 |  | 684 |  |  |  | 6 915 |
| 1999 | 8 205 | 3 018 |  | 2 172 |  |  |  | 13 395 |
| 2000 | 11 152 | 5 039 |  | 3 586 |  |  |  | 19 777 |
| 2001 | 11 501 | 6 016 |  | 4 623 |  |  |  | 22 140 |
| 2002 | 13 738 | 6 711 |  | 5 081 |  |  |  | 25 530 |
| 2003 | 16 097 | 7 436 |  | 6 040 |  |  |  | 29 573 |
| 2004 | 18 003 | 7 909 | 2 | 6 596 | 9 |  |  | 32 519 |
| 2005 | 19 214 | 8 399 | 432 | 7 164 | 171 |  |  | 35 380 |
| 2006 | 22 244 | 9 119 | 828 | 8 114 | 424 |  |  | 40 729 |
| 2007 | 23 711 | 10 425 | 996 | 9 643 | 536 |  |  | 45 311 |
| 2008 | 26 732 | 11 805 | 1 529 | 10 609 | 701 |  |  | 51 376 |
| 2009 | 28 128 | 11 615 | 2 206 | 10 675 | 794 |  |  | 53 418 |
| 2010 | 26 162 | 12 090 | 2 509 | 10 956 | 835 |  |  | 52 552 |
| 2011 | 22 636 | 11 955 | 3 235 | 11 594 | 828 |  |  | 50 248 |
| 2012 | 22 360 | 12 367 | 3 490 | 11 904 | 814 |  |  | 50 935 |
| 2013 | 22 299 | 12 451 | 3 490 | 12 042 | 870 |  |  | 51 152 |
| 2014 | 21 207 | 11 771 | 3 464 | 11 950 | 897 |  |  | 49 289 |
| 2015 | 20 633 | 11 851 | 3 572 | 12 546 | 895 |  |  | 49 497 |
| 2016 | 21 426 | 13 282 | 3 402 | 12 827 | 937 | 21 |  | 51 895 |
| 2017 | 22 488 | 13 181 | 3 436 | 13 897 | 981 | 144 |  | 54 127 |
| 2018 | 23 602 | 13 931 | 3 465 | 14 689 | 1 000 | 262 |  | 56 949 |
| 2019 | 24 703 | 15 033 | 3 397 | 15 677 | 1 081 | 421 |  | 60 312 |
| 2020 | 23 947 | 15 069 | 3 368 | 15 458 | 1 120 | 629 | 6 | 59 597 |
| 2021 | 24 729 | 14 363 | 4 685 | 16 039 | 1 116 | 757 | 180 | 61 869 |
| 2022 | 25 766 | 14 811 | 4 329 | 16 625 | 1 127 | 831 | 161 | 63 650 |
| 2023 | 26 817 | 15 330 | 4 006 | 17 141 | 947 | 925 | 110 | 65 276 |
| 2024 | 27 838 | 15 184 | 3 698 | 19 002 | 233 | 954 | 76 | 66 985 |

Graf č. 3  Vývoj sběru odpadů na stanovištích tříděného odpadu

Veškeré množství odpadů uvedených v této kapitole bylo předáno k materiálovému využití.

## Sběrné dvory

Jedním z výstupů Projektu hospodaření s odpady v hl. m. Praze je také “Tříděný sběr odpadů prostřednictvím sběrných dvorů města”. Projektem bylo stanoveno, že na území města by mělo být zřízeno a provozováno cca 20 sběrných dvorů a tento cíl byl v rozmezí let 2015–2018 splněn. V roce 2018 došlo na žádost jednoho z provozovatelů k uzavření sběrného dvora na území MČ Praha 14 a dále byl bohužel k 31. 12. 2022 uzavřen sběrný dvůr na Praze 8 – Voctářova, z důvodu pokračující výstavby na Rohanském ostrově. V roce 2023 byly otevřeny dva nové sběrné dvory, a to sběrný dvůr na Praze 5 a dále na Praze 10. V roce 2024 bylo v provozu celkem 20 sběrných dvorů.

Na sběrných dvorech mohou občané odkládat následující druhy odpadů:

objemný odpad (od roku 2025 zdarma do 750 kg na osobu a rok), bioodpad rostlinného původu, dřevo, stavební odpady bez nebezpečných vlastností (v roce 2024 zdarma do 12 m3 na osobu a rok, od roku 2025 zdarma do 4 m3), kovové odpady, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu.

Pneumatiky začaly být sbírány v průběhu roku 2023 mimo režim odpadů, tedy v rámci zpětného odběru. Množství sebraných pneumatik dokazuje, že tato forma sběru má velký úspěch. V roce 2022 bylo na sběrných dvorech odevzdáno celkem 257 t pneumatik, v roce 2023 činila hodnota 549 t a v roce 2024 se vysbírané množství dostalo na 644 t.

V listopadu roku 2016 byl na sběrných dvorech zaveden také sběr použitých potravinářských olejů a tuků. Nová služba získává na popularitě, což dokazuje evidence přijatého množství, viz tabulka níže. Na sběrných dvorech mohou občané v rámci zpětného odběru odevzdávat také elektrospotřebiče a komodity v režimu předcházení vzniku odpadů viz následující kapitoly.

### Předcházení vzniku odpadů na sběrných dvorech

#### Textil

V hierarchii nakládání s odpady stojí na prvním místě předcházení jejich vzniku. V rámci spolupráce s diakonií Broumov probíhá na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy od roku 2015 sběr obnošeného textilu, oděvů a obuvi. V roce 2024 bylo na sběrných dvorech vysbíráno celkem 26 tun starého textilu. Kontejnery na použitý textil jsou umísťovány rovněž v ulicích města, a to na základě smluv uzavřených mezi společnostmi zabývajícími se sběrem použitého textilu a úřady městských částí.

#### Tiskové kazety

Od října roku 2024 mohou občané odevzdávat použité tiskové kazety na všech sběrných dvorech města, sběr je organizován kolektivním systémem ASEKOL a.s. Sběr tonerů a tiskových kazet je, od počátku roku 2020, podpořen také pilotním projektem na 3 sběrných dvorech, a to v ulici Zakrytá na Praze 4, Pod Šancemi na Praze 9 a Generála Šišky na Praze 12. Sběr je organizován ve spolupráci s Asociací renovátorů tonerů, z.s. Tyto sběrné dvory jsou vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené barvy určenou výhradně pro sběr použitého tiskového spotřebního materiálu. Do sběrných nádob je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety. Odevzdané kazety jsou zpracovány společnostmi renovujícími tonerové a inkoustové kazety. Originální a dříve renovované originální tiskové kazety jsou odborně renovovány a umožněno jejich plnohodnotné opětovné využití. Za rok 2024 bylo na sběrných dvorech vysbíráno celkem 2 727 kusů tonerových kazet, z toho 415 kusů tonerových kazet vhodných k renovaci a 2 312 tonerových kazet, které neumožňují proces renovace a byly předány k odstranění spálením.

#### Nábytek, sportovní vybavení, knihy a další

V říjnu 2020 byly zprovozněny dva Reuse pointy na sběrných dvorech města v ulici Zakrytá na Praze 4 a v ulici Pod Šancemi na Praze 9 v rámci pilotního projektu. Tyto sběrné dvory jsou vybaveny speciálním uzavřeným velkoobjemovým kontejnerem pro uložení objemných předmětů (nábytek, sportovní vybavení, kočárky, zdravotní pomůcky atd.) a stavební buňkou pro uložení drobných předmětů (nádobí, knihy, hračky apod.). Proškolená obsluha předměty posoudí, zdokumentuje a postará se o jejich správné uskladnění. Následně je zanese do aplikace „Nevyhazujto.cz“, kde se nejdříve nabídnou partnerským organizacím – neziskovým organizacím, městské nábytkové bance, sociálním odborům města a dalším. Předměty, které nevyužijí tyto organizace, si mohou lidé následně rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace a poté zdarma vyzvednout. V listopadu 2020 zprovoznila Reuse point také městská část Praha 20 v rámci sběrného dvora města v ulici Chvalkovická. V roce 2022 se zvýšil počet na pět Reuse pointů, na sběrném dvoře Jilemnická na území MČ Praha 19 a na sběrném dvoře Generála Šišky na městské části Praha 12. V roce 2023 pokračoval rozvoj této služby otevřením reuse pointů na sběrných dvorech Klikatá (Praha 5 – Košíře), Podnikatelská (Praha 21 – Běchovice), a U Plynárny (Praha 10 – Michle). V roce 2024 přibyl ke stávajícím reuse point na sběrném dvoře Perucká (Praha 2). Na území města tedy bylo v roce 2024 již 9 reuse pointů. Lidé mohou také sami přímo využít internetovou aplikaci https://praho.nevyhazujto.cz/ a nabídnout zde věci k dalšímu použití.

Alternativními možnostmi nakládání s předměty, které jsou ještě v dobré kondici, je jejich přinesení na akce typu Reuse den. V roce 2024 bylo zorganizováno 19 Reuse dnů na 17 městských částech. Oproti roku 2023, kdy bylo zorganizováno 6 Reuse dnů, se jedná o významný nárůst. Vysbíralo se 18 600 kg předmětů (knihy, oblečení, nábytek, nádobí…). Přerozděleno bylo 83 % věcí, zbylé předměty byly předány dle typu předmětu organizacím, které je dále využijí nebo darují. V roce 2025 se plánuje 22 Reuse dnů na různých městských částech za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Nepoškozený nábytek, nebo nábytek vyžadující jen drobné opravy je možno odevzdat do Nábytkové banky v Praze. Nábytková banka nepřijímá čalouněný nábytek! Další alternativou, kterou hlavní město nabízí, jsou opravárenské kurzy pro veřejnost ve spolupráci se SOŠ Jarov, kde si lze pod odborným dohledem drobný nábytek svépomocí opravit. V roce 2024 jsme rozšířili nabídku kurzů pro veřejnost o UMPRUM (upcykling textilu) a DDM hl. m. Prahy (šicí a opravárenské dílny).

Tabulka č. 7   Výsledky tříděného sběru na SD hl. m. Prahy

| Rok |  |  |  | Staveb. odpad | Objem. odpad | Dřevo | Kovy | Bio | Pneu | NO** | Papír | Sklo | Plast | Nápojový karton | Jedlý olej | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet SD | Počet návštěv | Odevzdání elektro a NO* | Množství odpadu v tunách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | 4 | 23 234 |  | 2 602 | 1 417 | 398 | 195 | 552 | 8 | 137 |  |  |  |  |  | 5 309 |
| 2002 | 4 | 34 073 |  | 4 587 | 2 212 | 528 | 227 | 1665 | 18 | 195 |  |  |  |  |  | 9 432 |
| 2003 | 6 | 56 547 |  | 5 387 | 3 150 | 860 | 339 | 2173 | 33 | 295 |  |  |  |  |  | 12 237 |
| 2004 | 7 | 84 286 |  | 7 606 | 6 891 | 1 319 | 344 | 3106 | 55 | 525 | 89 |  |  |  |  | 19 935 |
| 2005 | 9 | 107 239 |  | 10 171 | 9 923 | 1 350 | 360 | 4642 | 59 | 677 | 100 |  |  |  |  | 27 282 |
| 2006 | 11 | 144 938 |  | 11 550 | 13 900 | 2 347 | 433 | 4447 | 45 | 367 | 95 |  |  |  |  | 33 184 |
| 2007 | 10 | 150 881 |  | 11 595 | 12 259 | 2 913 | 453 | 5464 | 130 | 261 | 104 |  |  |  |  | 33 179 |
| 2008 | 12 | 252 307 |  | 16 363 | 17 767 | 3 792 | 563 | 5964 | 232 | 301 | 162 |  |  |  |  | 45 144 |
| 2009 | 12 | 295 021 |  | 17 948 | 25 107 | 5 992 | 1110 | 6268 | 216 | 301 | 192 |  |  |  |  | 57 134 |
| 2010 | 13 | 307 358 |  | 20 504 | 26 042 | 6 239 | 989 | 7535 | 235 | 298 | 243 | 12 |  | 103 |  | 62 200 |
| 2011 | 14 | 348 938 |  | 25 315 | 26 144 | 7 882 | 980 | 8085 | 316 | 353 | 253 | 2 |  | 5 |  | 69 335 |
| 2012 | 17 | 345 560 |  | 27 292 | 23 753 | 9 723 | 835 | 5782 | 334 | 364 | 262 | 18 | 36 | 3 |  | 68 402 |
| 2013 | 16 | 297 935 | 44 995 | 25 730 | 18 741 | 9 539 | 818 | 4520 | 285 | 355 | 571 | 319 | 59 | 0,4 |  | 60 937 |
| 2014 | 17 | 335 959 | 40 541 | 29 097 | 22 023 | 10 431 | 763 | 5267 | 279 | 388 | 408 | 299 | 65 | 1 |  | 69 021 |
| 2015 | 20 | 350 556 | 38 880 | 27 398 | 23 665 | 11 512 | 1154 | 5503 | 275 | 409 | 405 | 197 | 120 | 1 |  | 70 639 |
| 2016 | 20 | 375 218 | 49 583 | 28 684 | 25 180 | 12 192 | 1783 | 7651 | 260 | 490 | 467 | 184 | 131 | 2 | 0,16 | 77 024 |
| 2017 | 20 | 388 602 | 48 846 | 26 855 | 26 562 | 12 774 | 1816 | 6976 | 285 | 532 | 452 | 189 | 112 | 1 | 5 | 76 559 |
| 2018 | 19 | 391 079 | 48 343 | 25 952 | 30 174 | 13 239 | 1838 | 6477 | 246 | 515 | 465 | 197 | 122 | 3 | 8 | 79 236 |
| 2019 | 19 | 424 411 | 49 357 | 27 234 | 33 538 | 13 565 | 2 020 | 7 466 | 254 | 549 | 522 | 207 | 122 | 1,5 | 9 | 85 488 |
| 2020 | 19 | 429 409 | 50 594 | 28 814 | 36 394 | 10 931 | 2 266 | 6 729 | 241 | 563 | 599 | 225 | 131 | 4,6 | 13 | 86 911 |
| 2021 | 19 | 419 745 | 46 636 | 29 420 | 37 624 | 11 016 | 2 299 | 8 027 | 241 | 539 | 625 | 230 | 140 | 5,2 | 15,5 | 89 641 |
| 2022 | 19 | 354 857 | 77 331 | 26 594 | 35 236 | 11 111 | 1 969 | 6 554 | 257 | 478 | 578 | 249 | 165 | 7,3 | 9,6 | 83 208 |
| 2023 | 20 | 386 910 | 35 407 | 27 942 | 34 991 | 12 068 | 2 193 | 6 118 | 46*** | 290 | 571 | 263 | 203 | 6,9 | 5,1 | 84 724 |
| 2024 | 20 | 427 976 | 18 198 | 30 580 | 40 169 | 13 499 | 2 384 | 6 570 | 0 | 355 | 605 | 289 | 222 | 4,3 | 5,3 | 94 683 |

Pozn.: * návštěvy, v rámci kterých došlo k odložení výrobků zpětného odběru a nebezpečných odpadů, od roku 2024 uvádíme jen hodnoty za nebezpečné odpady

** nebezpečné odpady odevzdané občany na SD hl. m. Prahy a stabilních sběrných místech hl. m. Prahy

*** v režimu zpětného odběru bylo vysbíráno 644 t pneumatik

Tabulka č. 8  Předměty vybrané v rámci předcházení vzniku odpadu

|  | Textil na SD | Tonery na SD* |  | Re-use na SD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Vybraný textil tuny | Vybrané ks | Zrenovované ks | Vybrané ks | Předané ks |
| 2020 | 68,4 | 2 645 | 1 011 | 316 | 264 |
| 2021 | 58,7 | 3 101 | 1 041 | 4 725 | 3 962 |
| 2022 | 38,2 | 3 856 | 886 | 3 889 | 3 108 |
| 2023 | 29,6 | 3 700 | 676 | 8 666 | 7 604 |
| 2024 | 26,0 | 2 727 | 415 | 14 014 | 12 875 |

*Data za vysbírané tonery v režimu předcházení vzniku odpadu ze tří sběrných dvorů, kde tento typ sběru probíhá vedle režimu zpětného odběru

## Objemný odpad

Objemný odpad mohou občané odkládat do velkoobjemových kontejnerů o minimálním objemu 10 m3 přistavovaných v ulicích města. Hl. m. Praha hradila v minulých letech přistavení cca 9 000 velkoobjemových kontejnerů ročně. S přibývajícím počtem sběrných dvorů snižuje hl. m. Praha počet VOK, v roce 2024 bylo přistaveno celkem 4 647 kontejnerů. VOK jsou přidělovány městským částem podle počtu obyvatel s tím, že každá městská část má k dispozici minimálně 10 VOK na rok jako prevenci vzniku černých skládek. Městské části samy rozhodují o místech a termínech přistavení dle vlastní potřeby. Některé městské části na své náklady přistavují dle svého uvážení další VOK. Další možnostmi odevzdání objemného odpadu je využití sběrných dvorů.

S účinností od 1. 7. 2021 je nastaven nový princip nakládání s objemným odpadem, který je vysbírán v rámci služby přistavování VOK. V minulosti byl veškerý svezený objemný odpad z VOK bohužel pouze skládkován, nově má pověřená osoba za povinnost zajistit u objemného odpadu jeho přednostní využití tak, aby poměr využití objemného odpadu činil v každém roce minimálně 40 %, tzn., že odstranit skládkováním bude přípustné maximálně 60 % skutečné hmotnosti objemného odpadu odloženého do VOK. V roce 2024 bylo v ZEVO využito 48,5 % objemného odpadu odloženého do přistavených VOK. Z objemného odpadu odloženého v rámci sběrných dvorů se třídí plast, dřevo a kovy. Ze zbytkové části objemného odpadu po vytřídění bylo v ZEVO ještě využito celkem 7 572 tun odpadu.

Tabulka č. 9   Produkce objemného odpadu v tunách

| Rok | VOK | SD | MSD* | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 13 128 | 129 |  | 13 257 |
| 1999 | 16 095 | 673 |  | 16 768 |
| 2000 | 16 150 | 916 |  | 17 066 |
| 2001 | 16 282 | 1 417 |  | 17 699 |
| 2002 | 16 525 | 2 212 |  | 18 737 |
| 2003 | 16 902 | 3 149 |  | 20 051 |
| 2004 | 17 601 | 6 891 |  | 24 492 |
| 2005 | 20 527 | 9 923 |  | 30 450 |
| 2006 | 17 991 | 13 900 |  | 31 891 |
| 2007 | 19 892 | 12 259 |  | 32 151 |
| 2008 | 20 003 | 17 769 |  | 37 771 |
| 2009 | 20 193 | 25 107 |  | 45 300 |
| 2010 | 18 500 | 26 042 |  | 44 542 |
| 2011 | 18 355 | 26 125 |  | 44 480 |
| 2012 | 11 273 | 23 753 | 26 | 35 026 |
| 2013 | 6 899 | 18 741 | 837 | 26 477 |
| 2014 | 6 387 | 22 023 | 60 | 28 740 |
| 2015 | 5 122 | 24 039 | 59 | 29 220 |
| 2016 | 4 258 | 25 019 | 55 | 29 658 |
| 2017 | 4 238 | 26 562 | 46 | 30 846 |
| 2018 | 3 979 | 30 174 | 52 | 34 205 |
| 2019 | 3 975 | 33 538 | 72 | 37 585 |
| 2020 | 4 157 | 36 394 | 76 | 40 627 |
| 2021 | 2 145 | 37 624 | 36 | 39 805 |
| 2022 | 2 046 | 35 236 |  | 37 282 |
| 2023 | 2 881 | 34 990 |  | 37 871 |
| 2024 | 3 249 | 40 169 |  | 43 418 |

*Služba mobilních sběrných dvorů, zajišťovaná od roku 2012 do roku 2021

V tabulce není započítáno množství objemného odpadu sebraného v rámci služeb poskytovaných úřady městských částí hl. m. Prahy, který v roce 2024 činil 2 639 tun. Dále je ze strany města hlášen objemný odpad z budov MHMP a MP (29 tun) a objemný odpad z úklidu kolem stanovišť tříděného odpadu, který v roce 2024 činil 6 076 tun.

## Bioodpad

Snížení počtu přistavovaných kontejnerů na objemný odpad umožnilo zavést také oddělený sběr a svoz bioodpadu rostlinného původu prostřednictvím označených VOK. Pro sběr bioodpadu bylo v roce 2024 celkem přistaveno 1606 ks a podařilo se získat celkem 727 tun bioodpadu. Další způsoby pro odkládání bioodpadu jsou sběrné dvory města, stabilní sběrné místo v Praze 10 Malešicích, od roku 2017 také kompostárna hl. m. Prahy v Praze Slivenci. Provoz první pražské kompostárny byl zahájen 3. 7. 2017. Bioodpad od občanů hl. m Prahy je zde bezplatně přijímán v maximálním množství 250 kg na osobu/měsíc.

V roce 2017 a 2018 proběhly dva pilotní projekty na ověření možností sběru bioodpadu (zejména kuchyňského původu) v podmínkách hl. m. Prahy. Jeden z projektů probíhal na území MČ Prahy 13 v zástavbě činžovních bytových domů, kde byly přistaveny hnědé sběrné nádoby o objemu 120 a 240 l na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. Druhý pilotní projekt probíhal na Praze 15 a byl zaměřen na sběr bioodpadu v sídlištní zástavbě. Výsledky a zkušenosti z projektu sloužily jako další podklad pro zavedení celoplošného nádobového sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu rostlinného původu na území hl. m. Prahy, který byl na území města zahájen dne 1. 1. 2020 na základě dodatku č. 4 ke smlouvě č. INO/54/11/010585/2016 uzavřené mezi hl. m. Prahou a konsorciem Pražské odpady 2016–2025. V roce 2021 bylo sváženo celkem 16 065 nádob. Od 1. 1. 2022 jsou tyto nádoby poskytovány bezplatně, což se projevilo vysokou poptávkou ze strany obyvatelstva a umožnilo navýšení poskytnutých nádob na 33 932 kusů. Na konci roku 2024 bylo sváženo již 43 725 kusů nádob. Množství vysbíraného bioodpadu prostřednictvím těchto nádob se po zavedení bezplatného sběru skokově zvýšilo z 6 714 tun v roce 2021 na 13 140 tun v roce 2022, což se projevilo také snížením produkce směsného komunálního odpadu. V roce 2024 bylo prostřednictvím hnědých nádob vysbíráno celkem 16 656 tun bioodpadu a jak je patrné z tabulky níže, nárůst množství vysbíraného bioodpadu již mezi lety 2023 a 2024 není tak výrazný jako v počátku zavedení bezplatného sběru, ale množství stále stoupá a nadále se do tohoto systému sběru přihlašují další domácnosti.

Tabulka č. 10   Produkce bioodpadu v tunách

| rok | Bio VOK | SD města | Kompostárna – Slivenec | Stabilní místo – Malešice | MSD | Nádoby u domu | Kuchyňské zbytky | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 |  | 552 |  |  |  |  |  | 552 |
| 2002 |  | 1 665 |  |  |  |  |  | 1 665 |
| 2003 |  | 2 173 |  |  |  |  |  | 2 173 |
| 2004 |  | 3 106 |  |  |  |  |  | 3 106 |
| 2005 |  | 4 642 |  | 166 |  |  |  | 4 808 |
| 2006 |  | 4 447 |  | 300 |  |  |  | 4 747 |
| 2007 |  | 5 464 |  | 254 |  |  |  | 5 718 |
| 2008 |  | 5 964 |  | 306 |  |  |  | 6 270 |
| 2009 |  | 6 268 |  | 501 |  |  |  | 6 769 |
| 2010 | 331* | 7 535 |  | 527 |  |  |  | 8 393 |
| 2011 | 660 | 8 085 |  | 669 |  |  |  | 9 414 |
| 2012 | 830 | 5 782 |  | 626 | 29 |  |  | 7 267 |
| 2013 | 949 | 4 520 |  | 779 | 16 |  |  | 6 264 |
| 2014 | 576 | 5 256 |  | 872 | 56 |  |  | 6 760 |
| 2015 | 578 | 5 503 |  | 865 | 86 |  |  | 7 032 |
| 2016 | 1 008 | 7 651 |  | 959 | 57 |  |  | 9 675 |
| 2017 | 1 202 | 6 976 | 140 | 1 016 | 35 | 27 |  | 9 396 |
| 2018 | 1 058 | 6 477 | 411 | 866 | 43 | 85 |  | 8 940 |
| 2019 | 1 280 | 7 466 | 631 | 1 181 | 42 |  | 1 | 10 601 |
| 2020 | 1 268 | 6 729 | 699 | 1 063 | 53 | 4 994 | 41 | 14 847 |
| 2021 | 849 | 8 027 | 648 | 1 380 | 21 | 6 714 | 42 | 17 648 |
| 2022 | 583 | 6 554 | 624 | 1 170 |  | 13 140 |  | 22 071 |
| 2023 | 718 | 6 118 | 645 | 932 |  | 15 265 | 16 | 23 694 |
| 2024 | 727 | 6 570 | 721 | 863 |  | 16 656 | 25 | 25 562 |

* v roce 2010 služba přistavování bio VOK probíhala pouze od 1. 9. do 30. 11. 2010

V tabulce výše nejsou uvedeny bioodpady vysbírané v rámci služeb organizovaných ÚMČ v množství 1 285 tun za rok 2024.

PILOTNÍ PROJEKT KE SBĚRU KUCHYŇSKÝCH ZBYTKŮ Z DOMÁCNOSTÍ V BYTOVÝCH DOMECH

V prosinci 2019 byl na území MČ Praha 5, 6 a 7 zahájen pilotní projekt k ověření možností sběru a svozu kuchyňských zbytků z pražských domácností tzv. „Kuchyňských zbytků (kat. č. 20 01 08). Snahou města je zvyšovat míru třídění, využití a recyklace využitelných složek komunálního odpadu a postupně snižovat množství směsného komunálního odpadu.

Důslednou separací zbytků z kuchyní dochází ke snížení objemu tzv. mokré složky z SKO a ke zvýšení efektivity energetického využití SKO v ZEVO Malešice. Kuchyňské zbytky sebrané v rámci pilotního projektu byly odváženy do bioplynové stanice v Přibyšicích u Benešova k dalšímu využití.

Projekt byl ukončen 31. 12. 2021. Za dobu jeho trvání se zapojilo 75 bytových domu s přibližně 1000 domácností. Během projektu bylo vysbíráno 39,59 t kuchyňských zbytků.

PILOTNÍ PROJEKT SBĚRU KUCHYŇSKÝCH ZBYTKŮ POMOCÍ SDÍLENÝCH NÁDOB V ZÁSTAVBĚ RODINNÝCH DOMŮ

V listopadu 2023 byl spuštěn pilotní projekt sběru kuchyňských zbytků pomocí sdílených nádob, umístěných na stanovištích tříděného odpadu. Projet probíhá na osmi městských částech v zástavbě rodinných domů ve východní části Prahy s menší hustotou obyvatel. Konkrétně byly vybrány městské části: Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Nedvězí a Újezd na Lesy. Na příslušných městských částech bylo v roce 2024 vybráno 58 stanovišť separovaného sběru, kde byly umístěny plnostěnné nádoby o velikosti 240 l s těsnícím lemem a západkou víka. Ty jsou určeny pro sběr kuchyňských zbytků rostlinného i živočišného původu, tzv. K-Brko (kuchyňský biologicky rozložitelný komunální odpad). Dále sběr může obsahovat prošlé potraviny v původním obalu. Nádoby jsou volně přístupné bez uzamčení s frekvencí svozu 1x týdně + 2x týdně v letním období. Předpokládaná délka pilotního projektu je stanovena na 12-18 měsíců. Vysbíraný odpad je odvážen k využití na bioplynovou stanici.  Za měsíc a půl fungování pilotního projektu (listopad a prosinec 2023) bylo takto svezeno 2,28 t odpadu. Za rok 2024 bylo v rámci projektu vysbíráno již 25 tun kuchyňských zbytků.

SBĚR GASTROODPADŮ ZE ŠKOLNÍCH JÍDELEN

Dalším projektem organizovaným městem je sběr gastroodpadu z jídelen školních zařízení, jejichž zřizovatelem je MHMP. Od října 2021 byl 28 školám zajištěn bezplatný svoz gastroodpadu ze školních jídelen. Za rok 2022 bylo svezeno 255 t gastroodpadu, který byl rovněž využit v bioplynové stanici v Přibyšicích.

V roce 2023 byl svoz gastroodpadu významně rozšířen o školy zřizované jak MHMP, tak i městskými částmi. Během roku 2024 bylo umožněno zapojení také sociálních zařízení (domovy seniorů, domy s pečovatelskou službou apod.) Ke konci roku 2024 je do svozu zapojeno 421 školních a sociálních zařízení a bylo svezeno 2036 t gastroodpadu. Gastroodpad je rovněž využíván v bioplynové stanici.

SBĚR VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Vánoční stromky mají obyvatelé možnost odkládat v období Vánoc a začátku nového roku (prosinec až únor) ke sběrným nádobám na směsný komunální odpad, odkud jsou svezeny samostatným sběrným vozidlem a předány ke zpracování na kompost, tedy materiálově využity. Celkem bylo v roce 2024 sesbíráno 414 tun stromků.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU BIOODPADU

V roce 2017 město požádalo o dotaci na pořízení kompostérů z Operačního programu životní prostředí. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí v roce 2018 přiznána a byla zahájena realizace projektu. Realizací tohoto projektu bylo zamezeno vzniku odpadu ze zeleně v množství 1 165 t za rok. Ke konci roku 2019 bylo vlastníkům nemovitostí zapůjčeno všech 1 750 kompostérů.

V rámci předcházení vzniku odpadu je na území města provozována komunitní kompostárna na městské části Praha 20 Horní Počernice. Kompostárna je provozována městskou částí a slouží výlučně občanům MČ Praha 20. Od poloviny roku 2023 je v provozu také komunitní kompostárna na Praze 9. Tato kompostárna je určena výlučně pro účely městské části a jsou zde zpracovávány rostlinné zbytky z údržby zeleně. Kompost, který zde vzniká je aplikován na plochy ve správě městské části.

V současné době jsou projekty na předcházení vzniku odpadu podporovány finančními prostředky formou grantů z rozpočtu HMP.

## Nebezpečné odpady

Sběr nebezpečného odpadu (dále jen ”NO”), konkrétně rozpouštědel, kyselin, zásad, fotochemikálií, pesticidů, odpadů obsahujících rtuť, olejů a tuků (vyjma jedlého), barev, tiskařských barev, lepidel, pryskyřic, detergentů, léčiv probíhá na území hl. m. Prahy v několika úrovních:

- mobilní sběr – v roce 2024 bylo realizováno celkem 304 tras průměrně s 8 zastávkami

- stabilní sběr – v roce 2024 bylo v provozu celkem 22 stabilních shromažďovacích míst NO

- sběr nepoužitelných léčiv – k 31. 12. 2024 využívá službu svozu léčiv z lékáren městskou společností celkem 331 lékáren

Mobilní sběr je provozován každoročně v období od února do listopadu. Sběr NO probíhá převážně od 1500 do 1900 hodin, na žádost městských částí je v některých lokalitách prováděn také od 800 do 1200 hodin. Občané mohou tímto způsobem odevzdat vybrané druhy NO. V jednotlivých městských částech je sběr prováděn minimálně 3x ročně podle pevně stanoveného harmonogramu. Počet sběrových tras a zastávek odpovídá počtu obyvatel příslušné městské části a zároveň je přizpůsoben zájmu občanů o tuto službu v předchozích letech. Na určených zastávkách ve stanoveném čase osádka vozidla přebírá od občanů veškeré výše vyjmenované nebezpečné odpady a nově také jedlé oleje a tuky jako doplňkovou službu.

Stabilní sběr byl v roce 2024 zajištěn na 22 stabilních shromažďovacích místech s celoročním provozem, kde mohou občané odevzdávat NO. Z toho 20 stabilních sběren bylo zřízeno v rámci sběrných dvorů, jejichž provoz hradí hl. m. Praha.

Sběr nepoužitelných léčiv probíhá ve všech lékárnách na území města. Lékárny mohou využívat ke svozu léčiv využívat městskou společnost. Díky využívání této služby, dochází k nižšímu dopravnímu zatížení města a lékárnám při využívání této služby odpadá část administrativní zátěže. V roce 2024 využívalo tuto službu celkem 331 lékáren. Tento systém zajišťuje městu přehled o množství odevzdaných léčiv v lékárnách.  Léčiva je možné odevzdat rovněž ve sběrných dvorech a při mobilním sběru nebezpečných odpadů. Tyto dvě služby by měly být občany využívány vždy, pokud v domácnosti nashromáždí větší množství léčiv.

Sběr injekčních stříkaček probíhá od roku 2017 jako doplňková služba, zejména za účelem ulehčení práce Městské policii při činnosti zajišťování pořádku na veřejných prostranstvích. Příslušníci Městské policie jsou vybaveni sběrovými prostředky a mohou vysbírané injekce odevzdat v provozovně společnosti oprávněné k nakládání s tímto odpadem, s níž má město uzavřenu smlouvu na tuto službu. Jedná se o sběr injekčních stříkaček po narkomanech nalezených např. v parcích, dětských hřištích apod. V rámci této činnosti MP bylo v roce 2024 vysbíráno celkem 173 kilo použitých infekčních jehel. Občané mohou injekce odevzdávat lékaři, který jim předepsal léčbu, při níž tyto odpady vznikly. Daný lékař je ze zákona povinen tyto odpady převzít.

Tabulka č. 11   Množství odpadů odevzdaných občany v tunách

|  | Stabilní sběr | Mobilní sběr | Lékárny | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 |  | 117 |  | 117 |
| 1999 | 63 | 112 | 22 | 197 |
| 2000 | 85 | 93 | 32 | 210 |
| 2001 | 81 | 83 | 31 | 195 |
| 2002 | 131 | 107 | 34 | 272 |
| 2003 | 196 | 92 | 36 | 324 |
| 2004 | 236 | 82 | 33 | 351 |
| 2005 | 271 | 46 | 48 | 365 |
| 2006 | 391 | 32 | 45 | 468 |
| 2007 | 288 | 34 | 47 | 369 |
| 2008 | 322 | 80 | 68 | 470 |
| 2009 | 322 | 123 | 57 | 502 |
| 2010 | 311 | 101 | 57 | 469 |
| 2011 | 366 | 64 | 56 | 486 |
| 2012 | 378 | 14* | 61 | 453 |
| 2013 | 367 | 39 | 69 | 475 |
| 2014 | 413 | 27 | 79 | 519 |
| 2015 | 424 | 29 | 87 | 540 |
| 2016 | 512 | 34 | 95 | 641 |
| 2017 | 532 | 30 | 107 | 669 |
| 2018 | 515 | 32 | 173 | 720 |
| 2019 | 549 | 20 | 149 | 718 |
| 2020 | 563 | 16** | 123 | 702 |
| 2021 | 539 | 20 | 123 | 682 |
| 2022 | 478 | 21 | 140*** | 639 |
| 2023 | 291 | 18 | 114 | 423 |
| 2024 | 355 | 18 | 125 | 498 |

* v roce 2012 probíhal mobilní sběr pouze v měsících únor, březen, říjen a listopad

** v roce 2020 bylo množství odevzdaných nebezpečných odpadů prostřednictvím mobilního sběru nižší vzhledem k nižší návštěvnosti způsobené pandemickou situací

***od roku 2022 již není Hlavní město Praha původcem odpadu léčiv z lékáren, původcem jsou provozovatelé lékáren, z důvodu kontinuity dat, zde i nadále uvádíme jaké množství léčiv bylo v lékárnách odevzdáno

Graf č. 4 Zastoupení nebezpečných odpadů v roce 2024

Tabulka č. 12 Množství odevzdaných nebezpečných odpadů v roce 2024

| Kód odp. | Název odpadu | Hmotnost (t) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 200113 | Rozpouštědla | 24,178 | 6,50 |
| 200114 | Kyseliny | 3,684 | 0,99 |
| 200115 | Zásady | 4,815 | 1,29 |
| 200117 | Fotochemikálie | 1,588 | 0,43 |
| 200119 | Pesticidy | 2,654 | 0,71 |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 0 | 0,00 |
| 200126 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | 10,491 | 2,82 |
| 200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 313,086 | 84,11 |
| 200129 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | 11,743 | 3,15 |
| 200132 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | 0 | 0,00 |

Zastoupení jednotlivých nebezpečných odpadů se v průběhu let nemění, jednoznačně nejvyšší množství odevzdávaných odpadů představují odpady zařazené pod katalogové číslo 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice. Baterie, které byly v předchozích letech vykazovány, již nejsou sbírány v režimu nebezpečných dopadů, ale jsou vraceny v rámci zpětného odběru.

Kromě výše vyjmenovaných odpadů občané předali v roce 2024 ještě 125 tun léčiv do lékáren na území města.

## Zpětný odběr

Do konce roku 2020 byl zpětný odběr elektrozařízení součástí zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,(dále jen „VUŽ“). Tento zákon upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z VUŽ - elektrozařízení, baterie nebo akumulátory, pneumatiky a vozidla, regulaci obsahu nebezpečných látek ve VUŽ, povinnosti výrobců při uvedení VUŽ na trh, zpětný odběr či sběr VUŽ, a to s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného použití a recyklace, zvláštní pravidla pro nakládání s VUŽ včetně jejich využití a odstranění, povinnosti osob při nakládání s VUŽ.

Tabulka č. 13  Přehled odevzdaných výrobků v rámci zpětného odběru do roku 2012

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| přenosné baterie (t) | 6 | 7 | 9,6 | 6,3 | 11,5 | 5,7 | nezjištěno | 10,5 |
| televize a monitory (t) | 83 | 442 | 776 | 1 346 | 1 735 | 1 525 | 1 486 | 1 660 |
| chladničky (t) | 171 | 635 | 837 | 1 021 | 1 170 | 1 032 | 1 799 | 1 574 |
| světelné zdroje (t) | - | 0,8 | 3,8 | 7,2 | 10,0 | 10,4 | 11,5 | 13,7 |
| celkem odevzdáno (t) | 260 | 1 085 | 1 626 | 2 380 | 2 926 | 2 573 | 3 297 | 3 258 |

V rámci komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy je možnost odevzdávat výrobky zpětného odběru na sběrných dvorech hl. m. Prahy a od roku 2012 také do stacionárních kontejnerů umístěných v ulicích města. Ke konci roku 2024 byl jejich počet celkem 300 ks.

V roce 2013 došlo k rozšíření informací ohledně vysbíraného množství výrobků zpětného odběru, proto jsou údaje uváděny v nové podobě. V rámci zpětného odběru bylo na SD hl. m. Prahy v období let 2013–2024 odevzdáno v rámci zpětného odběru níže uvedené množství zařízení a výrobků v tunách:

Tabulka č. 14  Přehled odevzdaných výrobků v rámci zpětného odběru od roku 2013 v tunách

| Druh zařízení, výrobků | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV a monitory | 925 | 1 584,4 | 923,9 | 891,7 | 819,6 | 805,7 |
| ostatní elektrozařízení | 407,5 | 769 | 563,5 | 325,5 | 415,6 | 377,1 |
| světelné zdroje | 14,9 | 15,7 | 19,7 | 21,9 | 22,8 | 20,7 |
| Chladničky | 933 | 822,7 | 855,7 | 889,2 | 882,4 | 880,8 |
| Velké a malé spotřebiče | 668,4 | 659,1 | 798,1 | 999,4 | 1 228,4 | 1,296,6 |
| Baterie | 6,4 | 18,4 | 20,4 | 34,7 | 37,6 | 45,9 |
| Celkem | 1353,8 | 3 869,3 | 3 181,3 | 3 162,4 | 3 406,4 | 3,426,8 |

| Druh zařízení, výrobků | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV a monitory | 970,4 | 899,2 | 628,4 | 444,7 | 396,7 | 406,2 |
| ostatní elektrozařízení - | 365,5 | 392,2 | 0,0 | 1,8 | 1,9 | 214,4 |
| světelné zdroje | 19,7 | 17,9 | 19,1 | 18,8 | 22,9 | 22,3 |
| Chladničky | 916,9 | 905,7 | 915,8 | 929,9 | 995,2 | 1 030,4 |
| Velké a malé spotřebiče | 1 527,6 | 1 791,0 | 2 137,7 | 1 945,4 | 1 972,6 | 1 962,2 |
| Baterie | 40,3 | 43,2 | 44,8 | 54,3 | 21,6 | 27,1 |
| Celkem | 3 804,4 | 4 049,2 | 3 745,8 | 3 394,9 | 3 410,9 | 3 662,6 |

Tabulka č.15 Množství vysbíraného drobného elektrozařízení v červených kontejnerech umístěných v ulicích

| Rok | Množství (t) |
| --- | --- |
| 2012 | 94,5 |
| 2013 | 108,0 |
| 2014 | 143,1 |
| 2015 | 178,9 |
| 2016 | 243,1 |
| 2017 | 224,9 |
| 2018 | 330,0 |
| 2019 | 306,1 |
| 2020 | 432,5 |
| 2021 | 329,5 |
| 2022 | 339,8 |
| 2023 | 509,9 |
| 2024 | 416,6 |

# Náklady na systém nakládání s odpady odevzdanými občany

## Náklady na směsný komunální odpad

V roce 2022 byl na území města zaveden místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“), jehož základem je kapacita soustřeďovacích prostředků.  Místní poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 17/2021 Sb. HMP, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Sazba poplatku stanovená vyhláškou činí 0,50 Kč za litr kapacity soustřeďovacích prostředků. Plátcem poplatku je společenství vlastníků bytových jednotek, pokud pro daný dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci. Plátce poplatku plní svou ohlašovací povinnost zasláním vyplněného „Ohlášení plátce poplatku“ správci poplatku. Současně je ohlašovací povinnost plátce splněna zaslaným „Prohlášením plátce poplatku“ před nabytím účinnosti vyhlášky č. 17/2021 Sb. HMP, tedy před 1. lednem 2022. Místní poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 278/2019 Sb. Další změnou od roku 2022 je bezplatný svoz biologického odpadu.

Pro rok 2020 a 2021 upravoval poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb. HMP, kterou se měnila obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanovil poplatek za komunální odpad. Plátcem poplatku byl vlastník nemovitosti. Plátce poplatku měl ohlašovací a registrační povinnost, kterou splnil doručením „Prohlášení plátce poplatku“ správci poplatku prostřednictvím svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti, vyplněné u svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti. Oproti minulým letům, kdy byla služba za svoz biologického odpadu hrazena občany svozové společnosti, byla v roce 2020 a 2021 tato služba hrazena městu. Město zároveň neslo náklady s touto službou spojené. Jak již bylo uvedeno výše, od 1. 1. 2022 poskytuje město tuto službu bezplatně.

V průběhu let 1998–2020 byly na základě změn právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství uplatňovány v hlavním městě Praze následující systémy úhrad od obyvatel:

| Druh úhrady | Poplatník | Plátce | Úhradu vybírá | Počet plátců |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1998 – 29.2.2000 smluvní cena (stanovená podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob) rozpočítaná na jednotlivé uživatele bytů vlastníkem (správcem) bytového domu | Fyzická osoba užívající byt | Vlastník /správce bytového domu | Pražské služby (na základě smlouvy s městem) | 85 tis. |
| 1.3.2000 – 31.12.2001 poplatek za odpad (stanovený podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob) rozpočítaný na jednotlivé uživatele bytů vlastníkem (správcem) bytového domu | Fyzická osoba užívající byt | Vlastník /správce bytového domu | Hl. m. Praha – OIM MHMP | 85 tis. |
| 1.1.2002 – 31.12.2002 místní poplatek (stanovený na jednoho obyvatele – kapitační platba) | Fyzická osoba s trvalým pobytem |  | Hl. m. Praha – OIM MHMP | 1 200 tis. |
| Od 1. 1. 2003 – 31. 12. 2021 poplatek za komunální odpad (podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob) rozpočítaný na jednotlivé uživatele bytů vlastníkem (správcem) bytového domu | Fyzická osoba užívající byt | Vlastník /správce bytového domu | Hl. m. Praha – DPC MHMP | 85 tis. |

V následující tabulce a grafu jsou uvedeny výše předepsaných úhrad poplatku za komunální odpad, skutečně vybrané úhrady, náklady na sběr, svoz, využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu, který je předmětem poplatku a dopočtené dotace města, tedy náklady, které nepokryje vybraný poplatek. Rok 2002 není porovnatelný, jelikož byla prováděna kapitační platba (jednotná výše poplatku na osobu).

Tabulka č. 16 Vývoj nákladů na směsný komunální odpad v letech 1998–2024

| Rok | Směsný odpad celkem (t) | Předpis (mil. Kč) | Skutečný výběr poplatku (mil. Kč) | Náklady na směsný odpad (mil. Kč) včetně DPH | Náklady na bioodpad (mil. Kč) včetně DPH | Dotace města (mil. Kč) | % dotace z nákladů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 210,5 | 321,8 | Není k dispozici | 396,7 |  | 74,9 | 18,9 |
| 1999 | 208,6 | Není k dispozici | Není k dispozici | 501,6 |  |  |  |
| 2000 | 209,9 | 385,0 | Není k dispozici | 505,0 |  | 120,0 | 23,8 |
| 2001 | 211,8 | 405,1 | 397,2 | 532,4 |  | 135,2 | 25,4 |
| 2002 | 226,7 | 543,0 | Není k dispozici | 563,6 |  | 20,6 | 3,7 |
| 2003 | 230,2 | 537,5 | 497,2 | 583,8 |  | 86,6 | 14,8 |
| 2004 | 231,0 | 567,1 | 581,2 | 644,7 |  | 63,5 | 9,8 |
| 2005 | 234,7 | 650,3 | 645,7 | 697,8 |  | 52,1 | 7,5 |
| 2006 | 236,2 | 654,0 | 653,3 | 717,8 |  | 64,5 | 9,0 |
| 2007 | 240,3 | 674,2 | 697,2 | 740,9 |  | 43,7 | 5,9 |
| 2008 | 243,1 | 686,2 | 685,3 | 767,4 |  | 82,1 | 10,7 |
| 2009 | 244,6 | 690,0 | 691,0 | 735,0 |  | 44,0 | 6,0 |
| 2010 | 245,1 | 697,8 | 700,7 | 747,2 |  | 46,5 | 6,2 |
| 2011 | 246,8 | 699,6 | 703,4 | 760,0 |  | 56,6 | 7,4 |
| 2012 | 247,3 | 697,2 | 688,1 | 805,0 |  | 116,5 | 14,5 |
| 2013 | 246,3 | 696,8 | 705,3* | 808,6 |  | 103,3 | 12,8 |
| 2014 | 246,2 | 696,9 | 699,7 | 818,0 |  | 118,2 | 14,5 |
| 2015 | 247,2 | 699,1 | 701,8 | 808,7 |  | 106,9 | 13,2 |
| 2016 | 249,3 | 703,7 | 700,1 | 864,6 |  | 164,5 | 19,0 |
| 2017 | 250,2 | 707,0 | 710,9 | 958,9 |  | 248,0 | 25,9 |
| 2018 | 253,8 | 720,9 | 723,0 | 977,1 |  | 254,1 | 26,0 |
| 2019 | 255,5 | 728,6 | 725,8 | 989,3 |  | 263,5 | 26,6 |
| 2020 | 257,8 | 957,9 | 951,4** | 999,8 | 25,2 | 73,6 | 7,2 |
| 2021 | 260,5 | 969,4 | 967,6** | 1 011,7 | 33,8 | 77,9 | 7,5 |
| 2022 | 256,0 | 1 444,1 | 1 423,3 | 1 018,9 |  | 0 | 0 |
| 2023 | 253,8 | 1 428,2 | 1 425,0 | 1 123,0 |  | 0 | 0 |
| 2024 | 255,6 | 1 443,9 | 1 440,8 | 1 312,8 |  | 0 | 0 |

*Ve vyhodnoceních od roku 2013 byl uváděn údaj o skutečném výběru poplatku, který se liší od předpisu a vyjadřuje lépe dotaci ze strany města a ukazuje tak přesněji celkové financování SKO. V roce 2021 byly údaje o skutečném výběru poplatku doplněny také k rokům 1998-2012 a výše dotace města byla v těchto letech aktualizována dle těchto doplněných dat.

**V letech 2020 a 2021 jsou do skutečných nákladů města započítány náklady nejen na svoz a nakládání se směsným komunálním odpadem, ale také náklady na svoz a využívání bioodpadů svážených přímo z domácností, jelikož byla tato služba také hrazena občany a byla příjmem města. Od roku 2022 je pro občany prováděn svoz bioodpadu bezplatně.

Graf č. 5  Financování SKO v letech 2003-2024 v domovním vybavení (v roce 2020 a 2021 včetně bioodpadů)

## Celkové náklady

Tabulka č. 17 Náklady odpadového hospodářství

|  | Celkové náklady v tis. Kč včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Tříděný sběr celkem1 | VOK + MSD | Směsný odpad2 | Bio nádoby |  | Nebezpečný odpad | BIO3 (VOK, SSM, gastroodpad a jiné) |  | Kompostár-na Slivenec4 | Sběrné dvory | CELKEM5 |  |
| 2013 | 321 976 | 20 644 | 808 534 |  |  | 7 523 | 2 151 |  |  | 59 900 | 1 220 728 |  |
| 2014 | 335 154 | 18 993 | 818 006 |  |  | 5 796 | 1 396 |  |  | 64 393 | 1 243 738 |  |
| 2015 | 321 227 | 16 616 | 808 704 |  |  | 5 469 | 1 360 |  |  | 65 139 | 1 218 515 |  |
| 2016 | 365 076 | 15 718 | 864 581 |  |  | 5 541 | 3 617 |  |  | 66 536 | 1 321 069 |  |
| 2017 | 430 459 | 15 464 | 958 884 |  |  | 5 329 | 4 759 |  | 2 075 | 72 376 | 1 489 346 |  |
| 2018 | 441 892 | 21 839 | 977 138 |  |  | 4 926 | 5 084 |  | 5 646 | 79 149 | 1 535 674 |  |
| 2019 | 474 060 | 29 656 | 989 279 |  |  | 6 754 | 7 778 |  | 4 221 | 93 386 | 1 605 134 |  |
| 2020 | 516 138 | 29 318 | 999 843 | 25 162 |  | 7 349 | 9 297 |  | 4 752 | 130 470 | 1 722 329 |  |
| 2021 | 550 207 | 15 328 | 1 011 688 | 33 804 |  | 7 508 | 6 822 |  | 5 760 | 156 315 | 1 787 432 |  |
| 2022 | 570 520 | 19 687 | 1 018 936 | 79 985 |  | 8 490 | 5 288 |  | 4 162 | 159 954 | 1 867 022 |  |
| 2023 | 648 657 | 34 101 | 1 123 004 | 117 427 |  | 10 573 | 28 144 |  | 4 300 | 216 764 | 2 182 970 |  |
| 2024 | 764 113 | 39 503 | 1 312 840 | 157 549 |  | 16 063 | 32 059 |  | 6 198 | 297 756 | 2 626 081 |  |
|  | Celkové příjmy v tis. Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | Tříděný sběr celkem6 | Poplatek za komunální odpad |  |  | Nebezpečný odpad7 |  |  | Jedlé oleje |  |  |  | CELKEM |
| 2013 | 162 444 | 705 297 |  |  | 1 345 |  |  |  |  |  |  | 869 086 |
| 2014 | 128 714 | 699 700 |  |  | 1 055 |  |  |  |  |  |  | 829 469 |
| 2015 | 133 656 | 701 763 |  |  | 981 |  |  |  |  |  |  | 836 400 |
| 2016 | 140 847 | 700 079 |  |  | 1 096 |  |  | 1 |  |  |  | 842 023 |
| 2017 | 150 176 | 710 935 |  |  | 908 |  |  | 17 |  |  |  | 862 036 |
| 2018 | 159 534 | 722 990 |  |  | 1 261 |  |  | 29 |  |  |  | 883 814 |
| 2019 | 172 009 | 725 806 |  |  | 1 568 |  |  | 40 |  |  |  | 899 423 |
| 2020 | 172 317 | 951 381 |  |  | 1 548 |  |  | 50 |  |  |  | 1 125 296 |
| 2021 | 208 669 | 967 578 |  |  | 1 657 |  |  | 54 |  |  |  | 1 177 958 |
| 2022 | 259 930 | 1 423 265 |  |  | 2 616 |  |  | 34 |  |  |  | 1 685 845 |
| 2023 | 304 718 | 1 424 977 |  |  | 3 918 |  |  | 18 |  |  |  | 1 733 631 |
| 2024 | 357 802 | 1 440 776 |  |  | 5 792 |  |  | 19 |  |  |  | 1 804 389 |

1 Náklady na papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovy snížené o tržby z prodeje vytříděných komodit

2 Celková hodnota nákladů za směsný odpad je včetně nákladů na provoz call centra a kontaktních míst

3 V nákladech za bioodpad do roku 2016 jsou zahrnuty náklady na sběr bioodpadu prostřednictvím VOK a sběr na stabilním sběrném místě v Malešicích. V roce 2017 a 2018 přidány náklady na pilotní projekt sběru bioodpadu na Praze 13 a 15, od roku 2019 přidány náklady za sběr gastroodpadu.

4 Náklady na provoz kompostárny Slivenec, která je vlastněna hl. m. Prahou a provozována příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Prahy. Provoz byl zahájen v červenci 2017 a je dotován z rozpočtu hl. m. Prahy.

5 Od roku 2023 se začaly vykazovat náklady na provoz kompostárny Slivenec, a to zpětně od zahájení provozu v červenci 2017. To znamená, že i celkové náklady byly pro roky 2017 až 2022 přepočítány.

6 Mimo příspěvku od společnosti EKO-KOM, byl do roku 2016 v příjmech za tříděný odpad ještě započítán roční příjem ze zapojených živností do systému města, které smluvním podílem využívali některá venkovní stanoviště tříděného odpadu. Od roku 2017 již živnostníci nemohou využívat stanoviště tříděného odpadu v ulicích, mohou mít pouze vlastní nádoby. Platba za tuto službu slouží k pokrytí nákladů svozové společnosti.

7 Dotace za svoz nepoužitelných léčiv z lékáren od Ministerstva financí.

Graf č. 6  Náklady na nakládání s odpady od občanů v roce 2024

Jak je patrné z grafu výše, více než polovinu nákladů, na nakládání s odpady od občanů odkládaných na místa zajišťovaná Magistrátem hl. m. Prahy, tvoří náklady na zajištění sběru, svozu a využití či odstranění směsného komunálního odpadu. Dalších 30 % nákladů je potřeba na zajištění nakládání s odpady odloženými občany na stanovištích tříděného odpadu. Z ostatních nákladů je dále významnější položkou financování provozu 20 sběrných dvorů hl. m. Prahy, které tvořily 11 % z celkových nákladů.

Graf č. 7  Celkové náklady na nakládání s odpady od občanů k celkovým příjmům v tis. Kč v letech 2013-2024

Jak je patrné z grafu výše, v roce 2017 došlo k výraznějšímu zvýšení nákladů na nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem. Toto zvýšení bylo způsobeno uzavřením nové smlouvy na nakládání s předmětnými odpady. Předchozí smlouva byla ukončena v červenci 2016. S účinností od 1. 8. 2016 byla mezi městem a Konsorciem Pražské odpady 2016-2025 uzavřena smlouva na „Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v období 2016–2025“. Smlouva byla uzavřena na období 10 let, tj. do července 2026.

Navýšení příjmů v roce 2020 oproti roku 2019 bylo způsobeno zvýšením poplatku za komunální odpad o 30 % a zavedení poplatku za svoz biologického odpadu na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 10/20 ze dne 17. 10. 2019, kterým došlo ke změně vyhlášky č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanovil poplatek za komunální odpad, s účinností od 1. 1. 2020. Skok v příjmech mezi lety 2021 a 2022 byl způsoben změnou v systému výpočtu poplatku od roku 2022 ukotveném v nové vyhlášce č. 17/2021 Sb. HMP, viz text výše.

Rozdíl mezi skutečnými náklady za zajištění obecního systému nakládání s odpady od občanů a příjmy za vybrané odpady hradí Magistrát hlavního města Prahy ze svého rozpočtu.

Příspěvek společnosti EKO-KOM, a.s.

Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují také použité obaly a postupem času se tyto odpady z obalových materiálů staly významnou složkou obsahu barevných sběrných kontejnerů. Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se může zapojit do systému EKO-KOM, a to na základě smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru využitelných složek KO. Odměnou jsou snižovány náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

Tabulka č. 18 Odměna EKO-KOM

| Rok | Odměna společnosti EKO-KOM a.s. (v tis. Kč) |
| --- | --- |
| 2001 | 22 899 |
| 2002 | 39 531 |
| 2003 | 70 788 |
| 2004 | 71 093 |
| 2005 | 81 887 |
| 2006 | 90 575 |
| 2007 | 100 857 |
| 2008 | 119 742 |
| 2009 | 136 456 |
| 2010 | 159 368 |
| 2011 | 156 410 |
| 2012 | 143 698 |
| 2013 | 160 677 |
| 2014 | 126 925 |
| 2015 | 131 799 |
| 2016 | 140 009 |
| 2017 | 150 176 |
| 2018 | 159 534 |
| 2019 | 172 009 |
| 2020 | 172 317 |
| 2021 | 208 669 |
| 2022 | 259 930 |
| 2023 | 304 718 |
| 2024 | 357 802 |

Proplácení nákladů spojených se sběrem, svozem a odstraněním léků MF ČR

Na základě novely zákona o léčivech jsou od ledna 2003 ministerstvem financí propláceny náklady spojené se sběrem, svozem a odstraněním léků z lékáren ve 100% výši.

# Výpočet plnění cíle odděleného soustřeďování komunálních odpadů

Na základě odst. 3, § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému, ale do samostatných sběren odpadů. Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady dále v příloze č. 19 určuje způsob výpočtu tohoto cíle. Od roku 2025 je možné do výpočtu plnění cíle za předchozí rok zahrnout také rostlinné zbytky zkompostované na komunitních kompostárnách na území obce.

Tabulka č. 19 Přehled vstupních dat pro výpočet plnění cíle třídění

| Rok | Celková hmotnost komunálních odpadů v rámci obecního systému (t) | Hmotnost odděleně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu sebrané v rámci obecního systému (t) | Hmotnost komunálního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob předaný mimo systém obce (t) kódem BN30 | Hmotnost odděleně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, předané mimo obecní systém (t) kódem BN30 | Hmotnost zkompostovaných rostlinných zbytků z území obce v komunitní kompostárně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 407 461,70 | 98 987,38 | 26 257,48 | 23 699,87 |  |
| 2022 | 410 305,50 | 104 600,61 | 26 555,27 | 24 784,71 |  |
| 2023 | 424 397,35 | 117 216,84 | 29 463,97 | 27 822,06 |  |
| 2024 | 445 492,10 | 128 479,97 | 44 345,07 | 42 768,12 | 2 751,78 |

Tabulka č. 20 Výpočet plnění cíle třídění

| Výpočet plnění cíle pro rok 2021: | (98 987,38 + 23 699,87) | x 100 | = 28,29 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (407 461,7 + 26 257,48) |  |  |
| Výpočet plnění cíle pro rok 2022: | (104 600,61 + 24 784,71) | x 100 | = 29,62 % |
|  | (410 305,50 + 26 555,27) |  |  |
| Výpočet plnění cíle pro rok 2023: | (117 261,84 + 27 822,06) | x 100 | = 31,96 % |
|  | (424 397,35 + 29 463,97) |  |  |
| Výpočet plnění cíle pro rok 2024: | (128 479,97 + 42 768,12 + 2 751,78) | x 100 | = 35,30 % |
|  | (445 492,10 + 44 345,07 + 2 751,78) |  |  |

Dle výše uvedeného výpočtu činily v roce 2024 odděleně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu 35,30 %.  Pokud by se míra třídění meziročně zvýšila shodně jako mezi lety 2023 a 2024, za rok 2025 bychom dosahovali zhruba 39 %. Dle výše uvedeného textu toto nedosahuje legislativním požadavkům míry třídění, která má za rok 2025 dosahovat již 
60 %. Za nesplnění požadované výše třídění komunálních odpadů, může být hl. m. Praze udělena pokuta ve výši 200 tis. Kč na základě § 22 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

# Soustava indikátorů odpadového hospodářství obce

Tabulka č. 21 Indikátory – plnění cíle třídění

| Označení indikátoru | I - Plnění cíle třídění |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Cíl pro třídění (odděleně soustředěné recyklovatelné složky) |
| Definice | Podíl odděleně soustředěných recyklovatelných složek komunálního odpadu a celkového komunálního odpadu. |
| Typ indikátoru | Cílový, popisný, obecní |
| Měrná jednotka | % |
| Zdroj dat | Evidence odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob obci, na jejímž území odpad vznikl (dle přílohy č. 19 vyhlášky č. 273/2021 Sb.). Počet obyvatel obce - počet obyvatel obce uvedený v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku, za který je ohlašováno. |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se součet množství odděleně soustředěných recyklovatelných složek komunálního odpadu v rámci obecního systému a těchto recyklovatelných složek komunálního odpadu odděleně soustředěných občany obce mimo systém obce do zařízení pro nakládání s odpady (20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01) a množství zkompostovaných rostlinných zbytků z území obce v komunitní kompostárně. Součet se vydělí součtem celkového množství komunálního odpadu vyprodukovaného obcí a převzatého od občanů obce mimo systém obce (20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32*, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99) a množství zkompostovaných rostlinných zbytků z území obce v komunitní kompostárně. Podíl se vynásobí 100, výsledek je uveden v %. Výsledek se zaokrouhlí na dvě desetinná místa. Pozn. Odpad produkovaný obcí (A00) je odpad z obecního systému. Odpad evidovaný obcí pod (AN60) se nezapočítává do plnění cíle. Do výpočtu plnění cíle je možno zahrnout oznámený komunální odpad (např. papír, kovy, plasty, sklo, směsný komunální odpad, objemný odpad a další) odevzdaný občany mimo systém obce přímo do zařízení k nakládání s odpady (oznámení příloha č. 19 vyhlášky č. 273/2021 Sb.). |
| Význam indikátoru | Indikátor plnění cíle třídění je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o procentuálním podílu komunálních odpadů, které byly v obcí vytříděny za účelem předání k recyklaci podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | 2025….60 % 2030….65 % 2035….70 % |
| Hodnota v roce 2023 | 31,96 % |
| Hodnota v roce 2024 | 35,30 % |

Tabulka č. 22 Indikátory – Produkce KO

| Označení indikátoru | I.O.1KO, I.O.1KO-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Produkce komunálních odpadů Produkce komunálních odpadů na obyvatele |
| Definice | Komunální odpad zahrnuje odpad z domácností a obdobný odpad co do povahy a složení z jiných zdrojů (od zapojených subjektů). Do produkce je zahrnuta produkce komunálních odpadů, které jsou zařazeny pod druhy odpadů skupiny 20 Katalogu odpadů vyprodukované obcí, dále produkce komunálních odpadů zapojených podnikajících subjektů (právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání) a produkce odpadů odděleně soustředěných obcí v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 20 Katalogu odpadů, u kterých byl vykázán kód vznik odpadů (A00) nebo kód (AN60) (pokud ho obec vede ve své evidenci). Přepočet na obyvatele: Produkce komunálních odpadů obce se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. Pozn. Do produkce komunálních odpadů není započítán odpad katalogového čísla 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství komunálních odpadů, které byly v obci vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnota v roce 2023 | 430 374 t 317 kg/obyv./rok |
| Hodnota v roce 2024 | 451 574 t 326 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 23 Indikátory – Produkce SKO

| Označení indikátoru | I.O.2SKO, I.O.2SKO-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Produkce směsného komunálního odpadu Produkce směsného komunálního odpadu na obyvatele |
| Definice | Produkce směsného komunálního odpadu, katalogového čísla 20 03 01, obce a podnikajících subjektů (právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání) zapojených do obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 01, u kterého byl vykázán kód vzniku odpadu (A00 nebo AN60). Přepočet na obyvatele: Množství směsného komunálního odpadu se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství směsného komunálního odpadu, který byl v obci vyprodukován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnota v roce 2023 | 265 833 t 196 kg/obyv./rok |
| Hodnota v roce 2024 | 269 793 t 195 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 24 Indikátory – Produkce objemného odpadu

| Označení indikátoru | I.O.3Obj, I.O.3Obj-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Produkce objemného odpadu Produkce objemného odpadu na obyvatele |
| Definice | Produkce objemného odpadu, katalogového čísla 20 03 07, obce a podnikajících subjektů (právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání) zapojených do obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se součet množství odpadu katalogového čísla 20 03 07, u kterého byl vykázán kód vzniku odpadů (A00 nebo AN60). Přepočet na obyvatele: Množství objemného komunálního odpadu se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství objemného odpadu, který byl v obci vyprodukován a evidován podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | - |
|  | 46 746 t 34,4 kg/obyv./rok |
| Hodnota v roce 2024 | 52 162 t 37,7 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 25 Indikátory – Produkce stavebních odpadů

| Označení indikátoru | I.O.4SD, I.O.4SD-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Produkce stavebních a demoličních odpadů Produkce stavebních a demoličních odpadů na obyvatele |
| Definice | Produkce stavebních a demoličních odpadů obce v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. Jedná se o odpady uvedené v Katalogu odpadů ve skupině 17, s výjimkou odpadů katalogových čísel 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05* a 17 05 06. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se součet množství odpadů katalogových čísel skupiny 17 Katalogu odpadů, bez rozdílu kategorie, s výjimkou odpadů 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05 a 17 05 06, u kterých byl vykázán kód vzniku odpadů (A00 nebo AN60). Přepočet na obyvatele: Množství stavebních a demoličních odpadů se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství stavebních a demoličních odpadů, které byly v obci vyprodukovány a evidovány podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnota v roce 2023 | 28 634 tun 21,1 kg/obyv./rok |
| Hodnota v roce 2024 | 31 098 tun 22,5 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 26 Indikátory – Separace papíru, plastu, skla a kovu

| Označení indikátoru | I.O.5SEPppsk, I.O.5SEPppsk-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Separace (oddělené soustřeďování) (tříděný sběr) papíru, plastu, skla a kovu Separace papíru, plastu, skla a kovu na obyvatele |
| Definice | Množství odpadů papíru, plastu, skla a kovu odděleně soustředěných (vytříděných) v obci v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. Jedná se o odpad papíru, plastu, skla a kovu z domácností a obdobný odpad produkovaný jinými zdroji, soustředěný v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se součet množství odpadů katalogových čísel pro papír (20 01 01), plast (20 01 39), sklo (20 01 02) a kov (20 01 40), u kterých byl vykázán kód vzniku odpadů (A00 nebo AN60). Přepočet na obyvatele: Množství odpadů papíru, plastu, skla a kovů se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. Pozn. Je vhodné stanovit i hodnoty separace pro každý materiál (komoditu) zvlášť. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství odpadu papíru, plastu, skla a kovů, který byl odděleně soustředěn a evidován v obci podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnoty pro papír v roce 2023 | 34 615 t 25,5 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro papír v roce 2024 | 37 166 t 26,8 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro plast v roce 2023 | 17 954 t 13,2 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro plast v roce 2024 | 20 048 t 14,5 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro sklo v roce 2023 | 20 272 t 14,9 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro sklo v roce 2024 | 19 926 t 14,4 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro kovy v roce 2023 | 4 182 t 3,1 kg/obyv./rok |
| Hodnoty pro kovy v roce 2024 | 6 542 t 4,7 kg/obyv./rok |
| Celkem pro všechny komodity v roce 2023 | 77 023 tun 56,7 kg/obyv./rok |
| Celkem pro všechny komodity v roce 2024 | 83 681 tun 60,4 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 27 Indikátory – Účinnost separace

| Označení indikátoru | I.O.6USEPppsk |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Účinnost separace papíru, plastu, skla a kovu |
| Definice | Podíl množství odpadů papíru, plastu, skla a kovu odděleně soustředěných v obci k celkovému množství papíru, plastu, skla a kovu v komunálním odpadu. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | % |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se podíl (množství vyseparovaného papíru, plastu, skla a kovu v obci (I.O.5SEPppsk) k součtu množství vyseparovaného papíru, plastu, skla a kovu v obci (I.O.5SEPppsk) a jejich množství ve směsném komunálním odpadu v obci, tj. množství SKO (I.O.2SKO) vynásobené koeficientem obsahu papíru, plastů, skla a kovu ve směsného komunálním odpadu z obce). Koeficient je zjištěn dle státní certifikované metodiky MŽP samotnou obcí nebo je použit aktuální koeficient vyhlášený MŽP - koeficient obsahu papíru, plastů, skla a kovu ve směsném komunálním odpadu z obcí. Aktuální koeficient obsahu papíru, plastů, skla a kovu ve směsném komunálním odpadu z obcí je dostupný na webových stránkách MŽP https://www.mzp.cz/cz/prumerne_slozeni_sko. (Poslední dostupný koeficient k 2023 je 0,19.) Koeficient se vypočte jako součet procentuálního obsahu papíru, plastů, skla a kovů ve směsném komunálním odpadu vydělený 100. Pozn. Hodnoty v podílu jsou uváděny v tunách. Výsledná hodnota se vynásobí 100. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o účinnosti separace odpadu papíru, plastu, skla, kovu v obci. Lze ho obdobně použít i pro jiné recyklovatelné složky komunálního odpadu. |
| Cílová hodnota | 99 % |
| Hodnota v roce 2023 | 60 % |
| Hodnota v roce 2024 | 62 % |

Tabulka č. 28 Indikátory – Biologický odpad

| Označení indikátoru | I.O.7.SEPBio, I.O.7.SEPBio-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Separace (oddělené soustřeďování) (tříděný sběr) biologického odpadu Separace biologického odpadu na obyvatele |
| Definice | Množství biologického odpadu odděleně soustředěného v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 20 02 01, 20 01 08, 20 01 25, u kterých byly vykázány kódy vzniku odpadů (A00 nebo AN60). Přepočet na obyvatele: Množství biologického odpadu se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství biologického odpadu, které byly odděleně soustředěn a evidován v obci podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnoty v roce 2023 | 27 989 tun 20,6 kg/obyv./rok |
| Hodnoty v roce 2024 | 30 795 tun 22,2 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 29 Indikátory – Textil

| Označení indikátoru | I.O.8.SEPTex, I.O.8.SEPTex-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Separace (oddělené soustřeďování) (tříděný sběr) textilních odpadů Separace textilních odpadů na obyvatele |
| Definice | Množství textilních odpadů odděleně soustředěných v obci v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede se součet množství odpadů katalogových čísel 20 01 10 a 20 01 11, u kterých byly vykázány kódy vzniku odpadů (A00 nebo AN60). Přepočet na obyvatele: Množství textilních odpadů se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. |
| Hodnota v roce 2023 a 2024 | Textil je sbírán v režimu předcházení vzniku odpadů. |

Tabulka č. 30 Indikátory – Nebezpečné odpady

| Označení indikátoru | I.O.9SEPN, I.O.9SEPN-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Separace (oddělené soustřeďování) (tříděný sběr) nebezpečných odpadů Separace nebezpečných odpadů na obyvatele |
| Definice | Množství nebezpečných odpadů odděleně soustředěných v obci v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Zákonná obecní evidence odpadů |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede součet množství komunálních odpadů skupiny 20 katalogu odpadů kategorie „N“ nebo kategorie „O/N, u kterých byly vykázány kódy vzniku odpadů (A00 nebo AN60). Přepočet na obyvatele: Množství nebezpečných komunálních odpadů se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. Pozn. Není započítáváno množství komunálních odpadů (pokud by byly nebezpečné) katalogových čísel 20 03 04, 20 02 02 a 20 03 06. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství nebezpečných odpadů, které byly odděleně soustředěny a evidovány v obci podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů v platném znění. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnoty v roce 2023 | 308 t 0,2 kg/obyv./rok |
| Hodnoty v roce 2024 | 372 t 0,3 kg/obyv./rok |

Tabulka č. 31 Indikátory – Zpětný odběr

| Označení indikátoru | I.O.10SEPZPO, I.O.10SEPZPO-obyv |
| --- | --- |
| Název indikátoru | Separace - Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností Separace - Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností na obyvatele |
| Definice | Množství výrobků s ukončenou životností zpětně odebraných (přebraných obcí) v rámci služby pro výrobce výrobků. |
| Typ indikátoru | Popisný, obecní |
| Měrná jednotka | tun / rok, kg / obyv. / rok |
| Zdroj dat | Evidence obce a evidence systémů zajišťujících v obci zpětný odběr výrobků s ukončenou životností. |
| Metoda a frekvence sledování | Ročně |
| Popis výpočtu | Provede součet množství výrobků s ukončenou životností odděleně soustředěných v rámci systémů zpětného odběru v obci. Přepočet na obyvatele: Množství výrobků s ukončenou životností se vydělí počtem obyvatel žijících v obci v daném roce a vynásobí 1000. |
| Význam indikátoru | Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství obce. Vypovídá o množství výrobků s ukončenou životností, které byly odděleně soustředěny (zpětně odebrány) v rámci systémů zpětného odběru v obci. |
| Cílová hodnota | - |
| Hodnoty v roce 2023 | 3 410,9 tun 2,5 kg/obyv./rok |
| Hodnoty v roce 2024 | 3 662,6 tun 2,6 kg/obyv./rok |

# Seznam tabulek

Tabulka č. 1    Data pro vyhodnocení systému v letech 1998–2012	2

Tabulka č. 2    Data pro vyhodnocení systému od roku 2013	2

Tabulka č. 3    Odpady od občanů odložené na místa určená městskými částmi	3

Tabulka č. 4    Materiálové a energetické využití produkovaných odpadů	3

Tabulka č. 5    Produkce SKO od občanů z nádob v domovním vybavení 	8

Tabulka č. 6    Výsledky tříděného sběru ze sběrných nádob v ulicích	11

Tabulka č. 7    Výsledky tříděného sběru na SD hl. m. Prahy	15

Tabulka č. 8    Předměty vybrané v rámci předcházení vzniku odpadu	16

Tabulka č. 9    Produkce objemného odpadu v tunách	17

Tabulka č. 10  Produkce bioodpadu v tunách	19

Tabulka č. 11  Množství odpadů odevzdaných občany v tunách	22

Tabulka č. 12  Množství odevzdaných nebezpečných odpadů v roce 2024	23

Tabulka č. 13  Přehled odevzdaných výrobků v rámci zpětného odběru do roku 2012	25

Tabulka č. 14  Přehled odevzdaných výrobků v rámci zpětného odběru od roku 2013 	25

Tabulka č.15   Množství vysbíraného drobného elektrozařízení	26

Tabulka č. 16  Vývoj nákladů na směsný komunální odpad v letech 1998–2024	28

Tabulka č. 17  Náklady odpadového hospodářství	30

Tabulka č. 18  Odměna EKO-KOM	33

Tabulka č. 19  Přehled vstupních dat pro výpočet plnění cíle třídění	34

Tabulka č. 20  Výpočet plnění cíle třídění	34

Tabulka č. 21  Indikátory – plnění cíle třídění	35

Tabulka č. 22  Indikátory – Produkce KO	36

Tabulka č. 23  Indikátory – Produkce SKO	37

Tabulka č. 24  Indikátory – Produkce objemného odpadu	38

Tabulka č. 25  Indikátory – Produkce stavebních odpadů	38

Tabulka č. 26  Indikátory – Separace papíru, plastu, skla a kovu	39

Tabulka č. 27  Indikátory – Účinnost separace	40

Tabulka č. 28  Indikátory – Biologický odpad	41

Tabulka č. 29  Indikátory – Textil	41

Tabulka č. 30  Indikátory – Nebezpečné odpady	42

Tabulka č. 31  Indikátory – Zpětný odběr	42